附件一：

智能密集架技术参数

- 一、执行标准

GB/T13667.4-2013《钢制书架第4部分：智能密集书架》；

GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；

GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》；

- 二、产品主要部件结构要求

1、轨道：轨道板与护坡板采用优质铝合金型材制作，表面作喷砂氧化处理。轨道板中间预留轨芯装配凹槽，轨芯直接嵌入凹槽内，轨芯采用优质304实心不锈钢，轨道板与轨芯组装对接采用错位嵌入式结构。轨道板两侧装配铝合金护坡板，铝合金护坡厚度为≥1.2mm，护坡板与轨道板采用嵌入式咬合组装结构，可自由拆卸，护坡板斜面应设有两组防滑细槽（凹凸线），每组≥四条起防滑作用。轨道两头末端采用高强度塑料组件与轨道嵌入组合，并与轨道护板保持同等坡度构成整体，在轨道两端设计密集架防脱轨结构，平整性好，稳固性强，造型美观大方。

2、底盘：

2.1、底盘采用优质热轧钢板折弯成型，高度≥120mm，并采用双折弯工艺加强，底盘上平面弯边≥50mm，架体长期载重存放资料不易变形，底盘与立柱连接采用φ10×20（mm）±1mm螺栓。底盘装配后的直线偏差≤0.5mm/m，全长偏差≤3mm。底盘连接采用嵌入式分段组装，底盘连接件螺丝孔采用方孔设计，紧固件（螺杆）底部为方颈设计，与连接件形成嵌入式紧固结构，实现三点紧固和三点承重受力。提高底盘的承载能力。

2.2、部件质量过硬各项技术指标至少符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）的标准要求。

3、立柱：

3.1、采用优质冷轧钢板一次性成型制作工艺，立柱正面≧50mm，侧面≧38mm。正面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽，凹槽成型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm。凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。

3.2、部件质量过硬各项技术指标至少符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）的标准要求。

4、搁板：

4.1、采用优质冷轧钢板，每层搁板采用双面组合结构，搁板表面压印两条对称凹槽筋，压印深度为≥2mm，折弯高度≧25mm，增加承载能力。每层搁板承重≥100kg，最大挠度为4mm，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。

4.2、部件质量过硬各项技术指标至少符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）的标准要求。

5、挂板：

5.1、采用优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与搁板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与搁板连接的扣勾平行度相差<1mm。

5.2、部件质量过硬各项技术指标至少符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）的标准要求。

6、档棒：

采用优质冷轧钢板一次成型。

7、侧面板：

7.1、为整体式结构，不得采用分段对接。造型美观、坚固耐用密封性好，侧板中间分三段整面压印凸出工艺，上半部分凸出压印尺寸≧450*940mm，中间部分压印凸点排列尺寸为≧450*420mm，下半部分凸出压印尺寸≧450*540mm。

7.2、部件质量过硬各项技术指标至少符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）的标准要求。

8、顶板：

8.1、采用优质冷轧钢板。两头采用重叠回折压死边工艺，回折≧27mm,再折两道边≧28*10mm，整板成型无需拼装焊接。顶板与立柱上端搭接截面1/2，形成嵌入连接组装结构。

8.2、部件质量过硬各项技术指标至少符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》的标准要求。

9、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。

10、门板：采用优质冷轧钢板，门平面采用整体压印凸出工艺，。与门凸出落差≥0.5mm。门栓φ≥8mm，门栓门孔采用塑料栓套和孔套起到消声防护作用。

三、产品部件用材一览表

| 序号 | 设备 名称 | 设备 配置 | 材料规格 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 轨道座 | ≧3.0mm 铝合金 | GB7999-2007 | 轨道安装对接采用嵌入式结构。 |
|  |  | 轨芯 | 20mm×20mm 不锈钢 | GB11170-2008 |  |
| 2 | 底盘 | 底盘、轴档、夹紧块 | ≧3.0mm 热轧钢板 | GB711-2017 | 底盘采用整体焊接,钢性足,不变形。 |
| 3 | 架体 | 立柱 | ≧1.5mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整表面喷塑平正光亮，色泽均匀一致，无彭泡、脱落、伤痕等缺陷。外观漂亮。搁板承重≥100kg，满负荷24小时后屈挠度4mm，制载后自动恢复，不得有裂纹及永久变形。 |
|  |  | 搁板 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 挂板 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 档棒 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
| 4 | 门面 | 门板 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB33 5-2017 | 表面线条流畅。 |
| 5 | 侧面板 | 凹凸型 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 | 装配吻合性好。 |
| 6 | 传动 机构 | 轴承 | HR204E级 | GB230.1-2018 | 优质轴承。 |
|  |  | 传动主轴 | 实心45#钢 | GB230.1-2018 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳、无卡阻。 |
|  |  | 连接钢管 | 无缝钢管 | GB4336-2016 |  |
|  |  | 铁滚轮 | HT200灰铁铸造 | GB230.1-2018 |  |
|  |  | 链 轮 | ZG45滚轮精制 | GB230.1-2018 |  |
|  |  | 摩车链条 | Φ8.5节距12.7FR420 | GB14212-2 10 | 链条破断力≥1800kg |
|  |  | 摇手 | T字或圆盘式 | 双向超越离合器结构GB3325-2017 | 造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它把手转动 |
|  |  | 摇手体总成 | 滚珠轴承 |  |  |
| 7 | 制动 装置 | 边列锁定装具（总锁） | 808锁 | GB3325-2017 | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全，经久耐用。 |
|  |  | 中列制动装置 | 制动开关 | GB3325-2017 |  |
| 8 | 防护 装置 | 密封条 | 20mm 磁性冰箱门吸条 | QB1 94-2013 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  |  | 顶板 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 防尘板、防鼠板 | ≧1.0mm 冷轧钢板 | GB3325-2017 |  |
|  |  | 防倾倒装置 | ≧4.0mm 热轧钢板 | GB711-2017 |  |
| 9 | 表面 处理 | 前处理工艺标准 | 无磷脱脂剂 | GB24408-2009 | 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等 |
|  |  | 陶化剂 | GB1740-2007 |  | 钛锆复合物、氟化物、络合剂 |
|  |  | 喷涂工艺标准 | 亚光静电喷塑 |  | HG2006 2006 |

- 四、传动机构

1、摇手：T字或圆盘式。

2、传动系统：采用双向超越结构，其结构为棘轮式、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。架体空间利用率≥82%。

五、制动装置

1、每列均应有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅、存放档案资料时能确保人身安全，存取更安全。

2、每一组合团体均应有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁。

3、密封装置：每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部应有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。

六、前期处理及表面处理要求

1.表面处理：所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品。颜色根据用户要求选定。 金属喷漆（塑）涂层理化性能要求：硬度≥H，附着力不低于2级。冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀性能≧100h。甲醛释放量≤0.05mg/m3。

七、制造要求

- 1、凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

- 2、冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

- 3、折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

- 4、各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化处理。

- 八、载重性能要求

- 1、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻滞现象。手柄摇力应不大于6N。

- 2、全静载荷：在每层搁板上加载80kg均布静载荷，经24h连续试验后检查挂板、搁板、立柱及其结合部位和架体无塑性变形和其他异常现象

- 3、标准架列在每块搁板施加均布静载荷后，沿X轴方向按架体自重与全静载荷之和的1/15 的力进行水平拉力试验，经连续试验50次后，架体不得发生倾倒现象，架体倾斜量应≤ 24，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象。标准架列在每块搁板施加均布静载荷后，沿Y轴方向按架体自重与全静载荷之和的1/15 的力进行水平拉力试验，经连续试验50次后，架体不得发生倾倒现象，架体倾斜量应≤ 24，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象。

- 九、智能部分功能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库区架体控制系统 | - 固定列及移动列上的控制系统不得采用任何受制于国外的软件操作系统。不得在架体控制系统上直接采用安卓、windows等受制美国公司的商业操作系统。 - 架体控制系统应可靠、稳定及高效率。如果控制系统中采用了内置操作系统的支持，应采用成熟可靠的嵌入式实时操作系统（如Ucos等），不得采用linux等类似的非实时操作系统。 - 应采用工业级设计，尤其是关键的人机操作液晶屏器件要求采用工业级。驱动电机为24V低压直流无刷电机。 - 因红外光会随着时间衰减，所有红外传感器需在空闲不用时自动切断电源以延长使用寿命，并在需要时自动启动。 - 所有带电的接近开关不得长期开启，在架体静止不动情况下应自动切断电源，以延长使用寿命及提高可靠安全性。 - 所有列的液晶屏的背光能在指定空闲时间后自动黑屏，黑屏后点击任意列任意位置后所在团体（单独运动的区域）同步启动。 - 合上电源后，所有功能均可在≤3秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态。（验证方式：每次均从完全断电后开始上电，上电大约5秒时间后断电，连续操作3次能正常在规定时间启动。每次间隔上电时间6秒左右，以让开关电源的电容完全放电完毕，内部不得采用任何UPS等不间断电源的辅助装置，也不得有任何辅助开关或按键帮助启动，屏幕界面应随着外部电源切断而关闭，在外部电源合上≤3秒完全进入到可完全操作的界面）。 |
| 2 | 操作安全保障 | - 能准确检测通道内架内人员数量信息，在架内有人时，自动锁定并禁止外面的人手摇及电动操作，架内无人时，自动解锁。架内有人时，该团体所有列屏幕上均有信息指示。架内人员检测应计数准确可靠，用户缓慢进入及快步进入等方式均能可靠计数。 - 架内纵向位置具备红外对射传感器，架体运动时，用户自然遮挡红外光束后可自动停止整个团体的运行。架体静止状态下，红外光束应处于关闭状态。 - 架内人员计数器及架内红外对射器的保护应独立及互为补充，不得采用二合一或多合一等方式，避免一旦故障全部失效。 - 由于任何外部传感器均不能提供100%的可靠性，需具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制：不需要用户频繁调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个20KG以下的轻松力度能可靠停止整个团体的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点。 - 运行时，点击该团体任意列液晶屏任意位置均可及时停止运行。通过管理计算机上的软件也可远程停止。 - 具备用户可调整的运行时间保护功能，以避免插销脱落或脱焊等异常情况下的长时间电机空转。 - 任意列采用2个互为冗余备用的接近开关，任意一个故障可正常运行，液晶屏上用户可查看接近开关状态。 - 架体具备位置记忆功能，能自动在最后列移出轨道的一个设定距离（用户可调整）时锁定及保护。 - 用户在在任意移动列上进行单列锁定/解锁操作。 - 用户可在所有列液晶屏上进行需要密码方式验证的团体锁定/解锁操作。 - 系统上电或空闲需自检。故障时，应自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。 |
| 3 | 人机交互器件要求 | - 固定列采用≥12吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏。 - 移动列采用≥8吋，分辨率不低于1024*768的彩色触摸液晶屏。 - 任意列屏上支持拼音输入法及手写输入法（需连贯不能有明显卡顿）方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。支持类似搜狗的不低于4个首字母拼音输入法方式。 - 每个团体均具备一个根据效果（通常在团体中间，以不至于首尾音量差异过大）可放置在任意列上的高品质独立语音提示模块。 |
| 4 | 架体操作要求 | - 任意列上均可通过液晶屏上的按钮图标对架体进行左右移动、停止、通风的操作。 - 架体移动采用快速启动、高速运行、缓降合拢的曲线运行方式，在避免架体碰撞情况下极大提高操作效率。运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率均可在任意列液晶屏上调整。即可单列设置，也可团体同步。 - 移动列上支持全屏（屏幕所有位置）手指滑动对架体的简便操作方式：手指左滑，该列左移；手指右滑，该列右移；手指下滑，整个团体关闭；手指上滑，整个团体通风。手指滑动与屏幕按钮互不干扰，即使从按钮上滑动，也只响应滑动而不是按钮效果。手指滑动情况下，屏幕上有直观的辅助方向图标的交互指示。 - 移动列上支持单列移动操作，在系统故障情况下，可指定该列移动设定的距离，在该距离范围内能到位停止（在到位开关失效情况下仍然可操作）。在系统正常情况下的单列运行时，任意列液晶屏上可点击停止运行。单列运行时，可指定曲线运行方式或固定速度方式。 - 带电情况下，无论手摇还是电动，架体打开的距离均在当前列液晶屏上能显示。 |
| 5 | 语音提示 | - 每个团体上均具备独立的高品质语音模块。 - 高品质语音提示模块可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。具备男女声、短促提示音等≥5种提示模式可切换选择，用户可对音量、语速、语调进行数字调整。用户可在任意列液晶屏上对该团体语音提示模块随时修改定制提示音功能：用户可任意指定架体称呼（如：密集柜等）及物品称呼（如：档案盒），用户可任意修改库房内电动操作（打开及关闭）的语音提示文字（如：第**列人事架体本地开架）及管理软件上远程操作（打开及关闭）的提示语音文字（如：第**列人事架体远程开架）。 - 远程开架时，用户进入架体内，自动播报档案存放位置及档案编号的提示信息。 |
| 6 | 电子标牌 | - 电子标牌应在主界面上显示。 - 任意列液晶屏上能直接查看该列存放的档案类型的电子标牌，从而可完全取代传统的纸质标插方式。用户可在任意列液晶屏上对电子标牌的方向（中间或左右）、文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）及字体（不少于5种）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 - 液晶屏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 电子标牌的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 - 手写输入时，需连贯不能有明显卡顿。 |
| 7 | 公告栏 | - 任意列液晶屏应在主界面上显示公告栏信息。 - 用户可在任意列液晶屏上对公告栏的文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）及字体（不少于5种）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 - 公告栏上的电子标牌区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 公告栏的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 - 移动列上的公告栏在架体打开及自动关闭功能启动情况下，自动切换去显示倒计时的自动关闭预计时间信息。 - 移动列上的公告栏在单列锁定情况下，自动切换去显示单列锁定的信息。 - 手写输入时，需连贯不能有明显卡顿。 |
| 8 | 自定义区域（团体）信息 | - 任意列液晶屏应在主界面上显示该团体的自定义区域信息，如：三楼财务档案区，2018年卷宗档案区，等等。 - 用户可在任意列液晶屏上对自定义区域（团体）信息的文字内容、显示的颜色（具备不低于24种直观的色卡选择，也可直接输入不低于16位的颜色值）及字体（不少于5种）进行编辑。用户可对单列进行设置，也可团体同步设置。 - 自定义区域（团体）信息区域可点击后全屏显示。点击操作与滑动操作可重叠互不干扰。 - 自定义区域（团体）信息的文字内容录入可在任意列液晶屏上进行，支持拼音输入法及手写输入法方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。 - 手写输入时，需连贯不能有明显卡顿。 |
| 9 | 屏幕列号显示样式调整 | - 任意列液晶屏上显示的当前列号可以调整显示位置（能全屏位置调整，具备指定坐标及当前位置偏移等多种方式的调整）、字体大小及颜色。 - 任意列液晶屏上均可以调整当前列及团体同步设置。 |
| 10 | 架体存放信息查看 | - 任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。 - 在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。 - 点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。 |
| 11 | 档案查 及远程开架 | - 任意列液晶屏上可用关键词或编号方式查找档案。 - 支持拼音输入法（具备不低于4个字母的首字母输入方式）及手写输入法（需连贯不能有明显卡顿）方式录入，录入时自动联想最近输入的词及常用词。查找到的档案可直接开架。 - 远程开架的位置能用动态图标等直观方式定位，用户进入到架体后能语音播报位置及编号等信息。 |
| 12 | 批量任务执行 | 1、支持批量任务的实现，用户可一次性发送多个任务（支持不少于200个任务）到库区，在任意列液晶屏上可查看任务，加载并查看任务，从而能执行批量任务的依次开架操作。任意列液晶屏上可显示任务数量及任务信息（待执行，已执行，档案编号等），用户可在任意列液晶屏上对任意指定任务选定执行开架操作及能在开架所在列显示存放档案的位置等信息。 |
| 13 | 架内照明 | - 采用24V低压高亮LED灯辅助架内照明。 - 通道开启时自动开启照明，通道合拢时自动熄灭。 - 人员进入到架内自动开启，人员离开时延时熄灭，延时时间用户可在任意列液晶屏上设置。 - 用户可在任意列上控制架内照明的开关。 |
| 14 | 管理设置 | - 用户可在任意列液晶屏上进行架体曲线运行的最高速度、最低速度、启动速率、缓降速率进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上对防挤压参数进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上对电子标牌信息、公告栏信息、自定义区域（团体）信息进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上对语音提示模块进行设置。 - 用户可在任意列液晶屏上进行密码修改操作。 - 用户可在任意列液晶屏上设置架内照明延时熄灭时间。 - 用户可调整空闲自动黑屏时间、空闲无人自动关闭时间、列号显示亮度、当前时钟。 |
| 15 | 自动关闭 | - 架体平时保持关闭状态不仅美观，而且安全。用户可设定空闲无人自动关闭时间以激活该功能。 - 功能激活及架体打开情况下，预计的自动关闭时间全团体同步以精确到分钟的倒计时方式显示在该团体所有列液晶屏上。 - 架内有人、锁定或架体操作等情况下，时间自动清零重新计数。 |
| 16 | 温湿度显示 | - 可设置温湿度共享的位置。 - 如果本身具备温湿度显示模块，可设置温湿度更新速率。 |
| 17 | 维护帮助 | - 系统故障情况下，用户可切换到单列移动操作（可设定运行距离及运行方式：曲线或固定速度）。 - 保存最近≥64条管理员设置记录。 - 保存不低于15天的用户操作记录，用户对架体的移动操作、手摇操作均记录在案。记录需包含操作时间及操作的列号。 - 移动列上可查看该列所有传感器状态。 - 可在固定列上通过发送若干数量的探测包及应答来判断固定列与活动列间的通讯质量及故障点（无响应点）位置。也可以通过指定监听时间内的信息，来判断固定列到移动列间、或固定列到管理计算机间的线路是否受到干扰。 |
| 18 | 灯光标牌 | - 采用PVC或玻璃材质的面板可显示用户自定义编排的任意文字及图形，从而完全取代传统的纸质标插及贴纸。 - 显示区域大小为标准A4尺寸（210mm×297mm），允许误差±10mm。 - 显示区域应包括（不限于）：上横条、下横条、警示图标、用户自定义的主区域。其中上下横条即可用于架体移动方向指示，也可静态装饰点缀。 - 上横条、下横条、主区域这3块的颜色均可用户独立设置，用户既可以通过不低于25种的色卡点选方式，也可以直接通过RGB输入值方式设置，每种颜色均可以采用一定分量的白光辅助以增强亮度。设置前可预览。 - 白光色温在6000K-7000K之间。 - 显示区域与边框应在同一水平面，上下及缝隙误差±1mm。 - 所有显示的字体或图形边缘应清晰无明显锯齿状。 - 用于存在大量的灯珠，为适应十年以上可靠稳定运行的需求，所有独立的灯珠不得采用内置IC控制方式的灯珠。 |
| 20 | 管理软件与接口 | - 系统条码管理。 - 软件支持远程监控、多监控中心功能。 - 具备智能计划任务数据库备份功能。 - 支持批量开架任务。 - 支持组合式权限管理模式。 - 档案条目自适应功能。 - 档案盒内子档案管理功能。 - 任意条件组合式查询，查询条件记忆功能。 - 免安装Excel实现档案数据的标准导入导出接口。 - 具备电脑远程操作密集架存放档案功能。 - 具备档案存放时扫码自动开架功能。 - 软件可管理上百区的智能密集架，架体监控画面可自由缩放，实时显示架体移动状态，需要操控架体时，系统自动弹出架体控制面板的模拟画面，实现与在架体上操作相同的控制体验，并同时监控所有区，可根据实际需求配备大屏幕电视墙监控。 - 模拟真实的架体结构，绘制档案存放分布图。直观显示每个单元格当前容积率，以及档案的在库外借状况。 - 可自定义档案库条目：在系统设置中提供表格模式的档案模板设计器，支持两级模板管理，可以根据实际情况建立多个不同格式的档案库，用户只需简单定义好各档案库中条目的相关属性，系统会自动生成功能代码的操作界面。条目可指定数据类型，同时可设定数据格式。通过设置数据格式，可将条目关联到数据字典，或使条目的数据进行格式化显示。 - 可自定义多条件组合式查询、排序：可根据设定组合出无限多种查询和排序条件，并可保存。 - 可自定义条目在表格中的外观，包括：条目是否可见、条目所处位置、条目宽度等。 - 自定义条目统计功能，在档案查询和档案利用报表中，数字型条目可自动统计。 - 数据字典免维护功能：不需要一次性输入数据字典中的所有成员，可以在录入数据或修改数据时，即时添加新的字典成员，提高档案录入效率。 - 在进行档案归还时，在快速查找输入框中，输入或扫描档案编号,系统会自动跳转到档案归还页面，同时在归还清单中显示此档案。 - 可随时修改区、列、节、层的显示名称，修改后数据库中已有档案的位置会自动同步成新的位置，方便老档案馆重新规划。 - 系统首页支持个性化定制，针对有特殊需求的单位可量身定制首页效果图。 - 只需输入档案名称的拼音首字母，就可以实现跨库检索功能。 - 提供仿Excel的 案录入界面，批量录入档案更轻松。 |

十、产品主要部件配置要求

| 部件名称 | 部件配置 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 电气传动 | 驱动电机 | 120W无刷直流电机 |
|  | 接近开关 | 三线NPN常闭12v 8mm铁感应传感器 |
|  | 行程开 | DC11.5V 0.4A |
| 主控板 | 固定列嵌入式控制盒 | 含主控板、开关电源、电气控制接口 |
|  | 活动列嵌入式控制盒 | 含主控板、开关电源、电气控制接口 |
|  | 主控列操作触摸液晶屏 | ≧12寸电容触摸液晶屏 |
|  | 活动列彩色触摸液晶屏 | ≧8寸电容触摸液晶屏 |
| 红外线检测 | 红外保护发射器 | 红外对射 |
|  | 架内人员检测传感器 | 红外对射 |
| 开关电源 | 24V开关电源 | 24V开关电源 |
| 架内照明 | LED照明 | DC24V |