附：

仪器设备购置清单       （市财政44.8万元)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网实训工位 | 1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作，符合全国职业技能大赛等物联网比赛国赛技术设备要求； 2.配备三组网孔操作面板（左面、中面、右面），用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景。 3.配备强弱电供电系统，至少配备10个强电供电插座，且至少配有8组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要；(提供实物照片，并加盖设备制造商公章) 4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线； 配备安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； 5.物联网实训工位可通过转换摆放形态来满足至少两组学生同时进行两项物联网实训操作。 工位外观尺寸（长*宽*高）不大于：2500mm*950mm*1900mm；网孔面板尺寸不小于：550mm*1000mm。 | 1 |
| 2 | 工具柜 | 1.工具柜带把手设计，便于推拉移动；配有脚轮，方便工具柜移动及转向，至少一个脚轮可锁定； 表面需静电喷涂处理，令其不易受潮湿环境的影响；抽屉层数不少于6层，可承重不小于45kg，并支持100%伸展。 | 1 |
| 3 | 传感器套件 | 震动传感器 1. 探测灵敏度可以调节； 2. 当一次剧烈振动达到报警阀值时，传感器输出报警信息，当未能达到报警阀值的振动连续发生多次时输出报警信息； 3. 工作电压：9V～16V DC； 4. 工作指示：LED闪烁； 5. 报警指示：LED常亮； 6. 预热时间：不大于1min； 7. 信号输出：RS485输出 二氧化碳传感器 1.采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量，反应迅速灵敏； 2.供电电源：10～30V DC；CO2测量范围：0～5000ppm；CO2精度：±(40ppm+3%F·S)(25℃)； 3.工作温度：-10℃～+50℃；工作湿度：0%RH～80%RH；输出信号：RS485输出。 百叶箱传感器 1.采用标准 MODBUS-RTU 通信协议； 2.工作电压：DC 10～30V；温度量程：-40℃～+120℃，精度±0.5℃；湿度量程：0%RH～100%RH，精度±3%RH（60%，25°）；响应时间：≤1s； 输出信号：RS485输出。 PM2.5传感器 1.支持PM2.5、PM10 浓度监测，485接口通过ModBus-RTU协议进行数据输出； 2.直流供电：10～30V DC；分辨率：1ug/m3； 精度：±10%；测量范围：PM2.5 0～1000ug/m3，PM10 0～1000ug/m3；响应速度：≤90S； 3.预热时间：≤2min；输出信号：RS485输出。 风速传感器（485型） 1.直流供电：10～30V DC； 2.分辨率：0.1m/s；测量范围：0～60m/s；动态响应时间：≤0.5s； 3.精度：±（0.2+0.03V）m/s （V表示风速）； 输出信号：RS485输出。光照传感器 4.直流供电：10～30V DC；最大功耗：0.4W； 光照强度量程：0～20万Lux；长期稳定性：≤5%/y； 响应时间：0.1s；输出信号：RS485输出。 重量传感器 1. 通讯协议为标准ModBus协议，支持发送ModBus RTU/ASCII控制指令； 2. 供电：DC 7～30V； 3. 有效差分电压：≤+12mV； 4. 极限差分电压：≤15mV； 5. 传感器激励电压：3.3V； 6. 传感器供电电流：≤30mA； 7. 数据接口：RS485；8. 采样频率：不低于10Hz； 9. 积分非线性：0.0003%。 温湿度传感器 1.供电：DC 10～30V； 2.采集范围：温度-40℃～+80℃，湿度0%RH～100%RH； 3.精度：温度±0.5℃（25℃），湿度±3%RH(60%RH,25℃)； 4. 工作温度：-40℃～+60℃，0%RH～80%RH； 5. 显示分辨率：温度0.1℃，湿度0.1%RH； 6. 温湿度刷新时间：1s； 7. 长期稳定性：湿度≤1%RH/y，温度≤0.1℃/y； 8. 响应时间：湿度≤8s(1m/s风速)，温度≤25s(1m/s风速)； 9. 输出信号：RS485输出。 人体红外传感器 1. 供电电源：10～30V DC； 2. 传感器类型：双元热释红外传感器； 3. 安装方式：吸顶；4. 安装高度：2.5～6m； 5. 探测范围：直径6m(安装高度 3.6m 时)； 6. 探测角度：全方位 360°； 7. 信号输出：RS485输出 固体湿度传感器 1供电：DC 10～30V； 2.量程: 0～100%RH； 3.分辨率：0.1%RH； 4.精度: 0～50%RH内2%RH，50%RH～100%RH内3%RH； 5.输出信号：RS485（Modbus协议）。 ZigBee光照度传感器 1.支持ZigBee无线通信； 2.检测范围：0～83,000lux； 3.工作温度：-10℃～+50℃； 4.工作湿度：5%～95%RH，无冷凝。 ZigBee门窗传感器 1.可以实时感知门和窗的开关状态； 2.支持ZigBee无线通信； 3.感应距离不小于20mm； 4.工作温度：-10℃～+50℃； 5.工作湿度：5%～95%RH，无冷凝。 无线人体传感器*2 1.采用热释电红外传感器，通过感应热量的移动来判断是否有人或动物移动，并联动其他智能家居设备； 2.支持ZigBee无线通信； 3.执行标准：Q/QLML002-2015； 4.探测距离不低于5米；5.探测角度不小于160°； 6.工作温度：-10℃～+50℃； 7.工作湿度：5%～95%RH，无冷凝。 大气压力传感器 1.供电电源：24V DC； 2.输出信号形式：4～20mA，DC； 3.工作温度：—10～60℃； 4.量程范围：0～110KPa。 可定义传感器（支持模拟输出）*3 1. 支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2. 工作电压：DC 12V@1A 3. 通讯协议：支持WiFi、RS-485通讯 WiFi技术参数： 1)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； 2)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 3)支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 4)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 4. 输出： 1)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； 2)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； 3)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 5. 外型不超过尺寸：90×70×60MM （含天线） 光敏二极管传感器模块 光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换（将光的变化转换为电的变化）。 1. 最大电压（V-dc）：5V； 2. 最大功耗（mW）：100； 3. 环境温度（°C）：-30--- +70； 4. 光谱峰值（nm）：540； 火焰传感器 火焰传感器能够探测火焰发出的波段范围分别为700—1100 nm的短波近红外线(SW-NIR)。 1. 探测波长：700—1100 nm； 2. 探测距离：大于1.5m； 3. 供电电压 3V-5.5V； 线路链路器 1.支持RS232+485转以太网双向透传功能，两路串口同时独立工作，互不影响； 2.支持双重看门狗、多种保活机制，支持注册包+双向心跳包、虚拟串口、自动重连等功能； 3.具备RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应网口； 4.支持600～230.4K（bps）串口波特率设置； 5.支持IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP网络协议；支持静态IP、DHCP两种IP获取方式； 6.可通过软件配置、网页配置、AT指令配置三种方式对设备参数进行配置； 7.支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client透传方式。联动控制器 8.支持4路隔离开关量输入和4路继电器输出； 9.触点容量：10A/30VDC，10A/250VAC； 10.耐久性：不少于10万次； 11.数据接口：RS485；电源指示：1路LED指示； 输出指示：4路LED指示。智能无线路由器 12.有线标准：IEEE802.3,IEEE802.3u； 13.网络接口：GE WAN*1,GE LAN*3； 14.环境温度：工作温度:0℃～40℃；存储温度:-40℃～70℃； 15.环境湿度：工作湿度:10%～90%RH不凝结；存储湿度：5%～90%RH不凝结。 风向传感器（485型） 1.直流供电：DC 10～30V；测量范围：不少于8个指示方向； 2.动态响应速度：≤0.5s；输出信号：RS485输出。 "四输入模拟量通讯模块 1. 端口数量：不少于4个 2. 端口类型：模拟输入 3. 端口电流：4-20毫安风速传感器采用三杯式结构设计，壳体采用铝合金型材并电镀喷塑处理，要求具有良好的防腐、防侵蚀功能以能够保证仪器长期使用无锈琢现象。 " "空气质量传感器模块 1. 空气质量传感器可测量范围：1-30ppm 2. 灵敏度：0.15～0.5（10ppmH2 阻值/空气中阻值） 3. 空气质量传感器输出信号：可变电阻值 4. 环境温度：-10～50℃5. "金属网可燃气体传感器模块 1. 电路电压：〈24V（AC/DC） 2. 测量范围：500-10,000ppm 3. 灵敏度（电阻比）：0.55-0.65 4. 加热器电压：5V±0.2V（AC/DC） 5. 封装：塑料、SUS 开关量烟感探测器 1. 报警声音：≥85dB； 2. 供电电源：DC9V～DC28V； 3. 电 流 ：静态电流 ≤200uA； 4. 报警电流 ≤50mA； 超声波传感器 1.工作电压：5V 2.输出方式：UART串口 3.平面物体量程：3-420cm 4.工作温度：-15℃~（+60℃） 微型压点式荷重力传感器 1.额定载荷：不低于20kg 2.绝缘电阻：≥2000MΩ 3.工作温度范围：-30~+70℃ 4.灵敏度：1.0~2.0mV/V 5.综合误差：±0.5%F.S 6.安全过载：150% F.S 7.极限过载：200% F.S 8.密封等级：IP67 9.材质：工业级耐腐蚀不锈钢 | 1 |
| 4 | 执行器套件 | 时间继电器： 1.可以结合使用环境提供定点装置的延时启动、循环启动、自动化控制等功能，并支持复位、暂停功能；量程范围：0.1s～99H； 2.额定频率：50/60Hz；延时精度:≤0.3%±0.05S； 环境温度：-10℃～+50℃；海拔高度：＜2000m。 延时继电器 1.工作方式：通电延时； 延时范围：5s～60s/10min/60min/6h；复位时间：≤1s。中间继电器 初始接触电阻：100Ω； 动作时间：≤25ms；释放时间：≤25ms。 2.频闪指示灯（黄）工作电压：DC 12V 规格：黄色频闪 闪光：不少于90次/min； 3.固定方式：采用螺丝安装。 频闪指示灯（红） 1.工作电压：DC 12V； 规格：红色频闪；闪光：不少于90次/min； 固定方式：采用螺丝安装。 常亮指示灯（白） 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：白色常亮； 3.固定方式：采用螺丝安装。 常亮指示灯（绿） 1.工作电压：DC 12V； 2.规格：绿色常亮； 3.固定方式：采用螺丝安装。 电动风扇 1. 工作电压：12V DC； 2. 转速：不低于2000R.P.M； 3. 风量：不小于45CFM； 4. 风压：不小于1.5mm-H2O； 5. 噪音：不大于30Db-A。 接近开关 1. 供电：DC 12～24V； 2. 检测距离：不小于1.6mm； 3. 工作方式：NPN，常开； 4. 连接方式：导线引出型。 行程开关 1. 额定工作电压(Ue)：380V(AC),220V(DC)； 2. 额定工作电流 (Ie)：0.30A(AC),0.12A(DC)； 3. 约定发热电流 (Ith)：不大于5A； 4. 额定冲击耐受电压 (Uimp)：不小于5000V； 5. 额定操作频率：不低于1000次/h； 6. 通电持续频率：40%。 门禁工具 1. 支持提供门禁管理、增删用户、自动门信号数据功能； 2. 工作电压：DC 12～24V； 3. 存储容量：指纹容量不少于200枚，卡+密码不少于10000户； 4. 开门方式：支持指纹、卡、密码，多种组合开门方式； 5. 输出方式：具有读卡器标准模式 电动锁头 1. 可实现自动化门禁、门锁等功能，支持自动上锁，允许持续通电； 2. 供电：DC 12V； 3. 工作方式：通电解锁，断电弹出； 4. 通电时间：无限制； 5. 锁舌行程：7mm； 6. 锁舌直径：8mm； 7. 锁舌吸力：≤1N（0.1KG）。 直流机械推动器 1. 输入电压：DC 12V； 2. 工作方式：正接直流电源推出，反接驱动电源收回； 3. 自锁力(推)：大于50N； 4. 自锁力(拉)：大于50N； 5. 限位开关：内置； 6. 负载速度：大于10mm/s。 激光对射模组 1. 工作电源：直流6～36V范围内可用； 2. 安装直径小于15mm； 3. 响应时间小于3ms； 4.可支持检测物体：任何不透明的物体； 5.输出电流小于250mA； 6.壳体材料：金属外壳。 无线开关调光器 1.支持通过ZigBee控制彩色灯泡； 2.通信频段：2400～2483.5MHz； 3.通信标准：协议IEEE 802.15.4； 4.工作温度：-10℃～+50℃； 5.工作湿度：5%～95%RH，无冷凝。 门禁识别终端 1.支持通过人脸识别核验开门； 2.人脸识别率：＞99%； 3.人脸识别距离：0.5m～3m； 4.本地记录容量：含图大于19000条； 5.接口： 1) 至少具备1路RJ45端口（100Mbps）； 2) 至少具备1路韦根输入； 3) 至少具备1路韦根输出； 4) 至少具备1路RS485接口； 5) 至少具备I/O输出； 6) 至少具备1路USB接口； 7) 至少具备2路告警输入； 6.电源：12V，DC； 7.工作温度：-20～+60℃； 8.工作湿度：相对湿度＜95%,无冷凝。 RS485设备（模拟量） 1.具备8通道A/D模拟量输出，可以采集电压、电流输入信号； 2.输入类型：mV，V，mA； 3.输入范围：+/-150mV，+/-500mV，+/-1V，+/-5V，+/-10V，+/-20V，4～20mA； 5.隔离电压：3000VDC； 6.最大承受电压：+/-35V； 7.采样速率：10采样点/秒； 8.输入阻抗：20MΩ； 9.精确度：≤+/-0.1%； 10.功率不高于1.5W@24VDC。 接口转换器 1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准； 2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器； 3.工作方式：异步半双工差分传输； 4.传输介质：双绞线或屏蔽线； 5.传输速率：300bps～115.2Kbps； 6.使用环境：-25℃～70℃，相对湿度为5%～95%； 7.RS485端传输距离大于1000米； 8.RS232端传输距离大于3米。 接近开关 *2 1. 外形直径不小于：12mm； 2. 检测距离： 3mm； 3. 输出电流： 200mA；； 4. 电感式； 5. 工作电压：6～36V； 6. 圆柱形。 限位开关*2 1. 电流：3A; 2. 电压：AC380V、DC220V 3. 动作力：2-3.8N 4. 复动力：1N 5. 重复精度误差：±0.05mm 6. 产品认证：CCC认证 7. 防护等级：IP62 报警灯*2 1. 工作电源：24VDC 2. 红、绿、黄三色LED灯 3. 最大电流：0.1A、2.4W 4. 抗振动：10-2000Hz，1mm，15g 5. 防护等级：≤IP65 6. 安装类别：Ⅲ类 7. 环境温度：（-25∽55）℃ 8. 空气相对湿度：≤98% 直流电动推杆 *2 1. 工作电源：DC 24V 2. 工作行程：200MM 3. 工作速度：20MM/S 4. 最大推力：500N 5. 工作频率：20% 行程开关 *2 1. 直动式自复位 2. 电流：5A 3. 电压： AC380V、DC220V 4. 操作频率：1200次/h 5. 产品认证：CCC认证 LED显示屏 1. 存储容量：板载2M字节存储芯片 2. 显示：板载2排Hub08、4排Hub12 3. 通讯：RS232、RS485 自适应（需加485转换器） 4. 通讯波特率：可支持9600～115200 5. 通讯距离：RS232有效通讯距离不低于：100米 、RS485有效通讯距离不低于：1000米 风扇 1. 工作电压：DC24V 2. 工作电流(A)：0.09-0.25 3. 转速(RPM)：3000-4000 4. 风量（CFM）：24.42-34.18 5. 导线：UL认证线材；红色导线正极(+)；黑色导线负极(-)。 6. 允许的环境温度范围：-10℃～+70℃；二氧化碳变送器 1. 采用红外二氧化碳传感器，具有很好的选择性，无氧气依赖，寿命长，并且内置温度传感器，可以进行温度补偿。 2. 供电电源：12~24V； 3. 量程:0~5000PPM； 4. 响应时间：＜30S； 双重金属人体红外开关 1. 在光线较暗的环境由传感器检测人体移动，当行人进入其感应范围时自动开启负载，离开后自动延时关闭。 2. 工作电压：AC180V~250V50Hz或DC 12V/24V；3. 输出形式：继电器触发； 4. 延时时间：6秒到5分钟可调；5. 感应距离：10±1米； 6. 感应角度：左右90度，往下60度； RS485设备（数字量） 1.该数字量模块采用 7通道输入及8通道输出、宽温运行、高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护、宽电源输入范围:+10~+48VDC、易于监测状态的LED指示灯、数字滤波器功能、过流/短路保护、DO通道支持脉冲输出功能。 2. 坚固型设计（-40~85℃） 3.不少于７路数字输入 4.8路数字输出 5.隔离电压：3000VDC5. 浪涌，EFT和ESD保护 | 1 |
| 5 | LoRa套件 | LoRa数据传输单元 1.支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输； 2.工作电压：DC 12V@1A； 3.通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS485通讯； LoRa技术参数： 1)工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)； 2)无线发射功率：Max.19±1dBm，接收灵敏度：-136±1dBm(@250bps)； 3)通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）； 4)通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps； 5)采用LoRa调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频（FHSS）； WiFi技术参数： 1)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； 2)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； 3)支持TCP、UDP、HTTP、FTP； 4)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 4.输出： 1)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20mA、0-20mA或者0-24mA，输出温漂±3ppm/℃； 2)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； 3)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）。 LORA模块 *2 1. 模块工作电压：3.3V，5V； 2. 无线工作频段：401-510MHz； 3. 无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； 4. 采用LoRa 调制方式，同时兼容并支持FSK, GFSK,OOK 传统调制方式； 5. 支持硬件跳频（FHSS）； 6. 与MCU的通讯接口须为SPI； 7. 板载M3核微处理器STM32L151C8，主频最高32MHz，1.25DMIPS/MHz，64Kbytes Flash，32Kbytes RAM，4Kbytes Data EEPROM，SWD调试接口，UART程序下载； 8. 须支持SPI/I2C接口的1.3英寸128×64 OLED屏； 9. 须带扩展接口，可以连接各种实验箱传感器小模块； 10. 支持全速USB 2.0接口。 可定义传感器（LoRa版）*2 1. 支持通过服务下发的方式，对传感器类型、连接方式、传输协议和生成数据进行自定义。 2. 自定义传感器模拟出的传感器数据并通过网关传输到云平台。 3. 工作电压：DC 12V@1A 4. 通讯协议：支持WiFi、LoRa、RS-485通讯 LoRa技术参数： a)工作频段：401-510MHz(禁用频点416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz)； b)无线发射功率：Max. 19±1 dBm，接收灵敏度：-136±1dBm (@250bps)； c)通信距离：可达5km@250bps（测试环境下）； d)通信速率：OOK调制时1.2~32.738kbps，LoRa调制时0.2~37.5kbps； e)采用LoRa 调制方式，兼容并支持传统调制方式，支持硬件跳频 （FHSS）； WiFi技术参数： a)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； b)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； c)支持TCP、UDP、HTTP、FTP； d)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； 5. 输出： a)具备1路12-bit电流源输出，输出电流范围可编程设置为4-20 mA、0-20 mA或者0-24 mA，输出温漂±3ppm/℃； b)具备1路12-bit DAC输出，采样率最高3.2Msps，输出电压不大于3.3V； c)具备1路脉冲输出（3.3V逻辑电平，非隔离）； 6. 外型尺寸不超过：90×70×60MM （含天线） LoRa网关 1. 工作电压：DC 5V@2A 2. 通讯协议：支持LoRa、WiFi、以太网通讯 WiFi技术参数： a)兼容IEEE 802.11 b/g/n协议，内置完整TCP/IP协议栈； b)WiFi@2.4GHz，支持WPA/WPA2安全模式； c)支持TCP、UDP、HTTP、FTP； d)支持Station/SoftAP/SoftAP+Station无线网络模式； LoRa技术参数： a)工作频段：410-441MHz（出厂默认为433MHz）； b)支持多种调制模式，LoRa/FSK/GFSK/MSK/GMSK/OOK； c) 无线发射功率：约30dBm（最大功率约1W），接收灵敏度：约-148dBm； d) 通信距离：可达10km（测试环境下）； e) 空中速率：LoRa模式下0.018k-37.5kbps（出厂默认为0.3kbps），FSK模式下支持高达300kbps； 以太网技术参数： a) 集成硬件TCP/IP协议栈，支持TCP、IPv4、ARP、ICMP、IGMP以及PPPoE协议； b) 内嵌10/100Mbps以太网数据链路层和物理层； c) 支持自动协商（全双工/半双工模式）； d) 支持8个独立的端口（Socket）同时连接 | 1 |
| 6 | ZigBee套件 | ZigBee智能节点盒*3 1.主芯片：CC2531F256，256K Flash，有USB控制器； 2.串行通信：波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位； 3.无线频率：2.4GHz； 4.无线传输协议：ZigBee2007/PRO； 5.传输距离：无遮挡情况下不低于8米； 6.接受灵敏度：-96DBm。 ZigBee分析仪 1.支持IEEE 802.15.4协议； 2.支持MQTT发布/订阅型消息协议； 3.支持设置白名单。 ZigBee仿真器 1.支持系统：Windows 10/8.1/8/7/XP； 2.工作电压：1.2V～3.6V； 3.工作温度：0℃～85℃。 ZigBee电计量五孔面板 1.支持远程控制、定时开关、电量统计，并可与其他智能设备联动； 2.支持ZigBee无线通信； 3.输入电压：100V～250V AC，50Hz； 4.最大负载：10A/2500W； 5.工作温度：-10℃～+50℃； 6.工作湿度：5%～95%RH，无冷凝 ZIGBEE模块 1. 串行速率：38400bps（预设） 2. 无线频率：2.4GHz； 3. 无线协议：ZigBee2007/PRO； 4. 传输距离：不低于可视距离9米； 5. 接收灵敏度：-96DBm； | 1 |
| 7 | 射频识别套件 | UHF射频读写器*2 1. 充分支持符合 ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签； 2. 工作频率 902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)； 3. 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； 4. 输出功率达至 26db； 5. 读取距离1~3米； 6. 低功耗设计，适配器电源低电压供电； 7. 支持 RS232用户接口； 低频读写器 *2 1. 工作指示灯：LED指示灯，刷卡时指示灯闪亮一下； 2. 工作提示音：刷卡时蜂鸣器响一声； 3. 感应距离：1cm-15cm； 4. 输出数据：为十位十进制数字，如果需要其他格式可以定制； 5. 波特率：57600 bps； 6. 功耗：<0.2W；RGB控制器通信协议为RS485且适用于共阳RGB灯具USB HUB 1.输出接口不少于4个USB3.0 2.输入接口制式采用Micro USB3.0 3.采用Micro USB供电方式 红外对射 1. 探测范围:不低于10米 2. 工作电压：12V、24V 3. 供电电流：〉50MA 4. 工作温度：+50~（-30） 二维扫描枪 1. 图像传感器：640×480 CMOS 2. 识读精度：≥3mil 3. 典型识读景深： EAN-13 40mm-355mm (13mil) Code 39 28mm-155mm (5mil) PDF 417 28mm-95mm (6.67mil) Data Matrix 25mm-95mm (10mil) QR 25mm-150mm (15mil) 4. 条码灵敏度：倾斜 ±60°@ 0°Roll and 0° Skew旋转 360° @ 0°Pitch and 0°Skew 偏转 ±55°@ 0°Roll and 0° Pitch 5. 最低对比度：30% 6. 数据接口：USB 7. 尺寸（长×宽×高）不大于：150×110×68mm 8. 重量不大于：169克 9. 电源适配器（选配）：输出：DC 5V, 1.5A 输入：AC 100~240V, 50~60Hz 高频读写器 1. 温度适用范围：-20到+60℃； 2. 卡触点可使用次数不低于：10万次； 3. 支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 4. 可给卡提供电流：0-130mA； 5. 与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）； 6. 通讯速率： T=0：9600-38400bps；T=1：9600-115200bps； 7. 状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态； 8. 操作系统：Windows 98、Windows 7、Windows 10、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux； 8口交换机 1.接口数量：8 port 10/100M/1000M Auto MDI-MDIX RJ45； 2.通信标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az；网络媒体：10Base-T,cat3 or above UTP,10Base-Tx,cat5 UTP； 3.数据速率：10/100M/1000M； 4.转发速率：10 Mbps / 14,880 pps ,100 Mbps / 148,800 pps, 1000Mbps/1488000pps。 UHF桌面发卡器 1. 供电：USB供电 2. 功率：<2.5瓦 3. 工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 4. 发射功率：15dbm 5. 支持协议：EPC GEN2/ ISO 18000-6C 6. 识别距离：30cm~1cm 7. 写数据距离：5cm~1cm 8. 接口模式：USB 9. 工作寿命：>5年 热敏票据打印机 1. 打印方法：热敏点行打印； 2. 打印字库：12x24 24x24； 3. 有效打印宽度：57.5mm±o.5； 4. 打印速度：不低于80mm/秒； 5. 打印纸类型：热敏纸，外径最大60mm内径最小30mm； 6. 字符打印控制：支持ANK字符集，图标一,二级汉字库； 7. 打印头寿命：脉冲次数10,000,000次； 8. 钱箱接口：DC12v IA 4芯RJJ11插座； 9. 电源要求：DC 9V 3A； 10. 重量：1.5Kg； | 1 |
| 8 | 实训配件包 | 1.物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、套筒、剥线钳、电工钳等； 2.竞赛耗材：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等； 3.测试材料：包含手电筒、磁铁片、加湿器、喷粉器等测试用材料。 | 1 |
| 9 | 物联网中心网关系统 | 1. 南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理（提供三张关键技术证明截图）； 2. 南向支持对接以下Zigbee设备：电计量五孔面板、光照度传感器、门窗传感器、无线开关调光器、人体传感器，并可通过容器化部署，实现设备自主上报数据并进行管理； 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理。 4. 南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备（提供三张关键技术证明截图）； 5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 物联网网关*2 1.支持Ubuntu系统； 2.具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口；3.支持2.4GHz WiFi连接； 4.具备1个HDMI； 5.支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11； 6. 支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0； 7. 支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理； 8. 具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密； 9. 支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow；10. 支持连接物联网云平台（基于SHA256、PRF、HMAC-SHA256、HKDF、ECDSA、ECDH、AES算法加密密文通信)。 | 1 |
| 10 | 边缘计算服务系统 | 1.提供物联网边缘服务，包括对接物联网竞赛平台中的物联网网关、物联网云平台及物联网应用等服务； 2.支持MQTT客户端接入； 3.支持数据存储服务； 4.支持与物联网云平台通信，实现数据同步和指令传输。 | 1 |
| 11 | 物联网项目生成器服务 | 1.支持通过可视化界面实现与物联网网关设备及传感设备的连接（提供三张关键技术证明截图）； 2.支持通过拖拽物联网设备图标以及基础元素图标（文本、图片、按钮、地图等）实现WEB APP的页面布局设计（提供三张关键技术证明截图）； 3.支持可视化策略配置，策略可通过监控传感器数据变化，设置触发条件实现对执行器的控制（提供三张关键技术证明截图）； 4.支持在发布的WEB APP页面中，实现查看传感器实时数据和历史数据，并通过按钮控件实现对执行设备的操作控制（提供三张关键技术证明截图）； 5.支持导出WEB APP的部署包，进行本地化部署（提供三张关键技术证明截图）。 | 1 |
| 12 | 云平台 | 1.实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能；（提供三张关键技术证明截图）； 2.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台；（提供三张关键技术证明截图）； 3.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理；（提供三张关键技术证明截图）； 4.支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能；（提供三张关键技术证明截图）； 5.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能；（提供三张关键技术证明截图）； 6.云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置；（提供三张关键技术证明截图）； 7.需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置；（提供三张关键技术证明截图）； 8.兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理；（提供三张关键技术证明截图）； 9.支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等；（提供三张关键技术证明截图）； 10.同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案；（提供三张关键技术证明截图）； 11.支持物联网节点的状态查询并按需控制；（提供三张关键技术证明截图）。 教学资源包 | 1 |
| 13 | 通信套件 | NB-IOT模块 1. 内置Cortex-M3(32位），主频支持 32 kHz 到 32MHz，64K FLASH,16K RAM,4K EEPROM,支持ADC（12位）24个通道； 2. 支持频段B8(900MHz),B5(850MHz)； 3. 支持AT指令：3GPP TR 45.820和其它AT扩展指令； 4. 下载方式支持UART； 5. 支持OLED液晶：128x64； 6. 支持SWD调试接口； 7. 支持传感器扩展接口。 多功能底座 *2 1. 支持USB供电，采用USB-B型母口； 2. 须内置不低于1000mAh可充电锂电池，其接入状态可通过滑动开关切换，并带有充电管理功能，电池充电状态通过指示灯提示(提供实物照片并标注，加盖设备制造商公章)； 3. 具备至少一个RS-485接口，可将NB-IOT、LoRa的实验模块连接到其它带有RS-485通信接口的设备(提供实物照片并标注，加盖设备制造商公章)； 4. 内置UART-USB2.0转换电路，实现实验模块与PC机的数据通信。 摄像机 *2 1. 视频压缩：H.264 Main Profile @ Level 4.1 / Motion JPEG 2. 网络协议: IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP； 3. Wifi：支持wifi无线连接，2.4G功率2dBi 4. 网络接口：1个RJ45 10Base-T/100Base-TX 5. 电源频率：50Hz/60Hz 6. 功耗：＜10W 7. 使用环境：室内使用 8. 工作温度：-10℃-50℃ 9. 工作湿度：10%~90% RH 10.外壳：工程塑料(ABS) 11.安装方式：壁装、平放 1. 视频压缩：H.264 Main Profile @ Level 4.1 / Motion JPEG 2. 网络协议: IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP； 3. Wifi：支持wifi无线连接，2.4G功率2dBi 4. 网络接口：1个RJ45 10Base-T/100Base-TX 5. 电源频率：50Hz/60Hz 6. 功耗：＜10W 7. 使用环境：室内使用 8. 工作温度：-10℃-50℃ 9. 工作湿度：10%~90% RH 10.外壳：工程塑料(ABS) 11.安装方式：壁装、平放 二输入模拟量通讯模块*2 1. 端口数量不少于：2个 2. 端口类型：模拟输入 3. 端口电流：4-20毫安 8口千兆交换机三代*2 1. 接口数量：8 port 10/100M/1000M Auto MDI-MDIX RJ45 2. 通信标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 3. 网络媒体：10Base-T,cat3 or above UTP,10Base-Tx,cat5 UTP 4. 数据速率：10/100M/1000M 5. 转发速率：10 Mbps / 14,880 pps ,100 Mbps / 148,800 pps, 1000Mbps/1488000pps 无线路由器 1.网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g， 2. 无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps 3. 接口数量：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDI 北斗定位模块 1.支持北斗定位系统； 2.至少具备1个RS-485串口，支持全双工和半双工串口通讯； 3.串口参数支持通过串口命令配置； 4.支持天线检测及天线短路保护功能； 5.工作电源：5～28V DC。 | 1 |
| 14 | 智慧城市工程应用-智能门店管理系统 | 模拟基于物联网技术的智能门店真实应用系统场景，至少包含6项主要功能： 1.支持对集团内的员工做新增、编辑、删除的操作，可以搜索某个员工，查看会员到店记录 2.支持关于会员的新增、编辑、删除的操作，可以搜索会员、查看会员到店记录和会员的账户，以及给会员充值，采集会员面容信息。 3.支持商品的新增、编辑、删除、搜索。商品详情的介绍以及打印商品二维码。 4. 支持商品浏览实时数据；商品流量热度汇总表；客户忠诚度、客户平均停留时长、客户意见反馈；客流量区域热度；客流量日均数据图等。 5. 支持新增促销商品、编辑促销商品、删除促销商品、搜索促销商品和推送促销信息。 6. 支持显示摄像头监控画面；传感器采集设备的传感器数值及历史数据；设备控制；报警信息及功能 7. 能够进行人脸识别实验，① 调用摄像头来提取面部特征，录入面容ID过程，与会员信息进行绑定。②调用摄像头，识别获取面部信息，与数据库内已有信息进行比对，并作出判断。（提供三张关键技术截图） | 1 |
| 15 | 智慧城市工程应用-智能环境系统 | 1. 支持在地图上展示城市的温度，湿度，噪音，可燃气体，PM2.5，一氧化碳，二氧化碳等实时数据参数。 2. 支持城市环境实时数据可视化展示。 3. 支持编辑道路监控信息、展示实时监控信息与监控画面、查询历史监控视频记录。 4. 支持编辑垃圾桶信息、展示实时垃圾桶信息、实时垃圾信息、历史垃圾信息、报警信息等功能。 5.支持编辑井盖信息、展示实时井盖信息、历史井盖信息、报警信息、自动或者手动开启井盖风扇等功能。 6. 支持编辑水质监控点信息、展示实时监控点水质信息、历史水质信息等功能。 | 1 |
| 16 | 智慧城市工程应用-智能生产系统 | 1. 支持厂区管理，用zigbee设备组网，利用串口服务器通讯，实时采集传感器的值并反馈到界面。 2. 支持通过智能生产相关设备模拟生产过程管理。 配套电子档资料（U盘） 包含配套智慧城市工程应用-智能门店系统、智慧城市工程应用-智能环境系统、智慧城市工程应用-智能生产系统、安装环境等。 | 1 |
| 17 | 物联网应用开发终端 | 1. 接口要求：至少配备 1路RS485信号接口，1个以太网口，1个TF卡槽，1个HDMI接口，1个USBOTG接口，3路USB HOST接口，4路DB9调试串口（包含调试及通讯功能）； 2. 支持对网关传输数据的逻辑处理，可自动下发控制指令，支持对常用传感器节点的数据进行逻辑处理，自动生成控制指令； 3. 支持多种数据采集方式，至少包含网关连接和DB9串口直连方式； 4. 多通道数据传输，至少支持wifi、串口、RJ45、蓝牙等多种数据传输方式； 5. 满足工业级工作环境要求，可在-20℃到70℃温度间工作； | 1 |
| 18 | AIoT平台 | 1.平台须包含虚拟仿真系统、虚拟机服务及物联网应用平台等功能模块； 2.采用B/S架构，支持在不同的操作系统上使用web浏览器登录并使用； 3.支持单点登录，一个账号就可以完成所有系统的身份认证； 4.虚拟仿真系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取； 5.虚拟仿真系统工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件，支持添加连线图； 6.虚拟仿真系统须支持仿真设备连线检测功能，能够开启或关闭检测功能，验证连线的正确性； 7.虚拟仿真系统中的仿真传感器支持模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据； 8.虚拟仿真系统须包含各种传感器，至少包含：空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器； 9.虚拟仿真系统须包含各种传感网络节点，至少包含：RS-485数字量采集模块、RS-485模拟量采集模块、ZigBee节点、ZigBee协调器、LoRa终端等； 10.虚拟仿真系统须包含各种智能识别设备，至少包含：低频读写器、高频读写器、超高频读写器、低频卡、高频卡、超高频卡； 11.虚拟仿真系统须包含网关及网络设备，至少包含：物联网网关、路由器、串口服务器； 12.虚拟仿真系统须包含各种强弱电源； 13.虚拟仿真系统须包含各种执行设备，至少包含：警示灯、照明灯、风扇、加热、空调、水阀控制器； 14.虚拟机服务支持为每位用户提供至少一台独立的虚拟机； 15.用户可在AIOT平台上通过SSH终端接入虚拟机，完成物联网中间件配置部署、docker微服务配置部署等工作； 16.应用平台支持使用HTTP、MQTT、COAP协议采集设备数据； 17.应用平台支持根据采集的设备数据和状态信息创建告警事件，告警事件具备生命周期，可以对告警进行清除和确认操作，告警事件至少支持5个不同等级； 18.应用平台支持在内置的非关系型数据库中存储时序数据； 19.应用平台支持查询最新的时序数据值和查询特定时间段内的所有数据； 20.应用平台支持通过API和WebSocket查询或订阅数据更新； 21.应用平台能够监视设备连接状态并触发推送到规则引擎的设备连接事件； 22.应用平台支持服务端应用程序向设备发送远程RPC调用； 23.应用平台具备规则引擎，能够接收来自设备、设备生命周期事件、API事件、RPC请求等传入的数据，并创建规则节点和规则链对接收的数据进行过滤、转换和执行； 24.应用平台支持通过添加数字量和模拟量仪表、地图组件、设备控件、图表、数据卡片等部件，创建自定义数据看板，完成数据可视化展示； 25.应用平台支持日志功能，记录用户对设备、规则引擎、数据看板的相关操作； 26.应用平台支持MQTT证书认证、设备身份认证、访问令牌认证等信息安全相关的认证方式 | 1 |
| 19 | 师资培训费 | 培训新赛项要求下的技术技能 |  |
| 20 | 企业技术支持 | 高级工程师到校为选手提供30天技术支持 |  |
| 21 | 辅助耗材 | 教学实训耗材包 |  |