2024年-2027年拟对香林园及尚志公园抚育管护项目服务招标参数

一、公园概况

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 抚育管护内容及要求 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区抚育管护及配套服务 | 1项 | 招标范围内园区植被修剪、浇灌施肥、病虫害防治；园区道路广场卫生清理、垃圾外运、园林构筑物及小品保洁、擦拭、园内清冰雪；设施维修、油饰、粉刷、创建文明城市建设、公园常态化管理等。 | 2024年2月7日至2027年2月6日（并采用“1+1+1”合同管理模式）最长不超过三年，第二年或第三年视财政预算安排及供应商履约情况决定是否续签 | 尚志公园及香林园 |

香林园基本信息

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 公园总面积 | 120000平方米 |
| 道路面积 | 3056平方米 |
| 绿地面积 | 116944平方米 |
| 湖面 | 9675平方米 |
| 卫生箱 | 70个 |
| 园灯 | 45个 |
| 雕塑 | 10个 |
| 座椅 | 106个 |
| 宣传牌 | 69个 |
| 监控 | 9个 |
| 提示牌 | 25个 |
| 公厕 | 1座 |

抚育管护服务内容

- 抚育管护服务内容

- 绿化内容包括但不限于：

- 修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照园林有关技术规程和操作规程适时进行，并对修剪产生的枝条、杂草进行外运。

- 浇灌、施肥 ：根据各类植物的生长特点及需要，定期浇灌、施肥，确保植物能够健康生长。

- 定期除草、松土 ：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

- 病虫害防治和监测：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

- 枯死植物的清除和更换：对于已经枯死的植物，乙方应在甲方规定的时间内清除干净，并用同种规格的植物进行更换，并保证成活；

- 针对影响整体景观效果或无法生长成型的苗木，经甲方讨论后亦可确认为未成活的苗木，乙方需按第1.1.5款进行处理；

- 为绿植生长提供必要的保护所需的包裹、支撑、围挡等，包括在台风季节先行采取用支架对树木进行必要的防护，支护及保护方案需经甲方认可；

- 自行解决用水电点至水电接驳点的材料设备和铺设费用；

- 卫生保洁内容包括但不限于：

1.2.1 园区道路、广场、桥梁的日常清扫、冲洗，全日巡回保洁；

1.2.2园区园林建筑的日常清扫、擦拭、水冲洗，全日巡回保洁；

1.2.3园区内景观小品的日常擦拭、消毒，全日巡回保洁；

1.2.4园区道路、广场、建筑小品冬季的清除冰雪、拉运积雪、路侧积雪整形；

1.2.5园区日常保洁工作垃圾收集并堆放到指定地点。

- 简易设施内容包括但不限于：

1.3.1  园林建筑、小品、栅栏、停车线、安全线、木栈道等各类园林设施的油饰粉刷；

1.3.2  园内道路、广场、汀步、木栈道的小面积日常维修。

1.3.3  园内建筑类设施日常维修，一般包括亭廊阁榭、客服中心等；

1.3.4  园内防爬网、栅栏、健身器材、景观小品日常维修；

1.3.5  园内树池、花池、景墙、挡墙等设施日常维修；

- 绿化养护技术标准

- 草坪和地被植物的管理

草坪和地被植物管理的标准是植物生长旺盛，整齐美观，密度均匀，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，草坪四季常绿，无坑洼积水，无裸露地，无厚重粉尘覆盖。

- 生长势

草坪和地被植物须生长势好，生长量超过该植物该规格的平均年生长量；叶片健壮，色相一致，无明显枯黄叶。

- 修剪

草坪和地被植物的修剪须根据季节特点和植物的生长发育特性，草坪高度一般控制在10cm以内，一般地被植物高度控制在25厘米以下，使高度一致，边缘整齐。其它草坪和地被植物根据设计要求、甲方要求和实际情况而定。

- 浇灌、施肥

根据草坪和地被植物的生长需要进行浇水和施肥。在干旱的秋、冬季应加强浇水和施肥，以保持良好的长势。在少雨季节，浇水量要大于该规格植物的蒸发量，保持土壤湿润，植物生长健康。一般在每年重点施肥3次，肥料的施用应适量、均匀，不得因过量或不均匀引起肥害。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

- 除草、松土

须经常除杂草，不得有明显高于草坪和地被植物的杂草。目的草种纯度达97%。新接管的绿地要求三个月内达标。每年结合施肥进行草坪打孔松土。

- 填平坑洼

及时填平坑洼地，无坑洼积水，平整美观。

- 补植

及时补植被破坏的草坪和地被植物，保持完整，无裸露地。补植要密，补植后应加强养护，保证一个月内覆盖率达98%。

- 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害面积控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

- 灌木的管理

灌木管理的标准是生长旺盛，花繁叶茂，修剪工艺应精细，具有立体感、艺术感和创意，造型美观。灌木无残缺，绿篱无断层；灌木丛中无垃圾、无病枝枯枝和落叶堆积，无厚重粉尘覆盖。

- 生长势

灌木须生长势好，生长势超过该种类该规格的平均年生长量；枝壮叶健，植株丰满，无枯枝断枝。

- 修剪

灌木的修剪须符合植物的生长特性，既造型美观又能适时开花，花多色艳，残花应及时修剪、摘除；绿篱和花坛整形须与周围环境协调，增强园林美化效果。

- 除草、松土

须经常除杂草和松土，操作时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。

- 浇灌、施肥

灌木应根据当地条件、生长势及开花特性进行合理浇灌和施肥。在少雨季节，每天要保持充足的浇水量，保证土壤一定含水量，植物生长良好，不出现明显缺水现象。须在每年春、秋季重点施肥3次，平时根据实际情况适量施肥。肥料不得裸露，可采用埋施或水施等不同方法，埋施时应先挖穴或开沟，施肥后回填土，踏实，浇足水。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

- 补植

及时拔除死苗、补植缺株、更换过于衰弱的植株。品种和规格应与原来品种、规格一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施，保证一周内补植完成，一个月内成活率达98%以上。

- 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害面积或株数控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

- 地栽花卉的管理

地栽花卉均按一级管理，标准是生长旺盛，花繁叶茂，色彩艳丽，图案新颖美观，具有立体感、艺术感和创意。

- 生长势

生长势好，着花率高，花期一致，花朵的大小和颜色应与该品种的生物学特性相符，花朵分布均匀，花色纯正，冠幅整齐，不小于20厘米，花盖度≥85%，无缺枝败叶，叶色正常无不良症状，生长协调美观，无病虫害、折损、擦伤、压伤、冷害、水渍、药害、灼伤、斑点、褪色、倒伏、徒长。

- 修剪

地栽花卉在花朵、花序处于盛花后期应将其及时摘除，以免影响观赏效果。

- 除草、松土

须经常除杂草和松土，操作时注意保护根系，尽量不伤根，根系不能裸露。

- 浇灌、施肥

地栽花卉要根据植物的生长和开花特性进行合理浇灌和施肥，一般应在每次换花前增施有机肥料做底肥，平时根据实际情况再施加磷钾肥，也可用根外追肥方式施肥。化学肥料和有机肥料应交替使用以防止土壤板结和肥力衰退。

- 补植

须及时补植缺株和已衰退的植株。品种、规格与原品种、规格一致，以保证优良的景观效果。补植应按照种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施。单块花坛上有30%的地栽花卉处于盛花后期时，必须进行更新，更新种植的时间间隔不得超过七日。新种植的地栽花卉须初花者10~15%，含苞欲放的花蕾者≥90%。

- 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的受害株数控制在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

- 乔木的管理

乔木管理的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树上缘线和下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无厚重粉尘覆盖，景观效果好。

- 生长势

乔木须生长势良好，生长量超过该树种该规格平均年生长量；枝壮叶健，叶色浓绿，无枯枝断枝。

- 修剪

乔木的修剪须考虑其生长特点如萌芽期、花期等，原则上在萌芽期前或花芽萌动前进行修剪，特殊树种的修剪应根据该树种的生物学特性和景观需要而定。对严重影响景观和植物生长的果实应及时剪除。乔木整形应与周围环境协调，以增强园林美化效果；乔木修剪应保持树冠完整美观，主侧枝分布均匀和数量适宜；应修剪掉树冠上的枯枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、徒长枝。

修剪应按操作规程进行，尽量减小伤口，切口要平，略向下斜，同时不能留有树钉，直径超过10厘米的伤口要进行保护处理；下缘线下的萌蘖枝须及时剪除。

- 浇灌、施肥

乔木须根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇水，干旱季节较长时间内无雨的，要进行浇灌水，保证树木不出现大量叶片发黄和失水落叶。在每年的春、秋季重点施肥2次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，生长较弱和新补植的树木应适当增加施肥次数和施肥量。肥料应埋施，先挖穴，施肥后回填土，踏实，浇足水，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30*30*40cm。挖穴的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两穴。

- 覆土

行道树树穴覆土不得低于路面20厘米。

- 补植

及时拔除死苗、补植缺株、更换过于衰弱的植株。品种和规格应与原来品种、规格一致。至少保留三级分枝，行道树一级分枝点不得低于2米，以保证优良的景观效果。补植应按照树木种植规范进行，施足基肥并加强浇水、养护等管理措施，要求在一个月内完成补植，成活率达98%以上。

- 灾害性天气

须做好预防灾害性天气工作。灾害性天气来临前加强管理，合理修剪，加固护树架，以增强抵御灾害性天气的能力。灾害性天气来临期间应迅速清理倒树断枝，疏通道路。灾害性天气过后及时扶正倾斜树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。随着树木的长大，须及时放松护树带，以免嵌入树皮内。

- 病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，根据预防为主、综合防治的原则，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的危害率和受害株数控制在5%以下，单株受害程度在5%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

- 水池和水生植物的管理

水池和水生植物管理的标准是保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度。须及时清除杂物，定期清洗水池，控制好水的深度，管好水闸开关，节约用水。水生植物须生长旺盛，叶色浓绿，能适时开花，花多色艳，无病叶、枯叶。

- 古树名木、保护树种的管理

2.6.1  甲方苗木采购单价（不含运费）超过4000元的乔木均列为“古树名木”的管理范围。

古树名木的管理均按乔木管理的要求和标准。其标准是古树名木生长优良，枝繁叶茂；管养科学，抚育精心，保护珍品。

2.6.2  环境条件

不随意改变环境条件，在古树名木边缘以外地面三米范围内，不能堆放物料、挖坑取土及倾倒有害树木的污水污物。

2.6.3  保护

进行填土时，先将树下杂物、石块进行清理，将古树基部腐朽和被伤害部位进行挖除、消毒；然后，将树冠范围内地面板结的土壤进行疏松，填入松软肥土或森林表土，填土高度以不见裸露根系为原则。防止在树干上乱刻、乱划、钉钉、缠绕、绳索、铁丝。

2.6.4  修剪

对严重衰老的古树的树冠部分进行重度裁剪，裁剪掉衰老和干枯的枝条，以缩短树体内营养运输线，提高体液的循环速度，促发健壮的枝梢。同时，对于有病腐木、过度衰老的枝条以及病虫枝条进行适当的修剪，达到树冠通风透光、改善生长发育条件的目的。

2.6.5  浇灌、施肥

根据生长季节的天气情况和植物种类适当浇灌，可以在古树名木根部周围开挖环形沟进行浇灌，浇灌时在沟内分次浇透水，使其浸润渗透，然后以土覆盖沟面。或对古树进行叶面喷雾，水中可加入少量叶面速效肥料和微量元素。古树名木的施肥须适时适量，肥料以迟效性有机肥料为主。肥料须埋施，先在树冠外围滴水线以下的地面挖深沟，施肥后回填土，踏实、淋足水，切忌肥料裸露。

2.6.6  防灾害性天气

对生长不均衡树木主干或延伸较长的枝桠设立支柱，灾害性天气前后加强管理，增强抵御灾害性天气的能力。

2.6.7  病虫害防治

随时做好病虫害防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力。根据预防为主、综合防治的原则，采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长，最严重的单株受害率控制在3%以下。严禁使用国家明令禁止的剧毒、高毒、高残留农药，提倡使用生物农药。

2.6.8  创伤的修复

古树名木受到雷电风雨、人畜危害而受到创伤，会造成劈裂、折断、腐枝、疮痂、溃疡、孔洞、剥皮、干枯等创伤。对于创伤应及时处理，首先应加以清除、剪除或挖除，消除腐垢杂物后，进行消毒和防腐处理。

2.7.冬季防寒标准

入冬前加强肥水管理，特别是返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，有效控制病虫害的发生，提高抗旱能力，确保树木安全越冬。对不耐寒、树势较弱、抗风能力差、耐寒性差且树皮较薄的树种分别采取不同防寒措施。

2.7.1乔木（易受冻树种如蜀桧、雪松等）：搭设防风障。

防风障应支撑紧固，防寒布缝绑结实，有损坏及时修复。

2.7.2灌木（如小叶丁香）：扣棚。

骨架（用竹条、木楔搭建）结实、整齐、美观。挡风障的防寒布用深绿色无纺布。防寒布拼接处用麻绳在内部进行缝合，针脚匀齐，美观。防寒布与植物连接处处理要自然，平整。防寒布底部用铁丝插入地中固定，坚固、美观。

2.7.3其它较耐寒的乔木树干涂白（松科类除外），涂白高度距地面1.2米。

3.  卫生保洁技术标准

3.1  道路广场等地面保洁保洁

3.1.1 目视地面无烟头、瓶子、残枝落叶、果皮、污渍、白色垃圾等杂物。

3.1.2 停雨后，及时清理地面积水、淤泥。

3.1.3 迎接检查时，保持人工时刻巡回路段保洁。

3.1.4 栽植花卉卸花箱时，人工及时清理现场卫生，栽植工作结束后，工完场清。

3.1.5 园内改造工程、新建工程施工作业时，人工及时清理现场卫生，当日完成施工后，路面卫生保持干净。

3.2  绿地保洁

3.2.1绿地内无折枝、枯枝、干落叶、纸屑、瓶子、石头、白色垃圾等杂物。

3.2.2  绿地内残留花卉全部连根拔除，回收微喷带、水管带，及时清理绿地内石头，平整场地后恢复成裸露地原样。

3.3  园林构筑物保洁

3.3.1  目视地面无烟头、纸屑、瓶子、果皮、污渍、淤泥、白色垃圾等杂物

3.3.2  目视座面、柱面、顶面、靠背、扶手无灰尘、白色垃圾、张贴物、乱刻乱画等现象。

3.3.3  目视周边卫生无烟头、纸屑、瓶子、果皮、白色垃圾等杂物。

3.4   园林小品及设施保洁

3.4.1  目视表面无污渍、灰尘、粘贴物、乱刻乱画。

3.4.2  目视整体无悬挂物、漂浮物。

3.4.3  目视周边卫生无烟头、瓶子、果皮、纸屑、淤泥、积水、杂草、残枝落叶、白色垃圾等杂物。

3.5   垃圾箱专项保洁

3.5.1  园内垃圾箱摆放整齐、无倾斜、移位现象。

3.5.2  做到垃圾无爆满、无蝇蛆，垃圾箱周边范围内无堆放垃圾物，日产日清、即产即清。

3.5.3  垃圾箱表面无污渍，垃圾箱上烟灰缸内无积水，烟头（不得超过5根），烟灰缸处无垃圾堆放。

3.5.4  每次清掏内胆垃圾时，连带垃圾箱内底面及角落残留垃圾清掏干净，垃圾箱底面及角落无残留垃圾；及时关闭垃圾箱双开门。

3.5.5  全园垃圾箱每日所产生的垃圾必须当日外运，不得在园内焚烧、填埋，或在园内任意角落存放堆积。

3.5.6  每周定期对全园垃圾箱进行消毒、擦拭。

3.6  水体保洁

3.6.1  水面无瓶子、落叶、树枝、白色垃圾等漂浮物。

3.6.2  保证水体的正常水位及景观效果。

3.6.3  及时清除有碍水体景观的水生植物枯叶、水草、青苔、死鱼等。

3.7  公厕保洁

3.7.1  日常按照甲方规定时间开放，如有特殊情况时，按照甲方要求提前开放或延时关闭。

3.7.2  全园每座公厕不低于一人负责卫生保洁（不允许有空岗现象），文明礼貌劝导游客正确使用公厕设施。

3.7.3  公厕具体管理标准

(1)入口地面无纸屑、积水。

(2)门框、墙壁无乱刻乱画、广告粘贴、蜘蛛网。

(3)洗手盆内不存水，台面无积水，镜面无溅水。

(4)拖把池无水垢、无青苔、不存水。

(5)室内地面无尿碱、积水、纸屑等杂物。

(6)蹲便厕位内纸篓即满即清；隔板无乱刻乱画、广告粘贴；蹲便器内无堵塞、粪迹，地面无尿碱。

(7)无障碍厕位内纸篓即满即清；隔板无乱刻乱画、广告粘贴；坐便器内无堵塞、粪迹，扶手表面无污渍、地面无尿碱。

(8)开窗通风，保持室内空气流通；公厕内定期杀菌。

(9)管理间（工具间）内物品不准乱堆乱放，有序摆放。

(10)公厕周边无堆放垃圾袋、瓶子、纸屑等杂物，随脏随清。

3.8   清冰雪

3.8.1  道路、广场、客服中心不得有雪，路边石至绿地内1.5m范围内不得堆放积雪；边石外露、音响外露、路灯灯杆下1米范围内无积雪。

3.8.2  积雪不得对损伤植物，不得使用融雪剂。

3.8.3  园区坚持先清主干道、主广场、坡路、园路转弯处的原则保证道路畅通，地面无散落积雪；小径及路边石上的积雪应在停雪三日内清理干净。                                                                                                 3、雪型：广场、主级路两侧边石周围残雪堆放整齐、成行成线，雪型最晚停雪后三日内完成。

3.8.4  小雪：园内所有区域最迟在停雪后24小时内清理并拉运完毕（24小时内降雪量小于2.5㎜的降雪过程为小雪） 。

3.8.5  中雪、大雪：园内主路最迟在停雪后24小时内清理并拉运完毕；广场、小径区域最迟在停雪后48小时内清理并拉运完毕（24小时内降雪量2.5-5.0㎜，或雪深度达3㎝的降雪过程为中雪；24小时内降雪量达5.0-10.0㎜，或雪深度达5厘米的降雪过程为大雪）。

3.8.6  暴雪：根据实际情况调整时限，必要时即下即清（24小时内降雪量10.0㎜，或雪深度达8厘米以上的降雪过程为暴雪）。

3.9   垃圾清运

3.9.1  每日上午8点前需收纳园内垃圾完成并堆放到指定地点，保洁器具应放在甲方指定隐蔽处。

4.  创建文明城市

按照创建文明城市需要，做好相关各项工作。

5.  简易设施维修标准

5.1  油饰类粉刷要与原有颜色一致，粉刷面要均匀。

5.2  铺装修补、更换完成后路面要平整，破损材料及时更换。

5.3  管网维修期间公厕给、排水需能正常使用，定期排污。

5.4  涉及到专项维修类需相关作业人员进行操作。

5.5  维修所需材料和工程量需甲方认定。

5.6  维修工作须在甲方指定时间内完成

5.7  维修过程中需设置提示牌、警戒线。

5.8  设施维修后能够满足功能使用，达到行业安全标准。

6.  乙方内务管理

6.1  库房管理

6.1.1 服务供方在物业服务中心的库房须有专人管理，应按每50平米配置干粉灭火器1具。库房物品应分类摆放整齐。物资存量应至少确保1个月用量且在有效质保期内。

6.1.2  危化品应设置专用库房存放，实行双锁管理，指定专人负责，建立危化品管理制度。危化品包装及废弃物应妥善处理。危化品库房需有温湿度计、通风装置、禁烟禁火标识，使用防爆型开关、灯具。

6.2  休息室管理

息室干净、整洁，无私拉乱接电线。休息室内不可留宿过夜。

6.3  内业整理

及时撰写工作日志，提供的服务质量每月有评估、考核，评估结论与现场服务质量相符。

三、管理考评实施细则

（一）扣分项目

1、树木：

（1）栽植：未按照《城镇园林绿化栽植规范》栽植树木的，每株扣0.1分。

（2）修剪：

乔木：未及时修剪影响景观效果的每株扣0.01分；损伤创面大于5cm(直径)或20c㎡的未进行防腐处理一处扣0.01分；未经过批准修剪过重，每株扣0.1分。

灌木：未及时清膛拨枝的，每株扣0.01分；修剪过度导致冠型不饱满的，每株扣0.01分。

剪型树：未按要求修剪，有5cm以上徒长枝，冠型不饱满、美观的，每株扣0.01分。

（3）清理枯死树及枯死枝：未及时伐除枯死树的，每株扣0.1分；未及时挖除树根的，每株扣0.05分；未及时清理枯死枝的，每株扣0.05分；伐除枯死树后未及时补植，每缺一株扣0.05分。

（4）树木扶正：未及时扶正倾斜倒伏的树木，每株扣0.1分。

（5）浇水及松土：未及时浇水或疏松土壤，导致土壤有板结和缺水肥现象，导致树木死亡的，每株扣0.1分；新植树木因浇水不及时导致死亡的每株扣0.2分。浇水时不及时封坑的，每株扣0.02分。

（6）病虫害：未及时病虫害防治，园林植物上有病虫的活卵、活虫、虫粪、虫网、虫眼等，每株扣0.01分。树木因病虫害防治不及时导致死亡的每株扣0.2分。

（7）树木涂白：未按照市区要求及时涂白的，发现一次扣1分；涂白高度在地面上低于或者高出1.2米，白灰不均匀，边缘线不直，颜色不符合要求的，发现一次扣0.01分。

（8）树木支撑以及防寒设施：树木支撑不整齐、不牢固，有缺损的，发现一株扣0.01分；未及时撤除支撑垫、防寒设施的，发现一处扣0.01分。

（9）树木抹芽：未及时清理萌蘖，每株扣0.01分。

（10）其他：未及时处理树木漂浮物、悬挂物，栓绳挂物，树木表面有附生植物、有修剪残留物，在灌木丛下、林地、树池内有垃圾堆物、杂草、落叶、超高土的，每株扣0.01分。

2、绿篱：

（1）修剪不及时，有5cm以上徒长枝的，每延长米扣0.05分；修剪质量不合格、缺剪、漏剪、崩口、品种间界线不清晰的，每延长米扣0.01分；未及时清除枯枝，死树，每延长米扣0.02分。

（2）缺株断档、稀疏空洞、栽植不到边到角，每延长米扣0.01分；未及时补植，每延长米扣0.05分。

（3）表面有附生植物、有修剪残留物、有晾晒物，绿篱内有垃圾堆物、杂草、超高土、残冰残雪，每延长米扣0.01分。

3、草坪：

（1）草坪凹凸不平、有秃斑、踩踏现象的，每平方米扣0.02分。

（2）生长季节有枯黄现象的，每平方米扣0.02分。

（3）未及时修剪，草坪超过10㎝以上或者倒伏的，每平方米扣0.02分。

（4）修剪未到边到角或有夹缝的，每平方米扣0.01分。

（5）草坪(地被)内有修剪残留物、有残枝败叶、垃圾、堆物，杂草、超高土、残冰残雪的，每平方米扣0.01分。

4、五色草花坛：

（1）未适时修剪，高度超过5㎝的，每处扣0.02分。

（2）五色草花坛有缺苗现象未及时补植，或者补植的规格、品种与原来设计不一致的，每0.1平方米扣0.01分。

（3）未及时浇水或者浇水方法不当造成五色草倒伏或者萎蔫、死亡 的，每处扣0.1分。

5、花卉：

（1）花地、花池凹凸不平、有秃斑、踩踏等现象；每平方米扣0.02分。

（2）未随时更换萎蔫花卉，每平方米扣0.02分。

（3）未及时除杂、松土，有残枝败叶、垃圾、堆物，杂草、超高土，每平方米扣0.01分。

6、垂直绿化：

（1）、未及时牵引或者不整齐美观的，每处扣0.01分。

（2）未认真采取保护措施，有缺株，有严重人为损坏，未及时补植的，每处扣0.01分。

7、绿地：

（1）未及时清理绿地，发现一处扣0.01分

（2）未及时处理绿地堆放、毁绿等园林违章行为，发现一处扣0.02分

8、园林设施：

（1）绿地栅栏、挡墙、雪挡、雕塑小品等园林设施不整洁、倾斜、破损、乱贴乱画的，每处扣0.01分；未及时维修、清洗、油饰(粉饰)的，每处扣0.02分。

（2）树篦子、树池边石不完整、未及时维修，每个扣0.01分。

9、公园管理：

（1）卫生管理：未及时清扫，未整日保洁；园厕盥洗设施破损、未及时消毒；水面不洁，水质未达到环保要求的，每次扣0.01分。

（2）游园活动：不文明礼貌、规范服务的，每次扣0.02分，投诉一项双倍扣分。

（3）商服管理:经营管理不规范的，发现一处扣0.02分。

（4）园林设施：公园园内服务设施等不齐备、不整洁，每处扣0.01分；未及时维修、油饰、清洗；每处扣0.02分。

10、人员配备：

（1）养护管理人员工作期间有未统一着装上岗的，每人每次扣0.01分。

（2）绿地养护人员未按要求配备齐全的，每缺1人扣0.01分。

11、文明施工：

（1）在抚育管理及施工过程中未及时清运垃圾残土杂草的，未做到日产日清、工完场清的，未按要求进行围挡的，发现一处扣0.1分。

（2）在栽植行道树时，挖坑后未设立警示标志的，未及时回填，挖出的残土落地的，发现一处扣0.1分。

（3）车容车貌不干净整洁的，发现一次扣0.01分，不遵守交通规则的，发现一次扣0.1分。

（4）作业时不按照技术规范操作，发生安全事故的，一次扣1分。

12、社会监督：

（1）未按时完成12319转办及群众投诉案件的，每次扣0.1分。

（2）因施工不规范造成事故或群众上访的发现一次扣0.2分，处理不当造成负面影响的双倍扣分。

（3）出现重大园林违章案件未及时处理的，每次扣0.2分。

（4）出现媒体曝光问题或领导批示问题的，每次扣1分。

13、内业建设：

（1）未按时报送工作方案、工作总结、工作安排、工作计划、信息等的，每次扣0.2分。

（2）未按时报送工作报表的或者填报不认真出现问题的，每次扣0.1分。

14、此考评实施细则之外的情况，按照市行业部门有关规定进行考评，并扣除相应分值。

（二）加分项目

1、创新工作：

得到园林办认可的加0.2分；得到区政府认可的加0.5分；得到市行业认可的加1分。

2、景观结点：

主动打造景观节点并取得良好效果，得到园林办认可的加0.2分；得到区政府认可的加0.5分，得到市行业认可的加1分。

3、新闻媒体：

得到市级媒体正面报道的，一次加0.1分；得到省级媒体正面报道的，一次加0.2分；得到国家级媒体正面报道的，一次加0.5分。

四、养护质量和考核

1、养护质量标准

乙方的养护质量以《抚育管护服务内容》为准实施考核。

2、养护考核

乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

甲方可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，甲方可要求乙方采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准，同时甲方有权扣减未达到养护质量约定标准部分的合同价款。因乙方原因达不到约定标准，乙方应承担甲方采取补救措施而产生的一切费用。（每分1000元）

因养护不当造成的绿植死亡或损坏由乙方无偿补种修复，否则将按照地产提供最初植物栽植综合单价在养护费中扣除，甲方自行更换，若乙方认为造成绿植死亡或者损坏的责任不在乙方，由乙方承担举证责任。

3、考核方式

项目周检

每周由甲方指派专人检查、拍照取证的方式进行，检查时乙方现场负责人随同检查，根据检查结果填写《巡视检查记录》，由甲方指派的专人及乙方现场主管共同签字确认。检查发现的问题要求乙方限期整改，复检整改不合格的，每次每项可根据整改情况扣除当月服务费，以此类推。

园林及其他主管部门检查

由甲方的上级园林或其他主管部门进行不定期巡查，主要检查现场服务质量和相关的内业资料，根据检查结果由甲方指派专人填写《检查日志》，由甲方指派的专人及乙方现场主管共同签字确认。检查发现的问题要求乙方限期整改，复检整改不合格的，每次每项可根据整改情况扣除当月服务费，以此类推。

群众或媒体反馈

每发生一次针对乙方的群众或媒体有效投诉，乙方须承担处理投诉所发生的全部费用。

季度评估

| 得分 | 服务评价 | 考核 |
| --- | --- | --- |
| 如乙方每月考核考评得分达到90分（含本数） （每分500元） | 甲方将认定乙方的服务质量合格 | 对照检查中出现问题的分数从当月服务费总额中进行扣除 |
| 如乙方每月检查考评得分在80-89分 （每分500元） | 甲方将认定乙方的服务质量一般 | 对照检查中出现问题的分数从当月服务费总额中进行扣除 |
| 如乙方每月检查考评得分在80-89分 （每分500元） | 甲方将认定乙方的服务质量较差 | 对照检查中出现问题的分数从当月服务费总额中进行扣除 |
| 如乙方每月检查考评得分在70分以下 （每分500元） | 甲方将认定乙方的服务质量不合格 | 对照检查中出现问题的分数从当月服务费总额中进行扣除 |

按照“1+1+1”管理模式，甲方有权针对当月现场存在的问题及下一阶段工作提升方案约谈乙方高层管理人员。如连续三个月平均分均低于70分，甲方享有无条件单方解除合同的权利，并不因此承担任何违约责任。