德善乡育林村四星级和美乡村建设项目

设计说明

1．工程概况

本项目位于德善乡育林村，建设内容包括道路工程及场地工程两部分。

其中，道路工程包括新建水泥路，C25混凝土矩形边沟及铸铁盖板，更换雨水篦子。

场地工程包括人行道铺装，砖砌排水暗沟，砖砌排水明沟，DN300HDPE波纹管，砖砌水池及水井，砖砌台阶。

本项目着力打造四星级和美乡村，进一步改善人居环境，提高村民生活满意度，加强村屯基础实施建设。道路建设可以改善农村运输条件和投资环境，促进农村“生产发展”，可以增加农民收入，扩大农民就业，促进农民“生活宽裕”。可以加快农村信息传播和对外交流，改变传统的生产生活方式和思想观念，激发农民自力更生、奋发图强的进取精神，促进“乡风文明”。可以加快农村城镇化进程，改善村容村貌，促进“村容整洁”。

2．设计依据、设计原则

2.1设计依据

1、《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）；

2、《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95；

3、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）；

4、《城市道路路线规范》CJJ193-2016；

5、《无障碍设计规范》GB 50763-2012；

6、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；

7、《城市道路路基设计规范》CJJ 194—2013；

8、《城市道路工程技术规范（GB 51286-2018）》；

9、交通部、建设部颁发的有关技术标准、规范、规程、规定；

10、项目单位提供的其他相关资料。

2.2设计原则

- 2.2.1旧路现状

经过现场旧路调查与分析，本次涉及的村屯道路等级低、线形差、路面窄，路面凹凸不平，多处路段已经严重损坏，本工程现状道路路基相对较高，所处位置无地表水，地下水位很低，路基处于干燥或中湿状态，旧路长期使用已处于稳定状态，路基强度及稳定性都满足相应要求，可以将旧路路基做为水泥混凝土路面的路基使用。

- 2.2.2设计原则

总体布置执行规划，与周边村庄住户及道路网规划协调一致，正确处理好与相关规划路网、住户出入口及现有道路的衔接。

道路类别：支路；

设计速度：15km/h

交通量达到饱和状态时的设计年限：10a

路面结构的设计使用年限：20a

行车道宽度：3.5m/4.5m

平面线形设计标准：不设超高最小半径40m。

纵断面线形设计标准：

规范规定最大纵坡：6.0%

规范规定凸曲线一般最小半径：60m

规范规定凹曲线一般最小半径：60m

规范规定竖曲线最小长度： 15m

3．工程设计

3.1平面设计

- 3.1.1平面线形

平面控制采用2000国家大地坐标系，为减少占地平面布置均利用原旧路走廊带。施工前应准确恢复中线位置，并进行固定。

- 3.1.2交叉口设计

本次项目道路交叉口均按城市道路网规划进行布置，采用平面交叉型式。平面交叉型式包括十字形、T形交叉等。交叉口内的计算行车速度按各等级道路计算行车速度的0.5～0.7倍计算（直行车取大值，转弯车取小值）。本次设计交叉口转弯半径按5m设计。

- 3.2 纵断面设计

道路纵断面设计在满足《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）的前提下参考《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016版），依据竖向控制高程及现场实地情况综合设计，道路设计高程为道路中心线处路面高程，高程控制采用与2000国家大地高程系。

- 3.3 横断面设计

本项目工程按建设单位提供的红线范围及横断面形式进行设计。本着近、远期工程相结合的原则，在满足交通、环境、市政公用设施管线敷设以及排水要求的前提下，经济合理地确定各组成部分相互之间的高差。

路拱横坡：车行道路面横向坡度1.5% ，土路肩横向坡度3.0%。

3.4路基设计

3.4.1路基边坡

根据填料的物理力学性质、边坡高度和工程地质条件确定填方路堤边坡采用1：1.5，挖方路堑边坡坡率采用1：1.0。

施工时如存在红线范围外有障碍物等条件不能按设计边坡坡度施工时应注意做好支挡防护工程并及时与建设单位及设计单位联系。

- 3.4.2路基处理

a填方路堤基底为耕地、草地、林地等种植土路段时应全部清除表层土。

b不良地质地段的处理措施。

本次设计无不良地质路段。

- 3.4.3 路基压实标准与压实度

路基压实度采用重型击实标准，按《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

中的有关规定执行，具体见下表。

| 填挖类型 | 路面底面以下深度(cm) | 填料最小CBR值 | 填料最大粒径(cm) | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方 | 0～30 | 8 | 10 | ≥92 |
|  | 30～80 | 5 | 10 | ≥92 |
|  | 80～150 | 4 | 10 | ≥91 |
|  | >150 | 3 | 10 | ≥90 |
| 零填方及挖方 | 0～30 | 8 | 10 | ≥92 |

3.5 道路路面结构设计

根据路段交通量、道路使用功能的要求以及气候、水文、工程地质等自然条件，遵循因地制宜，合理选材，方便施工的原则，进行路面结构的组合设计。

- 3.5.1 设计依据

根据设计交通量，项目所在地的自然条件及路面结构材料的应用特点和成功经验，按《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016版）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）的有关规定与要求综合进行路面结构的组合设计。

- 3.5.2 交通组成及轴载换算

本项目工程机动车道路面面层为水泥混凝土，设计采用双轮组单轴轴载100KN为标准轴载（BZZ-100），设计使用年限为20年。

- 3.5.3 路面结构组合设计

水泥混凝土路面结构设计采用路面面层和整体性材料基层的容许弯拉应力进行验算，根据路基填土高度以及土质情况参照《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）进行设计。土基回弹模量应在不利季节以标准承载板实测确定，本次设计土基回弹模量推荐值EO=30 MPa 。经计算确定路面结构组合如下。

路面结构：

面  层：20cm C30水泥混凝土

垫  层：40cm（30cm）山砂

路基、路面设计容许回弹弯沉值

路床顶面:310.5（0.01mm）

水泥混凝土弯拉强度标准值4.5MPa、抗压强度41.8MPa，弯拉弹性模量31GPa。

人行铺装结构：

面  层：6cm 人行道通体砖（10*20*6cm）

垫  层：10cm 砂砾

土基整形碾压

- 3.6面层材料类型及技术指标

水泥混凝土面层

(1)水泥

面层水泥采用Po42.5级普通硅酸盐水泥，水泥的化学成分和物理指标应符合《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012的要求。最大水胶比0.45，最小单位水泥用量320kg/m3。

- (2)砂、砂砾

其质地应坚硬、耐久、洁净，并具有良好级配，细度模数在2.5以上。硅质砂或石英砂的含量不应低于25%。

水泥混凝土用砂应为质地坚硬、洁净，符合规定级配，细度模数在2.5以上的中、粗砂，泥土杂质含量(冲洗法)≤2.0%，硫化物和硫酸盐含量(折算SO3)≤0.5%，有机物质含量(比色法)颜色不深于标准色。

- (3)碎石

水泥混凝土用碎石应质地坚硬、耐久、洁净，并应符合规定级配，公称最大粒径不应超过31.5mm，石料级别不低于Ⅱ级，碎石针片含量≤15%，硫化物及硫酸盐含量(折算为SO3)≤1%，泥土杂质含量(冲洗法)≤1%，压碎值<15%。

- (4)水

一般采用人或牲畜能饮用的露天水源或地下水源，饮用水可直接作为水泥混凝土搅拌及养护用水。对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。

硫酸盐含量(按SO42-)计，小于0.0027mg/mm3；含盐量不得超过0.005mg/mm3；PH值不得小于4；不得含有油污、泥和其他有害杂质。

- (5)引气减水剂

水泥混凝土路面必须采用引气减水剂，引气减水剂应选用表面张力降低值大、水泥稀浆中气泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品。

引气减水剂的技术性能指标如下：

减水率不小于12％；秘水率比不小于70％；含气量大于5.5％；凝结时间为-90～+120（“－”表示提前，“+”表示延缓）；抗压强度比7天不小于110％，28天不小于100％；收缩率比28天不大于120％；抗冻等级为F300；对钢筋无锈蚀危害。

(6)填缝料采用聚氯乙烯胶泥。

(7)混凝土抗冻耐久性指数大于等于70%。

混合料组成：

水泥混凝土混合料配合比计算按《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012执行，其中水泥混凝土粗集料、及细集料集配范围如下：

粗集料集配范围

|  | 粒径 | 方 孔 筛 尺 寸 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| 类型 | 级配 | 累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成级配 | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 粒 级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95 ～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 |  |  |
|  | 16～26.5 |  |  | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |  |
|  | 16～31.5 |  |  | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

细集料集配范围

| 砂分级 | 方 孔 筛 尺 寸 （mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%） |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90～100 | 80～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
| 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |

- 3.7排水沟设计

- 3.7.1平面设计

平面控制采用国家2000平面坐标系，为满足居民区及路面排水需要，在现状路侧铺设排水沟，以满足道路排水需求。

C25混凝土矩形边沟宽30cm，高50cm，壁厚20cm，上设承压铸铁盖板，尺寸为30cm×50cm，成品购置。

砖砌排水暗沟宽100cm，高70cm，壁厚12cm，上设预制盖板，尺寸为1.28m×0.385m×0.1m，成品购置。

砖砌排水明沟宽50cm，高40cm，壁厚6cm。

- 3.7.2纵断面设计

边沟纵断面设计充分考虑地形条件，在满足技术标准的前提下，尽可能减少填挖土方工程数量，尽量降低对建设区域内植被的破坏，减少水土流失的程度。排水边沟纵断面设计除考虑道路排水要求外，同时兼顾居民区竖向高程。

- 3.7.3横断面设计

本项目排水边沟横断面设计在居民区现状道路的基础上，根据雨水流量计算，结合周边的水体及道路网情况，制定排水工程的实施方案。根据降雨强度、汇水面积、地形地质条件以及对路侧安全与环境景观的影响程度，确定新建边沟形式。

- 3.7.4技术指标

砂砾垫层粒径范围1.25~50mm，不均匀系数小于8，曲率系数1~3，含泥量均小于5%。颗粒形状要求无片状、无尖角、针状颗粒、坚固抗冻。其他技术指标应符合国家标准。

4．施工要求

4.1路基施工方法及注意事项

4.1.1路基施工前，应对沿线地下管线等障碍物进行调查，在道路结构范围内的新修管线的管沟要求必须灌填中粗砂（或砂砾）夯实，密实度>95%。同时对道路中线、纵断、横断进行复测，拆迁路基范围内的既有障碍物，并先做好截、排水沟。

4.1.2路基填土应严格控制，分层填筑，分层碾压每层压实厚度不得超过20cm。并且注意与构造物衔接处的填土压实，以防止构造物两侧路基沉陷，造成路面破坏。

4.1.3对于路基基底处理路段，必须将各类软土按设计深度全部清除，然后回填设计指定土质压实。

4.1.4对于地面横坡为1:5～1:2.5路段，应先挖台阶，然后分层填筑，分层压实，以确保路基稳定。

4.1.5路基压实控制在最佳含水量时进行。

有关路基施工方法和要求按 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008执行。路基工程完工后，必须进行竣工测量，即道路中线、纵断、横断面测量及高程测量，同时对压实度、平整度等根据有关标准进行检查验收,土基回弹模量值应达到40MPa。验收合格后方可进行路面基层施工。

- 4.2路面施工方法及注意事项

水泥混凝土路面的面层采用拌合站集中拌合，汽车运输、人工和摊铺机一次摊铺，切缝机切缝，洒水养生法施工。路面抗滑构造拉槽采用机械压槽，抗滑构造深度标准为0.5-0.9毫米。槽型采用梯形，压槽深度为2-4毫米，槽宽3-5毫米，槽间距15-25毫米。

路面各层施工要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整度。

水泥混凝土路面应严格控制材料配合比及水泥用量，以减少收缩裂缝，混合料应具有良好的流动性和饱水性，水泥混凝土运输必须严密，以免水泥浆流失。水泥混泥土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按时切割，以防缩裂。填缝时要求缝内清洁、干燥、无杂物。

4.3施工安全注意事项:

施工单位应于施工前根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008制定安全操作细则，做好该路段施工组织、施工安全及防护设计。施工前应做好沿线原有管线调查工作，组织各相关部门进行会签，确定原有管线的位置及高程后再进行开挖。在进行土方开挖过程中应切实做好防护工作,做好边坡土体稳定的观测工作,确保施工安全及施工质量。