满井镇尚义村农田路工程

可行性研究报告

中盈睿达项目管理有限公司

二〇二四年八月

满井镇尚义村农田路工程

可行性研究报告

编 制 单 位 ：中盈睿达项目管理有限公司

参加编制人员：马有华      注册咨询工程师

赵志伟      高 级 工 程 师

袁春华      中 级 工 程 师

审       核：夏冬梅     高 级 工 程 师

目  录

第一章 概述	1

1.1. 项目概况	1

1.2. 项目单位概况	3

1.3. 编制依据	3

1.4. 主要结论与建议	4

第二章 项目建设背景和必要性	6

2.1. 项目建设背景	6

2.2. 规划政策符合性	7

2.3. 项目建设必要性	9

第三章 项目需求分析与产出方案	11

3.1. 需求分析	11

3.2. 建设内容和规模	12

3.3. 项目产出方案	14

第四章 项目选址与要素保障	15

4.1. 项目选址	15

4.2. 项目建设条件	16

4.3. 要素保障分析	19

第五章 项目建设方案	21

5.1. 技术方案	21

5.2. 设备方案	21

5.3. 工程方案	21

5.4. 用地用海征收补偿（安置）方案	29

5.5. 数字化方案	29

5.6. 建设管理方案	29

第六章 项目运营方案	38

6.1. 运营模式选择	38

6.2. 运营组织方案	38

6.3. 安全保障方案	38

6.4. 绩效管理方案	39

第七章 项目投融资与财务方案	41

7.1. 投资估算	41

7.2. 盈利能力分析	44

7.3. 融资方案	44

7.4. 债务清偿能力分析	44

7.5. 财务可持续分析	44

第八章 项目影响效果分析	46

8.1. 经济影响分析	46

8.2. 社会影响分析	46

8.3. 生态环境影响分析	47

8.4. 资源和能源利用效果分析	51

8.5. 碳达峰碳中和分析	55

第九章 项目风险管控方案	56

9.1. 风险识别与评价	56

9.2. 风险管控方案	58

9.3. 风险应急方案	72

第十章 研究结论及建议	75

10.1. 主要研究结论	75

10.2. 问题与建议	76

第十一章 附表附图和附件	77

项目建设投资估算表	77

项目区域位置	79

# 概述

## 项目概况

### 项目名称

满井镇尚义村农田路工程

### 项目建设性质

新建项目

### 项目建设目标和任务

项目建设主要为完善农田道路设施建设，提高交通承载能力，满足村民农机作业和运输需要，助力当地经济社会发展。

### 建设地点

项目建设地点位于满井镇尚义村袁家屯、前刘屯、李江屯、夏家屯、刘忠喜屯、石桥屯、后孟屯、盛家屯、孟家沟屯、胡家屯、徐振亚屯、张船匠屯、后刘屯。

### 建设内容和规模

项目建设砂石路14.78km，面积44340㎡。桥涵16座。

### 建设工期

项目拟定建设期为15个月，计划时间为2024年8月～2025年10月。

### 投资规模和资金来源

1、投资规模

本项目总投资为379.50万元，其中：建筑工程费用353.65万元，工程建设其他费用19.84万元，预备费6.01万元。

2、资金来源

项目投资全部为上级专项资金。

### 建设模式

本项目采用平行发包模式（DBB），DBB即设计-招标-建造模式（Design-Bid-Build），它是一种在国际上比较通用且应用最早的工程项目发包模式之一。指由项目单位委托建筑师或咨询工程师进行前期的各项工作（如进行机会研究、可行性研究等），待项目评估立项后再进行设计。在设计阶段编制施工招标文件，随后通过招标选择承包商；而有关单项工程的分包和设备、材料的采购一般都由承包商与分包商和供应商单独订立合同并组织实施。

### 主要技术经济指标

主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设规模 |  |  |  |
| 1 | 砂石路 | ㎡ | 44340 |  |
| 2 | 桥涵 | 座 | 16 |  |
| 二 | 项目总投资 | 万元 | 379.50 |  |
| 三 | 运营成本 | 万元/a | 3.54 |  |
| 四 | 单位功能效益投资 | 元/ m2 | 85.59 | 以面积44340㎡为基数 |
| 五 | 单位功能运营成本 | 元/（m2.a） | 0.80 | 以面积44340㎡为基数 |
| 六 | 建设期 | 月 | 15 |  |

### 绩效目标

目标1：争取在建设期内按照计划工程进度完成全部建设任务，并验收通过投入使用。

目标2：合理使用项目资金，以及依照相关法律法规开展项目建设工作。

目标3：项目完成后，农田道路设施得到改善，居民生活质量进一步提升。

## 项目单位概况

项目建设单位：满井镇人民政府

单位概况：满井镇隶属于黑龙江省哈尔滨市宾县，地处宾县西北部，松花江南岸，东与鸟河乡接壤，南与居仁镇、宾西镇、永和乡毗邻，西与糖坊镇相连，北、东北靠松花江与哈尔滨市呼兰区杨林乡、巴彦县松花江乡隔江相望。2018年，区域面积176.72平方千米，户籍人口26645人。

目前，满井镇辖满井、永宁、德平、西桥、新城、双华、尚义、千合、安乐、江南10个村民委员会，下设99个村民小组。

满井镇人民政府在职干部共有56人，内设两办、五中心，分别是综合办公室、党建办公室；综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

## 编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

2、《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

3、《农村公路建设管理办法》交通部令 2018 年第 4 号；

4、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

5、《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）；

6、《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》；

7、国家有关投资项目管理及项目可研报告方面的法律、法规等；

8、建设单位提供的基础资料；

9、建设单位与咨询公司签订的关于本项目编制项目可研报告的合同。

## 主要结论与建议

### 主要结论

通过上述分析，可以得出以下结论：

1、项目符合国家、省和地方的相关规划、产业政策；

2、通过对项目用地、能源和资源要素保障分析，项目可行；

3、项目土建方案与技术方案配套，规模合理，项目可行；

4、项目运营方案制定合理，生产安全有保障，项目可行；

5、通过采取针对措施，项目涉及风险可控；

因此，本项目的建设是必要的、可行的。

### 建议

1、项目建设中，要做好项目的前期准备工作，落实资金来源，从数量和时间两方面予以重视。实施招投标制度，降低工程成本，提高工程质量。项目实施阶段，要加强监督管理工作，以保证项目的顺利实施，及早发挥效益。

2、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。

3、尽快办理相关手续，为下一步工作开展提供依据。

# 项目建设背景和必要性

## 项目建设背景

### 项目建设背景

中央在建设社会主义新农村的战略布局中，对农村交通发展提出了具体目标要求。《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）明确了农村交通运输发展的目标任务。可以说，发展农村交通运输是新农村建设的一项战略任务。

发展农村交通运输是促进农村、农业发展和农民增收的重要保障。加快农村交通运输发展，有利于改善农民的生产生活条件，刺激农村消费增长；有利于开发利用农村资源，提高农业综合生产能力，促进农村经济发展和农民增收；有利于推进农村经济文化交流和文明进步。

按照中央巩固、完善、强化强农惠农政策的要求，加大农村公路的建设，为服务农业生产，带动农村区域经济发展，促进区域经济社会协调发展将起到重要的作用。

项目区现有田间生产道路多为3米以下土路，由于缺乏统一规划，不仅数量少分布不合理，而且路面窄，农业机械作业很不方便，加之无人管护，路面凸凹不平，遇到雨雪天气道路泥泞，出行困难，给农业生产和人民生活带来极大不便。

满井镇的粮食产量在一定程度上影响着全镇的社会稳定和全国的粮食安全。而耕地数量和耕地质量是决定粮食综合生产能力的两大关键因素。目前耕地数量与社会发展的矛盾越来越突出：一是随着城镇化和工业化进程的加快，耕地数量减少的趋势不可逆转；二是人口逐渐增加的趋势不可逆转；三是社会发展对粮食需求不断增加的趋势不可逆转。保证粮食安全必须提高农业综合生产能力，而提高农业综合生产能力的重点是加强农田基础设施建设，改善农业基本生产条件。在财政支农投入中，农业综合开发是与提高综合生产能力关系最紧密、作用最直接的一项投入。同时，农业综合开发高标准农田建设项目大幅度地提高了单位投资规模和建设标准，非常符合现代农业的发展要求，是一项既立足当前又放眼长远的战略性措施，在满井镇实施高标准农田建设示范工程，对打造粮食核心产区，提高农业综合生产能力，确保粮食稳产高产显得尤为必要。

### 项目进展情况

项目本项目为新建项目，项目资金已落实，正在进行可研立项工作。

## 规划政策符合性

1、经济社会发展规划符合性分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出：提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。

走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，加快农业农村现代化。

《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到：把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，统筹县域城镇和村屯规划，分类推进村庄建设，形成良好的村落布局和乡村风貌，建设美丽乡村。健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，加快完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、邮政、物流等基础设施，提高农房建设质量，加快“四好农村路”建设。健全农村基本公共服务体系，推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨。增强县城综合服务能力，把乡镇建成服务农民的区域中心，支持林场（所）振兴发展。开展农村人居环境整治提升行动，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，实施河湖水系综合整治，开展村庄整洁和绿化行动，实现村庄公共空间及庭院干净整洁有序。

推进乡镇（林场）通三级路，较大人口规模自然村、抵边自然村通硬化路，较大人口规模行政村通双车道公路，建设农村公路 2.7 万公里。

通过上述规划内容，项目符合国家、省及地方经济社会发展规划。

2、行业准入条件分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类（鼓励类）““二十四 公路及道路运输”中第2条“公路智能运输系统开发：快速客货运输、公路甩挂运输系统开发与建设，公路集装箱和厢式运输，农村公路和客货运输网络开发与建设，出租汽车服务调度信息系统开发与建设”，属于国家鼓励类项目。

## 项目建设必要性

1、项目建设符合国家产业政策

《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中指出：“加强农村基础设施建设，改善社会主义新农村建设的物质条件。随着生活水平提高和全面建设小康社会的推进，农民迫切要求改善农村生活环境和村容村貌。各级政府要切实加强村庄规划工作，要着力加强农民最急需的生活基础设施建设，加强人居环境治理。”

本项目的实施可完善当地农田道路交通基础设施，改善生产条件，因此本项目的建设符合国家政策、发展规划及地方发展规划。

2、项目建设是促进当地经济发展的需要

良好的交通条件对发展经济建设起到至关重要的作用。良好的交通条件能够方便农产品的运输，还能够节省车辆行驶过程中消耗的时间与油料。项目所在地的农田交通条件较差，路线较长，且无法有效的连通，不但使农产品无法及时运输，还制约了当地的经济建设和社会发展。通过项目的实施，能够改善当地农田交通条件，为当地群农产品的运输提供便利，还能够促进当地的经济社会建设与发展。

3、项目的建设是完善田间路网的需要

项目区现有田间生产道路多为3米以下土路，由于缺乏统一规划，不仅数量少分布不合理，而且路面窄，农业机械作业很不方便，加之无人管护，路面凸凹不平，遇到雨雪天气道路泥泞，出行困难，给农业生产和人民生活带来极大不便。

项目区多年降雨集中在7、8、9月，由于降雨分布不均，多数年份春季、初夏和冬季易发生干旱，夏季易发生内涝。因此，旱涝灾害时常发生，对农业造成很大影响。

项目设施后可以有效改善路网条件，方便农业机械作业和农产品运输，提高农民受益。

综上所述，本项目的建设不但可以提农田道路基础设施建设水平，还可以促进当地经济的发展，因此项目建设是十分必要的。

# 项目需求分析与产出方案

  - 需求分析

现状道路为土路，道路宽度为3米。晴天过车尘土飞扬，雨大时，车辆无法行走，雨小时道路泥泞农机无法作业。

农田修建砂石路主要涉及改善交通条件、‌促进农产品流通和农村经济发展。‌具体分析如下：‌

改善交通条件：‌砂石路的修建能够显著改善农田区域的交通状况，‌尤其是在雨季，‌泥土路面容易被雨水冲刷，‌导致交通不便。‌砂石路的铺设可以有效解决这一问题，‌提高村民的交通便利度，‌减少因道路条件差导致的出行困难。‌

促进农产品流通：‌改善道路状况有助于提高农产品的运输效率，‌特别是对于那些依赖农产品销售的地区，‌畅通的道路将有利于农产品的销售和流通，‌从而提高农民的收入。‌

农村经济发展：‌砂石路的修建不仅便利了农民的出行，‌还通过改善农村基础设施，‌促进了农村经济的发展。‌良好的交通条件有助于吸引外部投资，‌增加农村地区的经济活动，‌从而提升农村的整体发展水平。‌

综上所述，‌农田修建砂石路的需求是多方面的，‌它不仅能够解决当前交通不便的问题，‌还能促进农产品的流通和农村经济的发展，‌是一项对农民生活质量和农村经济有着深远影响的基础设施建设项目。

目前满井镇尚义村袁家屯、前刘屯、李江屯、夏家屯、刘忠喜屯、石桥屯、后孟屯、盛家屯、孟家沟屯、胡家屯、徐振亚屯、张船匠屯、后刘屯共有农田道路14.78km需要修建砂石路。

## 建设内容和规模

项目建设砂石路14.78km，面积44340㎡。桥涵16座。具体明细如下：

| 序号 | 道路名称 | 长度（m） | 宽度（m） | 路面面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁家屯道路 | 2484 |  |  |  |
|  | 道路1 | 1610 | 3 | 4830 | K0+089φ1000单孔圆管涵1座、K0+360 1-5*2方涵1座K0+690φ800单孔圆管涵1座 |
|  | 道路2 | 210 | 3 | 630 |  |
|  | 道路3 | 664 | 3 | 1992 | 单侧涝洼堂 |
| 2 | 前刘屯道路 | 1338 | 3 | 4014 | K0+166 1-4*2方涵1座、K0+918φ1000单孔圆管涵1座 |
| 3 | 李江屯东道路 | 879 | 3 | 2637 | K0+879φ1500单孔圆管涵1座 1.5米管涵下回填1米山皮石，2米宽4米长 |
| 4 | 李江屯西道路 | 1412 |  |  |  |
|  | 道路1 | 831 | 3 | 2493 | K0+657φ1500单孔圆管涵1座 |
|  | 道路2 | 243 | 3 | 729 |  |
|  | 道路3 | 338 | 3 | 1014 |  |
| 5 | 夏家屯道路 | 1946 |  |  |  |
|  | 道路1 | 742 | 3 | 2226 |  |
|  | 道路2 | 518 | 3 | 1554 |  |
|  | 道路3 | 224 | 3 | 672 | K0+054φ800单孔圆管涵1座 |
|  | 道路4 | 236 | 3 | 708 |  |
|  | 道路5 | 226 | 3 | 678 |  |
| 6 | 刘忠喜屯道路 | 626 | 3 | 1878 | K0+182φ800双孔圆管涵1座、K0+260 1-5*2方涵1座 |
| 7 | 石桥屯道路 | 645 |  |  |  |
|  | 道路1 | 364 | 3 | 1092 |  |
|  | 道路2 | 281 | 3 | 843 | K0+159φ800单孔圆管涵1座 |
| 8 | 后孟屯道路 | 883 |  |  |  |
|  | 道路1 | 430 | 3 | 1290 |  |
|  | 道路2 | 297 | 3 | 891 |  |
|  | 道路3 | 156 | 3 | 468 |  |
| 9 | 盛家屯道路 | 1209 |  |  |  |
|  | 道路1 | 227 | 3 | 681 |  |
|  | 道路2 | 38 | 3 | 114 |  |
|  | 道路3 | 81 | 3 | 243 |  |
|  | 道路4 | 119 | 3 | 357 |  |
|  | 道路5 | 207 | 3 | 621 | K0+020φ800单孔圆管涵1座 |
|  | 道路6 | 537 | 3 | 1611 | K0+136φ800双孔圆管涵1座 |
| 10 | 孟家沟屯道路 | 745 |  |  |  |
|  | 道路1 | 571 | 3 | 1713 |  |
|  | 道路2 | 174 | 3 | 522 |  |
| 11 | 胡家屯道路 | 685 |  |  |  |
|  | 道路1 | 524 | 3 | 1572 |  |
|  | 道路2 | 161 | 3 | 483 |  |
| 12 | 徐振亚屯道路 | 359 |  |  |  |
|  | 道路1 | 207 | 3 | 621 |  |
|  | 道路2 | 152 | 3 | 456 | K0+041φ800单孔圆管涵1座 |
| 13 | 张船匠屯道路 | 806 | 3 | 2418 | K0+289φ800单孔圆管涵1座 |
| 14 | 后刘屯道路 | 763 | 3 | 2289 | K0+630φ1000单孔圆管涵1座 |
| 合计 |  | 14780 |  | 44340 | φ800单孔圆管涵6座、φ800双孔圆管涵2座 φ1000单孔圆管涵3座、φ1500单孔圆管涵2座 1-5*2方涵2座、1-4*2方涵1座 |

  - 项目产出方案

项目实施后，修建砂石路14.78km，砂石路面积44340平方米，有效完善满井镇尚义村袁家屯、前刘屯、李江屯、夏家屯、刘忠喜屯、石桥屯、后孟屯、盛家屯、孟家沟屯、胡家屯、徐振亚屯、张船匠屯、后刘屯农田道路基础设施条件。

# 项目选址与要素保障

## 项目选址

### 地点与地理位置

项目建设地点位于满井镇尚义村袁家屯、前刘屯、李江屯、夏家屯、刘忠喜屯、石桥屯、后孟屯、盛家屯、孟家沟屯、胡家屯、徐振亚屯、张船匠屯、后刘屯。

宾县地处松花江南岸，地跨东经126°55′41″－128°19′17″，北纬45°30′37″－46°01′20″。宾县周长377公里，东西最宽处为107.8公里，南北最宽处为58.8公里。总面积3843平方千米。县城驻宾州镇，位于境内偏西部，东经127°29′，北纬45°45′。自宾州镇起，往东75公里腰岭子分界线于方正、延寿接壤，南41公里太平岭与尚志相连，西27公里至蜚克图河，与阿城为邻，北17公里至松花江，与呼兰、巴彦、木兰、通河隔江相望。

### 场址土地权属类别及占地面积

权属类别：集体。

占地面积：本项目用地面积44340平方米。

土地性质：农用地。

项目用地不涉及矿产压覆、占用耕地和永久基本农田、生态保护红线。

### 土地利用现状

项目在原有道路红线范围内进行建设，利用原有土地。

## 项目建设条件

1、自然环境条件

（1）地形地貌

宾县大地构成位置属于新华夏系第二隆起带，与第二沉降带松辽平原呈过度地带，南部为玉泉组地形，分布在弓棚子、李家店、隋家店、石灰窑，直至驼腰岭，大致分为三层：下部为砂板岩层，中部主要为中酸性火山碎屑岩，间夹正常沉积的板岩和大理石透明体，火山碎屑岩和板岩多变质，成角岩；上部层为厚层大理岩、灰角岩薄层。在分布中有第四系冲积层。北部出露地层较全，从古生界到新生界都有出露，第四系广泛出露于南部低山丘陵区。第四系主要分布于河谷平原，上部为亚粘土或黄土状亚粘土，下部为砂、砂砾或不稳定的砂、砂砾石层。由于新构造运动的影响，有些地方，如蜚克图河以东与涛淇河之间无砂砾层，黄土状亚粘土直接与基岩接触，而大团山、小团山、宾安等地基岩呈浅丘状出露地表，松花江南岸基岩呈条带状分布，形成陡峭地形。东部及东南部低山丘陵区，长期以来一直为上升区，而北、西、东受东南向控制，第四纪以来，处于间隙性的沉降区，东西向断裂和塌陷较为明显。较突出的是松花江断裂，宾西一胜利一带的切断陷。大地构造类型，全县地势东南部高，西北部低。东南以海拔952米大青山为全县最高处，北部以海拔105米的摆渡乡东方村黄鱼圈沟入松花江口处为最低，高差达847米。

（2）气象

宾县属寒温带大陆性气候区，年平均气温4.4℃，降水量570毫米，无霜期146天。境内划分5个气候分区：

一：东起胜利，西至宾西，南离山2.5公里，北距松花江2公里之中的丘陵、平原.地带，属于温暖半干旱、重春旱区。

二：松花江南岸的低洼地带属于温和半湿润，较轻春旱区。

三：摆渡、宁远的东方、民礼、民发村，青阳的启新村南部，光恩的吉兴、福、兴、光恩村；三宝的三宝、元宝、大泉子、宝山、新兴村，新立的南阳、宝泉村，平坊的平坊、南华村，松江的益阳村；英杰的吉兴、民福，民兴、友联、友好村，宾西的常青、草甸村等浅山区，属于浅山温和半湿润、较轻春旱区。

四：摆渡的万人欢、乐民村；胜利的太平山以南，宁远的双峰村，青阳的大青山；光恩的魏顺沟，三宝的新兴村；松江镇及宾西的草甸子南部等深山区，属于温凉湿润，轻微春旱区。

五：宁远的东南部，洪山小盆地属于冷凉湿润，轻旱易涝特区。

（3）水文

宾县地表水主要靠大气降水，地表水资源与降雨量多少成正比。多年降雨平均径流为4.05亿立方米；保证率50%时，年径流平均为3.66亿立方米；保证率75%时，年径流平均为2.45亿立方米；保证率95%时，年径流平均为1.25亿立方米。地表水的枯水期，每年约60天左右，一般出现在5、6两个月份。枯水期间的径流O.33亿立方米，保证率50%时，枯水径流O.3亿立方米。保证率76%时，枯水径流为0.2亿立方米，保证率95%时，枯水径流为0.1亿立方米。

宾县地下水资源主要靠大气降水补给和基岩隙水。水的质量一般为碳酸盐水，PH值在7左右，总硬度为O.47—132毫克当量/升，离子总量在61.5—195毫克/升。地下水储量为1.98亿立方米，地下水埋藏深度，地区性悬殊较大。

（4）地震

根据《建筑抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》中有关建（构）筑物抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组的规定，项目所在地的抗震设防烈度为6度设防区，设计基本地震加速度值0.05g，设计特征周期为0.35s。

（5）防洪

本项目所在地位于内涝低风险区，区域内防洪排涝基础设施完善，防洪排涝有保障。

2、交通运输条件

宾县地处黑龙江省东部交通大动脉重要空间节点。哈佳铁路贯穿全境，地方货运铁路专线联接全国路网，客运列车直达北京、大连、沈阳等大中城市；同三高速公路贯穿全境，摆渡、常安、宾州、宾西四个出入口直接汇入国家高速路网，乘车到哈尔滨站不足15分钟；距离太平国际机场仅1小时车程，尽享便捷的航空资源。公路、铁路、航空资源，构成了通达便捷的立体化、现代化交通体系，为各地投资提供便捷的交通条件。

3、公用工程条件

（1）道路

项目建设场址邻近农村道路，交通便利。

（2）供水

项目用水由村内现有供水管网提供，可以满足项目建设需要。

（3）供电

本项目用电引自村屯内原有变压器，电源为三相五线制。可满足项目生产和生活需要。

（4）通讯

项目利用村屯内现有通信、网络等电信系统，可为项目提供国内、国际通讯及网络服务。

4、施工条件

项目建设地点周边交通便利，运输条件较好，建筑材料当地均可提供。建设场区平坦宽阔，施工场地宽敞，无干扰施工的不利因素，对保证工期与施工质量十分有利。

## 要素保障分析

1、土地要素保障

项目用地通过划拨方式取得，土地来源有保障。

2、资源环境要素保障

（1）资源要素保障

项目运营过程中不消耗能源，且不属于高耗能、高排放“两高”项目，对资源要素保障的影响较小。

（2）环境要素保障

项目不属于重污染高排放企业，建设及生产过程中通过一定的环境保护措施，对周边生态环境影响较小。因此，不对环境要素进行分析论述。

由上可知，项目为非高耗能、高排放项目，不消耗能源，供应条件可以得到有效供应保障，并采取了相应的碳排放控制措施，满足节能减排的控制要求。

# 项目建设方案

  - 技术方案

本项目不涉及技术方案

## 设备方案

本项目不涉及设备方案

## 工程方案

### 工程总体布置

1、适用性原则

建设方案要满足现状需求，并能兼顾长远效果。设施齐全、环境优美，满足日常使用需要。

2、效益原则

加强成本控制，争取以较少的投资完成预期的使用功能要求。

3、可行性原则

建设方案要切合实际、适应已经选定的场址、便于实施。

4、实用性原则

建筑形式应与使用功能协调一致，力图实用，并具有一定的超前性。

### 工程建设标准

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）；

《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）；

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-2015）；

《 公 路 工 程 质 量 检 验 评 定 标 准 第 一 册 土 建 工 程 》（JTG-F80/1-2017）；

《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG T3310—2019）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 版）；

《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）；

《黑龙江省农村公路管理条例》；

《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）。

### 工程方案

1、技术标准

根据宾县总体规划，结合本项目道路路线的地理位置和沿线地形情况，本项目建设地点主要在农田，依据《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017），确定本项目拟建道路为乡村道路，结合道路平面、纵、横断面技术要求，确定道路主要技术指标如下：

主要技术指标一览表

| 类别 | 规范指标 | 采用指标 |
| --- | --- | --- |
| 道路等级 | 乡村道路 | 乡村道路 |
| 设计车速 | 20km/h | 20km/h |
| 路面宽度 | 3m | 3m |
| 车道数 | 单车道 | 单车道 |
| 设计轴载 | BZZ—100 | BZZ—100 |
| 设计年限 | 10年 | 10年 |
| 路面类型 | 水泥混凝土路面/沥青混凝土路面/砂石路面 | 砂石路面 |
| 圆曲线最小半径 | 40m | 40m |
| 圆曲线最小长度 | 20m | 20m |

2、道路方案

（1）主要技术指标

根据宾县总体规划，结合项目所在村的地理位置和沿线地形情况，依据《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）以及平面、纵、横断面技术要求，确定道路主要技术指标如下：

道路等级：乡村道路

设计车速：20km/h

设计轴载：BZZ—100

设计年限：10年

路面类型：砂石路面。

道路设计一览表

| 类别 | 规范指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 道路面积 | 44340㎡ |  |
| 路基宽度 | 3m |  |
| 路面宽度 | 3m |  |
| 路面厚度 | 40cm |  |
| 原有道路结构 | 土路面 |  |
| 新道路结构 | 砂石路面 |  |
| 道路等级 | 乡村道路 |  |
| 设计车速 | 20km/h |  |
| 车道数 | 单车道 |  |
| 设计轴载 | BZZ—100 |  |
| 设计年限 | 10年 |  |

（2）道路的平面线形设计

道路的平面设计应考虑道路的地物特征、地质特征、地形特征。当线路不受纵坡限制时，定线主要考虑的是平面和横断面；当线路布设在山岭丘区时，定线需考虑平面和横断面，还要考虑纵坡坡度，坡长。道路平面线形设计除了考虑主要的技术标准外，还必须把道路平面线形影响交通安全这种理念贯彻到整个设计中。

严格遵从道路平面线位，线位不需要优化。新建道路为砂石路，本项目不涉及征地工程。

（3）道路纵断面设计

A.纵断面设计原则

①参照规划控制标高并适应沿路范围内地面水的排除。

②为保证行车安全、舒适，纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁。

③为满足非机动车行驶，最大纵坡度按非机动车爬坡能力控制。

④本工程所处区域地形平坦，最小纵坡宜尽量满足路面纵向排水要求。

⑤设计时应对沿线地形、地质、水文、气候、地下管线、排水要求综合考虑。

⑥线性组合应满足行车安全、舒适，以及与沿线环境、景观协调的要求，并保持平面、纵断面线性均衡，保证路面排水通畅。

B.纵断面设计

道路纵断高程应结合既有相交道路高程及两侧门口高程进行考虑。根据道路地形、地势特点，地面纵坡在0.3%-3%之间。

（4）道路横断面设计

考虑近期和远期结合，使近期工程成为远期工程的组成部分，综合考虑各种管线的平面及竖向位置。根据原有道路确定的道路红线宽度。本项目道路为乡村道路，冬天道路为积雪路面，纵坡为6%，最小坡长为45米。行车道横坡为1.5%。最大坡长为200米，竖曲线长度为40米。

（5）路基工程

路基压实度详见下表：

路基压实度表

| 填挖类别 | 路床顶面以下深度（m） | 路基压实度（%） |
| --- | --- | --- |
| 零填及挖方 | 0<H≤0.3 | ≥92 |
|  | 0.3<H≤0.8 | - |
| 填方路基 | 0<H≤0.8 | ≥92 |
|  | 0.8<H≤1.5 | ≥91 |
|  | H＞1.50 | ≥90 |

（6）路面基层

A.路基填土与压实

工程沿地势起伏不大。路面工程，土基回弹模量不小于20Mpa。

B.路基压实度

按设计要求行程路槽后，对路槽进行碾压，压实度≥92%。

施工要求：视地形情况，先做好排水设施，排除场地地表水，以保持基底干燥，压实后，再进行填筑。

（7）路面面层施工

本着因地制宜、就地取材、便于施工、节约资金的原则，选择路面结构。

路面类型的选择：

路面设计需考虑最小防冻厚度要求。本着因地制宜、就地取材、便于施工、节约资金的原则，选择路面结构。

路面结构比选表

| 项目 | 沥青混凝土路面 | 水泥混凝土路面 | 砂石路面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路面简图 |  |  |  |
| 施工工艺 | 技术先进，施工工艺较复杂，所需设备较多，但机械化程度高，施工过程中材料及材料配合、机械作业、质量检验等均易于科学管理和控制，且施工后即可开放交通。 | 施工工艺简单，所需设备较少；施工后需养护一段时间才能开放交通。 | 施工工艺简单，所需设备较少；施工后即可开放交通。 |
| 稳定性 | 对路基稳定性要求不高，对不均匀沉降的适应性好。 | 在路基、地基变形或不均匀沉降条件下，易形成脱空，附加盈利很大，极易产生断裂破坏，对路基稳定性要求高，对不均匀沉降的适应性差。 | 经过长期的沉降稳定性好，可以长期使用 |
| 耐久性 | 耐久性差，使用年限较短，养护、维修费用较高，但路面养护与维修方便，对环境破坏的压力较小。 | 刚度大，稳定性好，使用寿命长，养护、维修费用较低，但损坏后修复困难，补修工作量大，作业时间长，常需要中断交通。 | 耐久性差，使用年限较短，养护、维修费用较低，但路面养护与维修方便，对环境破坏的压力较小 |
| 平整度 | 平整度好，无各种接缝。 | 平整度差，接缝多。 | 平整度差 |
| 明色性 | 夜间能见度差。 | 夜间能见度好 | 夜间能见度差 |
| 行车效 果 | 路面连续、平整，噪声小、震动小，路面颜色黑，视觉好，行车平稳舒适，不易疲劳，能相对提高行车安全。 | 路面接缝多，不平整，噪声和震动大，路面颜色灰白，视觉差，行车的舒适差，容易疲劳。 | 不平整，噪声和震动大，行车的舒适差，容易疲劳 |
| 排水性 | 可满足路面排水要求 | 路面排水性能好 | 可满足路面排水要求 |
| 造价 | 造价略高 | 造价适中 | 造价较低 |

鉴于砂石路面在施工工艺、造价等方面占有一定的优势，因此，建议本项目采用砂石路面结构。基层采用强度高，稳定性好的材料，底基层可就地取材。

路面结构如下：

10cm 山皮石细料磨耗层；

30cm山皮石基层；

碾压路床（压实度≥96%）。

（8）平面交叉设计

A.平面交叉设计原则

根据现有道路平面交叉设置情况，结合各交叉道的交通组成及路网中的作用，充分考虑沿线土地开发、群众生产和生活需要，提高通行能力，确保行车安全的原则设置。

B.平面交叉的设置形式

对该路段的平面交叉进行了调查，结合了该路段的情况，各路段平面交叉为T、十字型。

3、管涵方案

项目排水管采用混凝土管，管径为φ800、φ1000、φ1500。管涵位置，管内径底部与道路两侧排水沟底部平齐，沟底1米厚山皮石垫层，铺设排水管，排水管连接处用水泥灰口接缝，每处排水管两头用C30混凝土浇筑成方形环挡土墙，挡土墙厚0.20m，地面上高度为0.20m。预制钢筋混凝土管内径为800mm、1000mm、1500mm，管壁厚80mm、100mm、150mm。大管涵为双孔管涵，小管涵为单孔管涵。

4、方涵方案

方涵主要采用钢筋混凝土结构，洞身尺寸分别为2.0×2.0m，L=4m、L=5m，挡墙3m、4m。

洞顶路面：根据实际情况方涵洞顶回填砂石路面，洞顶路面宽4、5m，洞顶作为交通路面，铺设砂石路面宽6-8m，路面回填粗风化石厚度0.30m，细风化石厚度0.10m。

挡土墙：主要采用钢筋混凝土结构，混凝土设计强度等级C30，进出口采用悬臂式钢筋混凝土挡土墙，挡土墙与洞身整体现浇。挡土墙结构尺寸墙厚0.40m，挡土墙基础底脚厚0.50m。

洞身：主要采用钢筋混凝土结构，混凝土设计强度等级C40，洞身顶板厚度0.40m，立板厚度0.40m，底板厚度0.40m。

护砌：为防止进出口发生冲刷破坏水土，进出口段均采用现浇混凝土砼护砌，设置八字墙，混凝土设计强度C30。

基础：建筑物基础为粘土层，基础埋深小于设计冻深，考虑防止冻胀破坏，洞身及挡土墙底下设素混凝土垫层0.10m，混凝土设计强度等级C20，同时基础置换水撼砂垫层厚0.20m，进行基础防冻胀处理。

## 用地用海征收补偿（安置）方案

项目不涉及占地及用地用海征收补偿（安置）方案。

## 数字化方案

本项目为新建工程。根据拟建砂石路在交通运输网中的地位、作用、使用功能要求及现状，结合农产品运输需求，遵照交通部相关规范规定。推荐本项目采用设计速度20km/小时的四级公路标准。结合项目情况，不涉及数字化应用方案。

## 建设管理方案

### 组织模式

满井镇人民政府成立项目领导小组，负责项目的筹建工作，并由专人负责项目前期工作。为确保项目建设工程质量，拟由具备相应资质的设计单位进行工程设计，工程施工采用招标方式，并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作。

### 控制性工期

项目建设期限为15个月，2024年8月～2025年10月。

### 分期实施方案

结合本项目的建筑方案、资金筹措方案等具体情况，参照类似工程建设的经验，确定本项目建设期为15个月，共分4个阶段进行。为了提高工程建设速度，采用各环节前后紧密衔接、有的环节同时开展、有的环节交叉进行的方式建设。具体安排如下：

2024年8月，完成项目可行性研究报告编制及批复工作等前期工作；

2024年9月，完成场地勘察工作，开展工程设计，完成项目招标等工作；

2024年10月～2025年9月，工程施工；

2025年10月，竣工验收，交付使用。

项目实施进度表（横道图）

| 项目工作 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月～2025年9月 | 2025年10月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可研及批复等前期工作 |  |  |  |  |
| 完成工程设计，完成项目招标等工作 |  |  |  |  |
| 工程施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |

### 工程招标

1、编制依据

《中华人民共和国招投标法》；

《工程建设项目招标范围和规定》；

《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》(2001年国家计委第9号令)；

《国家重大建设项目招标投标监督暂行办法》(国家发展计划委员会令[2002]18号)；

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(2000年国家计委第3号令)；

国家发展改革委办公厅关于进一步做好《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》实施工作的通知发改办法规〔2020〕770号。

2、招标范围及组织形式

（1）招标范围

本项目对建筑工程进行招标。

（2）招标组织形式

招标组织形式包括自行招标和委托招标。其中，自行招标，是指招标人自身具有编制招标文件和组织评标能力，依法可以自行办理招标；而委托招标，是指招标人委托招标代理机构办理招标事宜。

根据《招标投标法》第12条的规定，招标人依法可以自行招标的，任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜；招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

《招标投标法》虽然在一定程度上赋予了招标人选择招标组织形式的权利，但由于招标工作的复杂性和专业性要求，招标人只有在满足法定条件，即“具有编制招标文件和组织评标能力”的前提下，才可以自行招标。同时，《招标投标法》还规定，依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。

因项目采购单位不具备自行编制招标文件和标底、组织开标、评标的能力，因此本项目招标采用委托有相应招标资质的部门进行招标的组织形式。

3、招标方式

根据《中华人民共和国政府采购法》，招标分为公开招标、邀请招标。

因本项目资金性质，及项目情况，根据政府采购法规定，本项目适用于公开招标作为主要采购方式，其他采购方式不再进行描述。

公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

本项目招标活动中的招标范围、招标组织形式及招标方式报项目审批部门核准。项目审批部门将核准本项目招标内容的意见书抄送至有关行政监督部门，如项目采购单位在招标内容中弄虚作假或者在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发[2002]34号文的规定对项目采购单位依法进行处罚。

4、评标委员会人员要求

评标委员会是指在招标投标和政府采购活动中，依法由招标人（采购人）代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

（1）组建

1）评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

2）评标委员会由招标人负责组建。

3）评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

4）评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（2）负责人

评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

（3）专家

评标委员会的专家成员是从省级以上人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专家名单中确定。

确定评标专家，可以采取随机抽取或者直接确定的方式。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的招标项目，如采取随机抽取方式确定专家难以胜任的，可以由招标人直接确定。

（4）组成规则

为了保证评标委员会的公正性、权威性，评标委员会的组成人员应尽可能的由合理的知识结构的人员组成。因此法律规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；参加评标委员会的专家应当有较高的专业水平，并依照法定的方式确定；与投标人有利害关系的人不得进入项目的评标委员会。

本工程招标基本情况详见下表“工程招标基本情况表”。

工程招标基本情况表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方法 |  | 不采用 招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ | 10.61 |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 353.65 |  |
| 监理工程 |  |  |  |  |  |  | √ | 5.30 |  |
| 情况说明： 项目建设砂石路14.78km，面积44340㎡。桥涵16座。 满井镇人民政府 2024年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 建设管理模式

本项目采用平行发包模式（DBB），DBB即设计-招标-建造模式（Design-Bid-Build），它是一种在国际上比较通用且应用最早的工程项目发包模式之一。指由项目单位委托建筑师或咨询工程师进行前期的各项工作（如进行机会研究、可行性研究等），待项目评估立项后再进行设计。在设计阶段编制施工招标文件，随后通过招标选择承包商；而有关单项工程的分包和设备、材料的采购一般都由承包商与分包商和供应商单独订立合同并组织实施。

项目管理单位为满井镇人民政府。

满井镇人民政府已成立了项目领导小组，负责项目的筹建工作，并由专人负责项目前期工作，实行项目法人终身责任制。为确保项目建设工程质量，由满井镇人民政府对项目运营进行监督。拟由具备相应资质的设计研究院进行工程设计，工程施工采用招标方式，并按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作。

    - 质量、安全管理方案、目标和验收标准

1、安全建设管理

首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

其次，做好安全检查，并定期或者不定期的对项目进行安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

2、工程质量管理

该项目建设质量应达到国家现行规范要求，并经验收合格。其质 量管理内容主要为以下几个方面：

（1）建立工程建设质量保证体系；

（2）组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

（3）对该项目的工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

（4）完善质量事故的报告和处置制度；

（5）督促、检查该项目的实施是否符合设计图纸要求；

（6）督促、检查该项目的实施是否符合国家有关规范要求；

（7）督促、检查该项目的工程材料是否符合有关规范要求。

# 项目运营方案

## 运营模式选择

本项目建成后由项目所在村对本项目运营期进行运行养护管理。

## 运营组织方案

1、工作日

全年计划工作日为365天。

2、劳动定员数量及技能素质要求

本项目保持原有组织结构不变，由内部调派进行日常设施的管理工作，不新增员工。

## 安全保障方案

### 不安全因素和职业危害

1、不安全因素

（1）触电事故

施工过程中机电设备对用电设备违反安全操作规程或机电设备维修不及时，均有可能发生触电事故。

（2）意外伤亡

施工过程进行工序作业时，工人操作不慎，可能造成机械伤害和其它事故。

2、职业危害

本工程职业危害主要有：大气污染和设备发出的噪音等。

### 劳动保护及安全措施

1、安全卫生措施

（1）易燃、易爆及有毒物品，须设置用仓库、专人保管、并满足劳动保护规定。

（2）所有电气设备的安装、防护，均须满足电器设备有关安全规定。

（3）水泵、电机等易产生噪声的设备，设置隔振垫、减少噪声，同时，采取有效的隔声措施。

（4）须设置适当的生产辅助设施：如厕所、休息室等，并经常保护完好和清洁卫生。

2、 职业卫生措施

（1）防噪音

在满足工艺生产要求的前提下，尽量选用低噪音设备。

（2）劳动保护措施

1）生产作业尽可能减少工人的劳动强度。

2）定期为员工进行体检，个别岗位实行定期轮换制度。

3）工作期间必须身着与其工作性质相适应的防护服、防护手套等。

  - 绩效管理方案

### 项目绩效考核方案及奖励机制

1、绩效考核方案

为保证项目质量，提高项目实施效率，降低项目实施成本，项目建设单位实行项目绩效考核制度，成立项目绩效考核小组，负责项目绩效考核。绩效考核内容详见下表：

项目绩效考核内容及权重

| 考核内容 | 内容分解 | 负责人 | 考核权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目进度 | 总进度（70%） | 考核小组 | 30% |
|  | 阶段性进度（30%） |  |  |
| 项目质量 | 工程质量（50%） | 考核小组及工程部 | 50% |
|  | 整体性功能质量（50%） |  |  |
| 项目成本 | 各项成本使用及控制情况 | 考核小组及财务部 | 20% |

2、奖惩机制

项目建设单位为保证项目顺利实施，同步设置奖惩机制，对按计划及超目标完成奖励，奖励包括资金等物质奖励；对未完成目标人予以相应的处罚，处以罚金，严重者予以开除。

# 项目投融资与财务方案

## 投资估算

### 投资估算编制范围

1、工程概括

项目建设砂石路14.78km，面积44340㎡。桥涵16座。

2、编制范围

本项目投资估算包括：工程费用，工程建设其他费用，预备费。

### 编制依据

1、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015）；

2、《公路工程估算指标》（JTG/T3821-2018）；

3、《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）；

4、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)；

5、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

6、《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交规划发[2010]178号）；

7、中国建设工程造价管理协会标准《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC 1-2015）；

8、住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》；

9、《黑龙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程价款结算与支付的意见（含结算参照标准）》（黑建规范〔2020〕10号）；

10、人工费参照《关于发布黑龙江省 2023年度建筑安装工程等工程结算参考意见的通知》（黑建建﹝2023﹞8 号）执行，人工单价按普工 105 元/工日、技工137 元/工日计算。

11、中材料价格参照当地宾县2024年6月份造价信息并参考市场价格。

### 建设投资

1、建设投资

建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费组成。其中工程费用主要为建筑工程费，预备费主要为基本预备费。

（1）建筑工程费

根据项目工程方案提出的建设内容及工程量，并参考已建成的同类建设工程单位投资估算指标进行估算。经估算，项目建筑工程费用为353.65万元。

（2）工程建设其他费用

工程建设其他费用按有关规定计取，其中：

1）工程设计勘察费：按照发改价格[2015]299号文件要求，参照《黑龙江工程勘察设计收费导则（2023版）》采用插值法估算。

2）项目前期工作咨询费：按照发改价格[2015]299号文件要求，参照《黑龙江省估算总投资3000万元以下建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（黑价联字[2000]）18号文件计算。

3）工程监理费：按照发改价格[2015]299号文件要求，参照国家发展改革委员会、建设部印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算。

4）工程保险费：按照工程费用的0.3%计算。

5）造价咨询费：按照发改价格[2015]299号文件要求，参照《黑龙江省工程造价咨询服务收费管理办法》及现行市场价计算。

经计算，工程建设其他费用为19.84万元。

（3）基本预备费

为预防设计变更及施工过程中增加工程量而带来的费用增加，按工程费用和工程建设其他费用之和的一定比例来计算基本预备费，经计算费用为6.01万元。

2、总投资

本项目总投资为379.50万元。

### 资金筹措

项目投资全部为上级专项资金。

    - 建设期内分年度投资计划

本项目建设期为15个月，从2024年8月开始前期准备工作，2025年10月竣工验收投入使用。

2024年主要完成项目前期工作、场地勘察工作；开展工程设计；完成项目招标，

2025年完成工程施工等工作。

根据项目实施进度计划进行分年度投资如下：

项目分年度投资计划表

| 年份 | 金额 | % |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 40.00万元 | 10.54 |
| 2025 | 339.50万元 | 89.46 |
| 总投资 | 379.50万元 | 100.00 |

  - 盈利能力分析

本项目是基础设施类项目，没有收益，所以不进行盈利能力分析。

  - 融资方案

本项不涉及融资方案分析。

  - 债务清偿能力分析

本项目不涉及债务清偿能力分析。

  - 财务可持续分析

本项目是基础设施类项目，没有收益，所以财务评价只进行运营成本分析。

### 编制依据

1、国家发展改革委、建设部审定出版的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）[发改投资(2006)1325号]；

2、根据国家有关现行财税制度、法规、政策。

### 单位使用效益投资

项目总投资为379.50万元，总面积为44340m2，根据单位使用效益投资计算公式，计算求得单位使用效益投资为85.59元/m2。

计算过程如下：

单位使用效益投资＝建设投资/设计服务能力或设施规模

＝379.50万元/44340㎡

＝685.59元/㎡

### 单位功能运营成本

本项目建成后，年运营费用主要为维修维护费用、管理费用等。

1、维修维护与管理费用

项目年运行维修维护与管理费用按照工程费用的1%计算，估算为3.54万元/年。

2、单位运营成本

项目年运营成本为3.54万元/a。

根据单位功能运营成本计算公式，计算求得本项目单位功能运营成本为0.80元/（㎡.a）。计算过程如下：

单位功能运营成本＝年运营费用/年服务总量

＝3.54万元/44340（㎡.a）

＝0.80元/（㎡.a）

### 财务评价结论

本项目单位功能投资及单位功能运营成本均在正常合理的范围内，经对财务生存能力分析，表明本项目建成后能够正常运行，从财务评价角度看，项目是可行的。

# 项目影响效果分析

## 经济影响分析

本项目为非盈利性公共项目，建设完成后，当地政府每年对项目全部运营费用进行支出，可保证正常使用、维护和管理，年运营成本费用较少，对当地财政影响较小。

项目的建设与宾县社会、经济各项事业发展水平相适应，将加快宾县的基础设施建设步伐，不断提高促进社会主义物质文明和精神文明建设，对推动乡村振兴建设的发展，提高宾县乡村建设档次，将发挥巨大的作用。

## 社会影响分析

### 项目对社会的影响分析

1、项目实施对所在地区居民的影响

本项目建设和运营期间对当地的人文环境和城镇建设不带来负面影响。本项目的建设不会对当地地表水、环境空气、声学环境产生不良影响。项目在权属清晰、界线明确的地界内进行工程项目，无其他纠纷，不会引发民族矛盾，不影响当地社会稳定。相反，项目为公益性服务项目，社会效益显著，设计时通过对不同利益群体调查表明，对该项目的建设都表示支持和积极参与。

2、项目对当地基础设施的影响。

本项目需要共用当地的公用设施。由于项目属为新建工程，设计充分考虑了节电、节水、节材和物流等诸因素，项目节能性好，公用设施可以满足项目建设要求因此，项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供申、给排水等基础设施构成较大影响，对当地社会服务容量和城镇化进程不构成影响。

### 项目与所在地互适性分析

互适性主要是指项目建设能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度、项目与当地社会环境的互相适应关系。

1、不同的利益群体对项目的态度及参与程度

本项目的建设需要大量的建筑材料，可以有效的拉动地方建材市场和建筑行业的发展，拉动当地内需。同时，项目建成运营后，对改善人民生活条件有显著的意义，是民生工程。因此，各利益群体对项目的建设都能够积极参与。

2、各级组织机构对项目的态度及支持程度

项目的实施得到了地方政府相关部门的大力支持，对需要地方提供的交通、电力、通信和供（排）等基础设施条件给予了积极的支持和配合，项目的建成将极大的推动本地经济的发展。

因此，当地的社会环境、人文条件以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度是最高的。同时，项目的互适性是非常好的。

### 社会评价结论

综上分析，本项目建设，符合国家方针政策，可充分体现党的全面建成小康社会、构建和谐社会的宗旨，项目属于社会公益性项目，是社会主义优越性的具体体现，它体现了党和政府对群众的关怀。项目的建设还将有利于经济的发展和社会的进步，为全面实现和谐社会提供保障。

## 生态环境影响分析

### 场址环境现状

本项目建设场址周围没有大的工业企业和大的污染源。

### 环境保护标准

1、地表水：本地区水质执行国家标准《地表水环境质量标准》中V类标准。

2、环境空气：执行国家标准《环境空气质量标准》中二级标准。

3、环境噪声：环境噪声执行国家标准《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准，昼间噪声要求60dB（A），夜间噪声要求50dB（A）。

4、污水排放：按照《污水综合排放标准》二级标准。

### 项目对环境的影响

1、项目施工期间的主要环境问题

（1）噪声环境影响

本项目施工期间，将动用一些施工作业设备和机械。因此施工期间建筑施工噪声、施工设备噪声会对周边区域产生一定的噪声影响。

（2）扬尘环境影响

1）建筑材料和工程废土产生的扬尘：施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉（粒）状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中及施工现场散落，从而会产生大量扬尘。

2）运输机械产生的扬尘：出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途道路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬。

（3）固体废物环境影响

施工期间会产生少量生活垃圾和建筑垃圾，产生的生活垃圾和建筑垃圾应做到及时清运，对环境影响很小。

（4）施工废水对环境的影响

建筑施工废水产生量较小，散排即可，对地表水环境影响较小，对生态环境影响较小。

2、项目运行期间的主要环境问题

（1）废水：主要是雨水。

（2）固体废弃物：主要是农作物秸秆等。

### 环境保护措施

1、环境保护标准

（1）地表水

执行国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准，SS按照标准值取150mg/L（全国环境质量报告书规定的标准值）。

地表水环境质量标准   单位：mg/L(PH值除外)

| 参数 | CODcr | BOD5 | PH | 石油类 | 悬浮物 | 氨氮 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≤40 | ≤10 | 6～9 | ≤1.0 | ≤150 | ≤2.0 | ≤0.1 |

（2）环境空气

根据当地环保局对该区域环境空气标准的划分规定，项目建设区域为二类区，执行二级标准。环境空气中TSP、SO2、NO2含量执行国家标准GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，详见下表。

环境空气质量标准限制     单位：mg/m³

| 污染物 | 一级标准 |  |  | 二级标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP | SO2 | NO2 | TSP | SO2 | NO2 |
| 1小时平均 | － | 0.10 | 0.12 | － | 0.50 | 0.24 |
| 日平均 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.15 | 0.12 |

（3）噪声

根据《声环境质量标准》的规定，本项目场址处于2类区，故环境噪声执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准，昼间噪声要求60dB(A)，夜间噪声要求50dB(A)。

2、 治理方案

（1）污水治理方案

本项目施工期会产生少量生活污水，生活污水经收集转运至污水处理厂进行处理，不会对环境产生不良影响。运营期主要为雨水，无污染，直接排放。

（2）垃圾处理方案

施工中产生的建筑垃圾由垃圾部门统一处理，运营期的农作物秸秆收集后统一运至垃圾处理厂进行处理。

（3）噪音处理方案

项目在施工期间，将会产生施工噪音，如：施工机械噪音等，为了减少噪音对周围环境的影响，施工过程中采取相应措施阻隔噪音，如设置隔音围墙，按照施工工地管理的有关要求，合理组织，在每日规定的时间内施工，将施工噪音期降到最低程度。

### 环境影响评价

项目建设及运营过程中对污水、垃圾等污染物均按国家有关环保要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化、无害化处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持环境污染治理措施与主体建设实行“三同时”的原则，确保所有污染物均达标排放，不会对环境产生影响。

本项目符合清洁生产要求，对周围的环境不会造成影响。项目环保上是可行的。

## 资源和能源利用效果分析

### 概述

1、节能

能源资源是人类社会生存和发展的重要物质基础，也是全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的重要物质基础。坚持节约资源的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调，是走新型工业化道路的必然要求，是实现可持续发展、保障经济安全和国家安全的必然要求。

目前，我国正处在工业化和城镇化快速发展阶段，将面临巨大的资源约束瓶劲压力。因此，要走可持续发展道路，大力推进节能工作刻不容缓。

2、节水

随着人类的进步和工农业生产的发展，人们逐渐认识到，水并不是取之不尽用之不竭的资源，而是人类社会正面临的紧缺资源。日益严重的水资源短缺和严重的水环境污染困扰着国计民生，而且也已成为制约社会经济可持续发展的主要因素。据不完全统计，目前全世界有一百多个国家缺水，其中严重缺水的国家已达四十多个。我国同样面临水资源紧缺的现实。我国人均占有水资源2700m3，仅相当于世界平均值的1/4。因此节约用水、高效用水、建设节水型社会是缓解水资源供需矛盾的根本途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。

### 编制依据

《中华人民共和国节约能源法》；

《中华人民共和国可再生能源法》；

《民用建筑节能条例》国务院令第530号；

《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

黑龙江省节约能源条例。

### 能耗消耗指标

1、养护管理设备能耗

本项目营运期养护管理设备主要包括汽车、综合养护车等。在设计过程中应遵照低能高效的原则选择和采购设备。在使用过程中，应建立设备能源消耗监督管理办法，尽量降低能耗，节约能源。

2、道路使用者的能耗分析

根据有关部门多年的研究，道路运营过程中，影响能源消耗的主要因素除汽车本身的技术性能外，最主要的就是道路条件和交通条件。道路技术标准提升及通行能力提高为本项目主要节能因素。

项目建成后的油耗节约采用“有无比较法”,即无拟建项目时的汽车燃油消耗与有拟建项目时新旧路燃油消耗之差额作为油耗节约量。计算公式如下：

t(ln×Ln×qtn)×365×10−3

式中 : Q—燃油节约量(t)；

lo— 无项目时，旧路的平均燃油消耗（kg/km·pcu）；

ln—有项目时，新路的平均燃油消耗（kg/km·pcu）；

Lo—旧路的建设里程（km）；

Ln—新路的建设里程（km）；

qto—第t年旧路上的年平均日交通量（辆/日）；

qtn—第t年新路上的年平均日交通量（辆/日）。

平均油耗是以各年份道路上受道路技术等级、交通组成、车辆行驶速度、服务水平等影响因素修正后的交通流平均车速油耗。车速与油耗采用“公路建设项目前期工作实用模型系统”中有关速度-流量和油耗-速度模型，并结合项目特点分车型、车速计算其油耗值，并进行适当调整和修正。

养护管理设备能耗：

项目运营期主要能源消耗种类为道路养护所消耗的柴油。

项目运营期养护主要使用的机械为卡车，每年对道路进行一次养护作业，每次需使用各类型机械约1辆，每辆机械每天约耗油0.27t，每次养护约需3d，计算得出柴油消耗总量为1×0.27×3=0.81t，折标系数为1.4571kgce/kg，经计算折合标准煤为1.18t。

项目综合能耗汇总表

| 消耗种类 | 实物量 | 折标系数 | 折标量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 0.81t | 1.4571kgce/kg | 1.18t |
| 总计 |  |  | 1.18t |

### 节能措施

本工程的能耗指标受很多因素的影响，如施工机械、管网系统、管道材料及摩阻损失等。本工程主要采取具体节能措施如下：

1、节能：施工现在应在各项施工活动和工序中做好机电节能、能量系统优化、绿色照明、办公节能以及节能监测和服务体系建设等工作，优先使用节能、高效、环保的施工设备和机具，采用低能耗施工工艺，充分利用可再生能源。施工中采用机械及机电产品要满足国家、省市对节能的要求，或达到国际能源消耗标准。

施工中，对各种机械及机电产品要在消耗最少能源条件下，得到最大的功效，尤其是各种设备，要尽量减少空转或少料拌合，对行走机械要严格控制能耗指标，在限定范围内争取发挥最大的功效。

2、节水：工程施工进行地下水资源的保护，节约生产、生活用水，充分利用雨水资源。

3、节约土地：施工现场物料堆放应紧凑，施工道路宜按永久道路和临时道路相结合的原则布置，减少土地占用；需选用第二场地进行材料堆放、材料加工时，应优先考虑利用荒地、废地和或闲置土地。土方开挖应减少土方开挖量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然环境。

4、节约材料与资源利用推广先进工艺、技术、降低生产、生活所需的各种材料浪费。

## 碳达峰碳中和分析

### 碳排放强度

项目年用油量为0.81吨，故本项目年碳排放强度计算如下：

项目年碳排放量计算表

| 序号 | 能源品种 | 年能源消耗量 |  | 碳排放强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 |
| 1 | 柴油 | 0.81 | 吨 | 0.47 | tCO2 |

### 碳排放控制措施

1、建设、完善能源管理体系和碳排放管理体系

建设、完善与运行能源管理体系和碳排放管理体系，是节能减碳的重要手段，是运用现代管理思想，借鉴成熟管理模式，将过程分析方法、系统工程原理和策划、实施、检查、改进循环管理理念引入能源和碳排放管理。建立覆盖能源利用和碳排放全过程的管理体系，对促进单位构建节能减碳长效机制具有十分重要的意义。

2、做好新的节能技术改造和应用工作

通过碳排放核查和能源审计等工作，找出节能潜力，利用新的技术做好主要用能系统的节能改造。

3、淘汰国家规定的高耗能机电设备

根据国家提出的政策、目录等，对主要用能设备进行梳理，加快淘汰高耗能落后机电设备（产品），持续提升重点用能设备能效水平。

# 项目风险管控方案

## 风险识别与评价

### 风险因素及识别

投资项目的风险来源于法律、法规及政策变化，市场供需变化、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面的共同影响。项目风险贯穿于项目建设、运营的全过程。参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种：

1、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致建筑材料利用率降低，成本增加，达不到预期要求。

2、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

3、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

4、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成。

5、政策风险由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

6、外部协作条件风险交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、运营带来困难。

7、社会风险

预测社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

### 风险评估

按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。 根据前面章节的分析；结合项目实际情况，该项目的各项风险的风险程度见下表：

风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素名称 | 风 险 程 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性 | 严重 | 较大 | 一般 |
| 1 | 市场风险 |  |  |  | √ |
| 1.1 | 市场需求量 |  |  |  | √ |
| 1.2 | 竞争能力 |  |  |  | √ |
| 1.3 | 销售价格 |  |  |  | √ |
| 2 | 技术风险 |  |  |  | √ |
| 2.1 | 先进性 |  |  |  | √ |
| 2.2 | 适用性 |  |  |  | √ |
| 2.3 | 可靠性 |  |  |  | √ |
| 3 | 工程风险 |  |  |  | √ |
| 3.1 | 工程水文、地质 |  |  |  | √ |
| 3.2 | 工程量 |  |  |  | √ |
| 4 | 资金风险 |  |  |  | √ |
| 4.1 | 设备、材料价 |  |  |  | √ |
| 4.2 | 资金来源中断 |  |  |  | √ |
| 4.3 | 资金供应不足 |  |  |  | √ |
| 5 | 组织管理风险 |  |  |  | √ |
| 5.1 | 组织结构、管理机制 |  |  |  | √ |
| 5.2 | 主要管理人能力 |  |  |  | √ |
| 6 | 政策风险 |  |  |  | √ |
| 7 | 外部协作条件风险 |  |  |  | √ |
| 7.1 | 外部配套设施 |  |  |  | √ |
| 7.2 | 上下游协作、配套关系 |  |  |  | √ |
| 8 | 社会风险 |  |  |  | √ |

## 风险管控方案

### 工程风险管控措施

加强地质、水文的勘测工作，在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对措施，可避免或降低工程风险危害。

### 管理风险管控措施

1、项目运营后，吸收具有丰富管理、运营方面经验的专业人才进入管理层；

2、制定完善各项管理制度，保障单位的合法权益；

3、加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平。形成内部互相补充，互相促进的良性循环体系，即体现整体水平的标准服务，又突出特色的个性服务；把文化理念融入经营的过程，构造浓郁的企业文化氛围，从根本上保障服务质量；

4、推行目标成本管理，加强成本控制；

5、倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。

### 财务风险管控措施

1、实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据发展情况，调整资本结构；

2、加强对业务支出、日常现金等的管理，在保持较高的流动性的基础上，减少资金占用；

3、加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；

4、实施财务预决算制度；

5、建立相应的风险预警机制，加强内部管理，严格规章制度，把可能发生的损失降到最低程度。

### 人力资源风险管控措施

1、提前做好人才准备，制定规范的人力资源管理体系，完善的组织结构和薪酬体系。

2、适应现代管理制度要求，进一步加快建立市场化选人用人机制。严格按照公开、平等、竞争的原则，内部选才以竞争上岗为主，外部选才以公开招聘或直接委托人才中介机构“猎取”，通过全面考核、竞争择优上岗。

### 资金风险管控措施

1、事前防范，建立科学的财务控制体系及明确的规章制度；

2、事中控制，保障货币资金的安全性、完整性、合法性和效益性；

3、事后监督，注重信息反馈；

4、重视资金全面预算管理，建立信息化运作资金管理体系；

5、注重业务流程，重视资源的配置和整合；

6、内控制度与监督检查并重，科学方法与常规办法相结合，内部管理与外部监督相配合。

### 政策风险管控措施

1、在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定发展目标和战略；

2、加强内部管理，提高服务管理水平，努力提高经营效率，形成独特优势，增强抵御政策风险的能力；

3、提升技术水平，降低运营成本，将政策影响降到最低。

### 社会稳定风险分析

1、编制依据

《风险管理原则与实施指南》（GB/T24353-2009）；

国家发改委《关于印发国家发改委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）；

国家发改委办公厅《关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）。

2、社会稳定风险识别

项目建设和实施引发社会稳定风险的因素包括直接风险因素和间接风险因素，并可能存在叠加效应而加大风险的影响。项目社会稳定风险因素随项目情况而各异，一般可分为8大类52项。

结合本项目的调查问卷及走访情况，针对52项进行逐条对照，初步识别出了本项目的风险因素。

项目风险因素识别汇总表

| 序号 | 风险类型 | 条款数（项） | 本项目条款数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策规划和审批程序 | 5 | 1 |
| 2 | 土地房屋征收补偿 | 10 | 0 |
| 3 | 技术和经济方案 | 3 | 2 |
| 4 | 生态环境影响 | 12 | 0 |
| 5 | 项目建设管理 | 5 | 2 |
| 6 | 当地经济社会影响 | 10 | 1 |
| 7 | 质量安全和社会治安 | 3 | 2 |
| 8 | 媒体舆论导向与社会互适性 | 4 | 1 |
|  | 总计 | 52 | 9 |

项目风险因素识别表

| 风险类型 | 序号 | 风险因素 | 参考评价指标 | 是否为该项目特征风险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策规划和审批程序 | 1 | 立项、审批程序 | 项目立项、审批的合法合规性 | 是 |
|  | 2 | 产业政策、发展规划 | 项目与产业政策、总体规划、专项规划 之间的关系等 | 否 |
|  | 3 | 规划选线（选址） | 项目与地区发展规划的符合性、与地块性质的符合性、周边敏感目标（住宅、医院、学校、幼儿园、养老院、大型居住区、水源地、生态保护区、宗教场所等）与项目的位置关系和距离等 | 否 |
|  | 4 | 规划设计参数 （设计规范） | 容积率、绿地率、建筑限高、建筑退界、与相邻建筑形态及功能上的协调性等 | 否 |
|  | 5 | 立项过程中公众参与 | 规划、环评审批过程中的公示及诉求、负面反馈意见等 | 否 |
| 土地房屋征收补偿 | 6 | 土地房屋征收征用范围 | 项目建设用地是否符合因地制宜、节约利用土地资源的总体要求，土地房屋征收征用范围与工程用地需求之间、与当地土地利用规划的关系等 | 否 |
|  | 7 | 土地房屋征收征用补偿资金 | 资金来源、数量、落实情况 | 否 |
|  | 8 | 被征地农民就业及生活 | 农民社会、医疗保障方案和可落实情况，技能培训和就业计划等 | 否 |
|  | 9 | 安置房源数量和质量 | 安置房建设用地指标，总房源比率、本区域房源比率、期房/现房比率、房源现状及规划配套水平（交通和生活、就医、就学、就业等配套状况等），安置居民与当地居民的融合度等 | 否 |
|  | 10 | 土地房屋征收征用补偿标准 | 实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似地块补偿标准比较关系（过高或过低均为欠合理） | 否 |
|  | 11 | 土地房屋征收补偿程序和方案 | 是否按照国家和当地法规规定的程序开展土地房屋征收补偿工作；补偿方案是否征求公众意见等 | 否 |
|  | 12 | 拆除过程 | 文明拆除方案的制定和拆除过程的监管，拆房单位既往表现和产生的影响等 | 否 |
|  | 13 | 特殊土地和建筑物的征收征用 | 涉及基本农田征收征用、军事用地、宗教用地等征收征用是否与相关政策的衔接等 | 否 |
|  | 14 | 管线搬迁及绿化迁移方案 | 管线搬迁方案和绿化迁移方案的合理性等 | 否 |
|  | 15 | 对当地的其他补偿 | 对施工损坏建（构）筑物的补偿方案，对因项目实施受到各类生活环境影响人群的补偿方案等 | 否 |
| 技术和经济方案 | 16 | 工程方案 | 此风险因素一般将伴随工程安全、环境影响方面的风险因素同时发生，可依具体项目展开分析（如，易燃易爆项目应考虑安全距离内外可能造成破坏影响；在技术方案中执行的安全、环保标准低，与群众的接受能力不一致；等等） | 是 |
|  | 17 | 地下建筑工程的施工可能引起地面沉降的影响 | 地下建筑工程基本情况，地质条件类似案例调查，实施单位资质和经验，明挖、暗挖及明暗结合开挖和围护方案是否充分及专项评审意见，第三方检测方案。隧道及地下建筑工程引起地面沉降，导致对周边建筑物、构筑物、道路及地下管线损失等 | 否 |
|  | 18 | 资金筹措和保障 | 资金筹措方案的可行性，资金保障措施是否充分 | 是 |
| 生态环境影响 | 19 | 大气污染物排放 | 厂界内、沿线、物料运输过程中各污染物排放与环保排放标准限值之间的关系，与人体生理指标的关系，与人群感受之间关系等，包括施工期、运行期两个阶段 | 否 |
|  | 20 | 水体污染物排放 |  | 否 |
|  | 21 | 噪声和振动影响 |  | 否 |
|  | 22 | 电磁辐射、放射线影响 |  | 否 |
|  | 23 | 土壤污染 | 重金属及有毒有害有机化合物的富集和迁移等 | 否 |
|  | 24 | 固体废弃物及其二次污染（垃圾臭气、渗沥液等） | 固体废弃物能否纳入环卫收运体系、保证日产日清；建筑垃圾、大件垃圾、工程渣土、有毒有害固体废弃物（如医疗废弃物）能否做到有资质收运单位规范处置等 | 否 |
|  | 25 | 日照、采光影响 | 与规划限值之间关系，日照减少率，日照减少绝对量，受影响范围、性质和数量等 | 否 |
|  | 26 | 通风、热辐射影响 | 热源及能量与人体生理指标的关系，与人群感受之间关系，通风量、热辐射变化量、变化率等 | 否 |
|  | 27 | 光污染 | 包括玻璃幕墙光反射污染和夜间市政、景观灯、广告灯、车灯等光污染影响的物理范围和时间范围，灯光设置合理规范性等 | 否 |
|  | 28 | 公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观 | 公共活动空间质和量的变化、公共绿地质和量的变化，水系的变化，生态环境的变化，城市景观的变化等 | 否 |
|  | 29 | 水土流失 | 地形、植被、土壤结构可能发生的变化，弃土弃渣可能造成的影响，是否有水土保持方案等 | 否 |
|  | 30 | 其他影响 | 如文物、古木、墓地以及生物多样性破坏 | 否 |
| 项目建设管理 | 31 | 项目“五制”建设 | 法人负责制、资本金制、招投标制、监理制和合同管理制等 | 否 |
|  | 32 | 项目单位六项管理制度 | 审批或核准管理、设计管理、概预算管理、施工管理、合同管理、劳务管理等 | 否 |
|  | 33 | 施工方案 | 施工技术方案（如高噪声、大扬程、连续施工、夜间施工等），施工措施与相邻项目建设时序的衔接，实施过程与敏感时点（如两会、高考等）的关系，施工周期安排是否干扰周边居民生活、单位生产等 | 是 |
|  | 34 | 文明施工和质量安全管理 | 违反文明施工和质量安全管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况和质量安全事故等 | 是 |
|  | 35 | 社会稳定风险管理体系 | 项目单位和当地政府是否就项目进行充分沟通，是否对社会稳定风险有充分认识并做到各司其职，是否建立社会稳定风险管理责任制和联动机制，是否制定相应的应急处置预案等 | 否 |
| 当地经济社会影响 | 36 | 文化、生活习惯 | 地方传统文化、邻里关系、生活习惯、社区品质等方面的改变，可能引起群众的 不适 | 否 |
|  | 37 | 宗教、习俗 | 可能与项目所在地群众的宗教信仰和风俗习惯有冲突 | 否 |
|  | 38 | 对周边土地、房屋价值的影响 | 土地价值变化量和变化率、房屋价值变化量和变化率等 | 否 |
|  | 39 | 就业影响 | 项目建设、运行对周边居民总体就业率影响和特定人群就业率影响等 | 否 |
|  | 40 | 收入影响 | 项目建设、运行引起当地群众、相关利益者收入水平变化量和变化率，以及收入 不均匀程度变化等 | 否 |
|  | 41 | 相关生活价格 | 项目建设、运行引起当地基本生活价格（水、电、燃气、公交、粮食、蔬菜、肉类等）的提高等 | 否 |
|  | 42 | 对公共配套设施的影响 | 对教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等配套设施建设、运行的影响等 | 否 |
|  | 43 | 流动人口管理 | 施工期流动人口变化、运行期流动人口 变化管理的影响等 | 否 |
|  | 44 | 商业经营影响 | 施工期、运行期对商业经营状况的影响 | 否 |
|  | 45 | 对周边交通的影响 | 施工方案对周边人群出行交通的考虑（临时便道的设置，临时停车场地安排，临时公交站点的布置等），运行期项目周边公共交通情况变化，项目所增加的交通流量与周边路网的匹配度，项目出入口设置对周边人群的影响等 | 是 |
| 质量安全和社会治安 | 46 | 施工安全、卫生与职业健康 | 土方车和其他运输车辆的管理，施工和运行存在的危险、有害因素及安全管理制度，卫生与职业健康管理，应急处置机制等 | 是 |
|  | 47 | 火灾、爆炸及 洪涝灾害 | 项目实施导致火灾、爆炸、洪涝等灾害发生的概率，是否有防火预案、防洪除涝预案和水土保持方案等 | 否 |
|  | 48 | 社会治安和公共安全 | 施工队伍规模、管理模式，运行期项目使用人分析（使用人来源、数量、流动性、文化素质、年龄分布等） | 是 |
| 媒体舆论导向与社会互适性 | 49 | 社会对拟建项目的包容性及其相互适应性 | 与拟建项目直接相关的不同利益相关者对项目建设和运营的态度，包括项目所在地基层政府、社会组织、企事业单位和群众对项目建设实施的认可度（社情民意支持率）和包容度，拟建项目的建设实施和运行发展与所在地区的社会、文化等环境及其发展能否相互适应等 | 是 |
|  | 50 | 媒体舆论导向及其影响 | 拟建项目是否获得媒体支持，是否协调安排有权威力、公信力的媒体公示项目建设信息、进行正面引导，是否受到媒体的关注及舆论导向性的信息 | 否 |
|  | 51 | 历史上遗留的社会矛盾 | 拟建项目建设所在地区历史上类似项目建设曾经引发的社会稳定风险、历史上遗留的社会矛盾 | 否 |
|  | 52 | 项目建设敏感时点 | 拟建项目建设的主要节点与重要时期（党和国家及地区重要节日、庆典、会议、 活动等）之间关系 | 否 |

经对上表分析，识别出的风险因素主要为：项目立项和审批过程中的法律风险、规划选线（选址）风险、工程方案风险、资金筹措及保障方案风险、施工方案风险、文明施工和质量安全管理风险、对周边交通的影响风险、施工安全及卫生与职业健康风险、社会治安和公共安全风险、社会对拟建项目的包容性及其相互适应性及其他风险。各风险因素分析如下：

（1）立项、审批程序风险分析

项目工程方案风险分析主要是论证项目工程技术标准是否符合相关规范标准，工程方案是否合理，是否经过充分的技术论证，是否为当地的社会环境所接纳，是否得到影响较大的单位、居民、其他社会组织的支持。

（2）工程方案风险分析

项目工程方案风险分析主要是论证项目工程技术标准是否符合相关规范标准，工程方案是否合理，是否经过充分的技术论证，是否为当地的社会环境所接纳，是否得到影响较大的单位、居民、其他社会组织的支持。主要的工程方案风险分析如下：

1）低价中标的效益风险。有的企业中标，对成本利润缺乏科学缜密的分析预测，加之有些中介机构提取高额的中介费和信息费，将项目的利润几乎榨干，施工企业获取了“鸡肋”工程，效益更是风险难测；

2）市场价格变化的风险。主要包括：劳动力市场、材料市场、设备市场等。这些市场价格的变化，特别是价格的上涨，直接影响工程的效益；

3）甲方资金不到位的风险。甲方资金不到位，不能按计划拨付工程款，有的建设单位让施工单位垫资，如数额较大，会给施工单位造成很大的风险；

4）国家金融政策调整导致风险。国家对存贷款利率变动、工资税种和税率等进行宏观调控，都会给企业带来一定风险，直接影响着工程项目的效益；

5）结算不及时的诉讼风险。工程竣工后，建设单位对施工企业上报的结算清单会以资金不足、合同条款执行不到位、质量存在隐患等多种借口和理由故意拖欠工程款，由于工程款不能及时结算，导致施工企业与分包队伍、供料商的价格不能及时结算和兑现，这些人和单位如长时间拿不到钱，则会将施工企业告上法庭，施工企业将面临着巨大的诉讼风险。

6）项目运营过程中，由于运营商的疏忽，发生重大经营问题，如原材料因涨价等因素供应不上、设备安装和使用不当、服务质量低劣、发生重大工伤事故以及职工队伍混乱等，将致使项目达不到预期运营指标。这些问题如不妥善处理，可能使项目无法按计划运营，最终影响债权人和项目发起人的利益。

（3）资金筹措和保障风险分析

本项目的资金筹措方式是上级专项资金，这就要求建设单位把握好资金的筹资渠道，以免筹集不到资金，影响项目的开工建设。此风险对项目影响一般。

（4）施工方案风险分析

1）施工图纸不到位或原设计与实际不符的风险。工程项目实施过程中，由于施工图纸不完整、变更多、图纸不配套，甚至边建设边设计，将会严重影响施工单位的工程进度；

2）外部干扰的风险。由于建设方协调不好，会有当地村民阻扰施工，将严重影响施工进度，造成停工，形成损失；

3）地质条件发生变化的风险。施工过程中实际情况与提供的地质资料不符，处理异常地质情况或遇到其他障碍物，都会增加工作量和延长工期，从而增加工程成本；

4）气候条件变化的风险。如施工所在地遭遇台风、暴雨、洪水、泥石流等不可抗拒的自然灾害，都会造成工期的拖延和财产的损失。

5）合同签订与履行方面的风险

合同履约方面存在风险。一是质量安全风险。质量与安全管理是工程项目施工管理的重要内容，施工人员不能严格按设计图纸、有关标准和规范组织施工，而导致工程质量低劣或安全事故；二是工期风险。在施工过程中，由于施工企业对工程项目的施工准备不充分，资源配备不足，管理失控或其他方面的原因导致工期滞后；三是效益方面的风险。由于成本控制不严，管理不善或其他诸多方面的原因导致项目亏损。

（5）文明施工和质量安全管理风险分析

项目施工期可能会出现违反文明施工和质量安全管理的相关规定，造成环境污染，停水、停电、停气，影响交通等突发情况和质量安全事故等，故而引发风险。

（6）对周边交通的影响风险分析

本项目施工时出入车辆较少，不会影响交通安全。项目运行阶段，道路恢复正常使用，不存在相关风险。

（7）施工安全、卫生与职业健康风险分析

项目在施工期可能会因为施工人员的安全意识淡薄、卫生知识匮乏、缺乏对自身职业健康认识不足等造成对自己或他人的伤害。

（8）社会治安和公共安全风险分析

该项目的建设是否会存在社会治安隐患，尤其是施工期间是否会对当地居民的生产生活带来影响，从而造成施工单位人员与当地居民之间的矛盾冲突等事件的发生。

（9）社会对拟建项目的包容性及其相互适应性

该项目的建设是能否在建设初期对利益相关者进行充分宣传和沟通，全面性、多轮次公开项目进展情况释义明理、消除误解，做到项目建设进展公开透明、信息传播及时准确、宣传解释全面到位，进而最大可能降低保证公众的知情权、参与权和建议权，消除群众对项目的误解和疑虑。

3、风险估计

经过分析，对本项目单因素风险程度进行估计，存在6个“一般”单因素风险、3个“较小”单因素风险。

4、社会稳定风险管控措施

（1）政策规划和审批程序

严格按照国家相关规定和建设程序，逐步实施，以防止因简化程序而被人抓住把柄陷入被动，致使项目推进受到影响。同时，应避免出现未批先建等违法违规情况的发生。设立相应的监管部门，加强监督检查，增强合规合法性管理。对项目前期进展情况实行公开透明化，接受公众监督。根据国家相关规范，办理所有前期审批手续，严格控制各阶段项目投资金额，符合相关规划以及基础设施建设要求，做好周边居民和企业的协调工作。

（2）技术和经济方案

技术经济方面主要为资金筹措与保障风险因素，该类风险主要表现在项目资金能否顺利单位以及资金量能否满足项目的建设需要等问题。

针对上述风险因素，建议采用以下风险防范和化解措施来降低其风险等级：

1）应尽快制定资金筹措方案，包括：出资金额、出资形式和到位时间。

2）尽快建立准确详细的资金使用计划和严格的资金管理制度，保障项目建设所需资金按计划及时足额到位，以及资金使用安全。

3）适时了解资金使用情况和阶段性需求计划，根据实际进展情况适时调整投资计划，调整资金安排，保障项目顺利实施。项目在前期论证中应充分考虑各种可能出现的问题，将项目的资金进行系统的论证，以保证资金量能够满足项目建设的需求；

4）项目建设单位应协调项目前期费用、建筑材料费用等的资金问题，以精简节约为原则，合理使用项目资金；

5）项目建设单位应在原有项目资金的基础上，设立一份保证金以保障项目的顺利进行。

（3）项目建设管理

项目管理方面主要为文明施工和质量管理风险因素，该风险因素主要包括施工过程中施工人员的不文明施工等；以及施工中对项目建设质量的把握等问题。

针对该风险，建议采用以下风险防范和化解措施来降低其风险等级：一是制定施工管理规定，严格管理施工人员的施工行为，对违反规定的员工进行严厉的处罚；二是在施工期间对施工质量进行全程监督，在竣工验收阶段，对项目进行严格的检查，发现质量问题，应责令项目施工单位返工重建。

（4）当地经济社会影响

当地经济社会影响方面主要为流动人口管理风险因素，主要表现在项目实施和运营阶段，外来施工人员和新增工作人员对当地居民生活习惯影响等方面的影响。

建议采用以下风险防范和化解措施，在实施阶段，对项目施工地的施工人员进行封闭式管理，建立施工人员项目管理条例，约束施工人员可能妨害当地居民的不良行为；建立项目监督管理小组，接受当地居民的投诉，并对施工人员进行监督管理，对其中违反相关规定的人员进行严格处理；组织定期或不定期的集体活动，设立活动室等为施工人员提供足够的业余活动。

（5）质量安全和社会治安

1）施工安全、卫生与职业健康

施工现场是人流、物流、信息流的汇聚地，是施工管理的重点和难点，是事故隐患多发地点，施工企业施工现场露天高空作业多，多工种联合作业，人员流动大。

建议采用以下风险防范和化解措施：一是加强施工现场安全施工管理力度，在施工现场改善施工作业人员条件，消防事故隐患，落实事故隐患整改措施，防止事故伤害的发生；二是建设单位充分重视安全生产，委托有着丰富经验的单位参与建设，并严格按照国家具体程序组织招投标工作，挑选符合条件的施工单位；三是在施工过程中要求施工单位明确体系中各岗位的职责与权限，建立并保持一套工作程序，对所有参加体系工作的人员进行相应的培训。

2）社会治安和公共安全

社会治安和公共安全风险因素主要表现为项目建设施工人员在施工阶段的安全问题、施工人员与当地居民的冲突、影响周边治安情况等可能发生的公共安全事件等。

风险防范和化解措施主要有：一是规范施工人员作业，建立施工监督组，保障施工人员安全；二是制定相关制度、定期或不定期的举行职工活动、建设职工活动中心等规范职工业余生活习惯，对于与周边居民发生冲突的事件予以严肃处理；三是项目工地进行封闭式管理，加强治安巡逻并与公安部门建立联动报警系统；四是组建安全巡查小组，对易发生火灾等安全事故的地点进行重点排查，加强人员安全意识，发现有危险前兆的应及时汇报，并作出快速处理。

（6）媒体舆论导向与社会互适性

项目建设单位应加强正面舆论的宣传和信息公开化、透明化，借鉴同类项目曾发生的各类风险事件，制定舆情预警、监测、社会舆论研判机制，积极针对出现的舆情信息及时建立畅通的公众沟通渠道及参与平台，及时回应和解决群众担忧的问题。

  - 风险应急方案

为保障建设单位安全平稳运行，防范和化解建设单位运行风险，维护稳定，结合工作实际，特制定本预案作为参考。

### 工作原则

1、客观性。对风险状况的监测、预警和信息报送时要深入了解和掌握情况，力求客观公正地反映事物全貌和事件产生、开展的整个过程，不得主观臆断和猜测。

2、真实性。要实事求是地开展风险状况的监测、预警和信息报送，如出现涉及运行风险的情况不得瞒报、欺报，也不得夸大事实或虚报事实。

3、及时性。如突发重大事项，要在第一时间内采取处理措施并上报。

4、准确性。对突发事件的情况上报应先简要说明情况,随后补报详细情况，准确说明事件产生的背景、原因、事态开展的程度及当前采取的措施及效果，下一步可能出现的状况和建议采取的应对方案。

5、保密性。要严格按照建设单位的要求，在处理风险、报送风险信息时特别注意各类信息情况的保密，未经组织批准不得向外界透露风险的相关信息。

### 组织机构

1、成立风险应急处置领导小组[以下简称领导小组]。组长由主管领导担任，副组长由副职领导担任，成员由各科室负责人担任。

2、成立风险应急处置领导小组办公室，办公室设在满井镇人民政府。

### 职责

由风险应急处置领导小组负责领导风险的处置工作，切实维护稳定。领导小组各成员要在领导小组办公室的统一协调下，各负其责，密切配合，做好对风险的监测预警，及时报告突发风险情况，维护稳定。

### 领导小组例会制度

领导小组例会每半年召开一次，会议由领导小组办公室组织，会议的主要任务是分析当期运行情况及形式，研究风险工作中的重大问题，明确工作责任，制定下一步应对风险工作的措施。

### 突发事项报告制度

出现可能影响运行的重大风险事项，应及时[不超过2小时]向领导小组长报告，按照领导小组的安排，领导小组办公室在事件发生后24小时内提交书面报告，报告内容应包括:

1、发生突发事件的单位名称、地点、时间；

2、突发事件的原因、性质、等级、危害程度、影响范围；

3、事态的开展趋势、可能造成的损失、拟采取的应对措施；

4、需其他单位配合行动的工作。

### 处置程序

1、组织

领导小组视情况组织召开成员会议，对形势进展分析，研究处置预案，明确责任，形成最终决策。

2、实施

制定针对不同类别风险的处置措施，建立应对不同情况危机的快速反响机制。对已发生和可能发生的风险事件，应及时提出化解矛盾、消除隐患的具体建议，在已有处置预案的根底上针对个体事件进展调整和完善。领导小组办公室对工作实施情况进展严密持续地监视，并向领导小组及时提出工作建议与改进措施。

3、善后

对突发事件的全过程进展彻底调查，查清事件的原因，统计直接损失和间接损失，明确相关人的责任并提出相应的处理建议。

4、总结与上报

在风险处置完毕后应总结整个事件始末经历教训和处理结果，并向领导小组提交书面报告，提出下一步工作措施和完善相关制度的建议，并视情况向上级有关部门汇报。

# 研究结论及建议

## 主要研究结论

1、建设必要性

项目的建设解决了农田基础设施滞后问题，满足了村民农业生产需要。项目实施后能够完善农村基础设施建设，提升当地交通承载力，促进地方经济发展。

2、要素保障性

土地要素保障：项目属于新建，在原有道路上建设，土地要素有保障。

资源环境要素保障：项目为基础设施建设工程，非高耗能高排放项目，其能源消耗量均较小，供应条件可以得到有效供应保障，并采取了相应的碳排放控制措施，满足节能减排的控制要求。

3、工程可行性

项目符合国家政策，公共设施条件满足建设需求，满足项目建需要。

4、运营有效性

项目由所在村委会自主运营管理，组织机构设置合理，人力资源配备齐全，具有完备的安全保障和多元化的绩效考核机制。

5、财务合理性

项目为非经营性质，建设完成后，项目在年运营成本费用全部由财政拨款，可保证正常使用、维护和管理，满足项目运营需求。

6、影响可持续性

项目投资少、风险小，具有良好的社会效益，项目完善农田基础设施建设，是改善农田道路条件、建设社会主义新农村的需求，同时为宾县乡村的快速发展提供可靠的基础和保证。

7、风险可控性

本项目经过风险防范措施的实施的化解，工程属于低风险范畴，风险具有可控性。

经对本项目全面调查、分析和论证表明：项目经济效益好，社会效益明显，技术先进可靠，项目在采取防范和化解措施，社会风险较小，已具备建设条件。

## 问题与建议

1、问题

（1）项目资金不能按时到位，影响项目建设进度。

（2）项目管理不善，影响工程质量和进度。

2、建议

（1）建设单位应做好项目的前期准备工作，落实资金，以保证项目的顺利实施，并达到预期目的。

（2）项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。

（3）本工程中需要政府各部门和主管单位批准的内容应该在项目建设前作好审批、协调工作。

（4）根据资金落实情况，建议建设单位在下一步工作中对项目投资进行更详细的测算，以使项目投资接近实际投资需要，从而尽可能节约项目投资，保证项目建设工期的要求。

- 附表附图和附件

- 项目建设投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砂石路 | 330.33 |  |  |  | 330.33 | m | 44340 | 74.5 |
| 2 | φ800单孔圆管涵 | 4.32 |  |  |  | 4.32 | 座 | 6 | 7200 |
| 3 | φ800双孔圆管涵 | 2.40 |  |  |  | 2.40 | 座 | 2 | 12000 |
| 4 | φ1000单孔圆管涵 | 7.20 |  |  |  | 7.20 | 座 | 3 | 24000 |
| 5 | φ1500单孔圆管涵 | 3.60 |  |  |  | 3.60 | 座 | 2 | 18000 |
| 6 | 1-5*2方涵 | 4.00 |  |  |  | 4.00 | 座 | 2 | 20000 |
| 7 | 1-4*2方涵 | 1.80 |  |  |  | 1.80 | 座 | 1 | 18000 |
|  | 小计 | 353.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.65 |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 |  |  |  | 10.61 | 10.61 |  |  |  |
| 2 | 监理费 |  |  |  | 5.30 | 5.30 |  |  |  |
| 3 | 项目前期工作咨询费 |  |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 4 | 工程保险费 |  |  |  | 1.06 | 1.06 |  |  |  |
| 5 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 1.06 | 1.06 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 19.84 | 19.84 |  |  |  |
| 一、二项合计 |  | 353.65 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 373.49 |  |  |  |
| 三 | 预备费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 6.01 | 6.01 |  |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  | 6.01 | 6.01 |  |  |  |
| 四 | 建设估算合计 | 353.65 | 0.00 | 0.00 | 25.85 | 379.50 |  |  |  |

项目建设地点

项目区域位置