说  明  书

1.任务依据及测设经过

1.1任务依据

本项目为富强街道龙华村屯巷道项目，目前该段建设标准为支路，路基宽度4.0m，砂石路面。富强街道龙华村屯村内道路是保证沿线村镇出行的重要保障，由于通行车辆的持续增长，旧路使用状况较差，已无法满足当地居民的出行，行车存在安全隐患。

便利的交通条件，通畅的运输通道，将促进沿线农业及公路运输事业的发展。综上所述，亟需进行改建。

受齐齐哈尔市碾子山区富强街道办事处的委托，黑龙江蓝图测绘设计咨询有限公司(以下简称我公司)承担本项目的勘察设计工作，勘察设计工作的主要依据是：

本工程遵照下列标准、规范、规程进行设计：

- 《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)(2016年版)

- 《城市道路路线规范》（CJJ193-2012）

- 《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）

- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

- 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2004] 16号)

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

- 《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

- 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 1499.1—2008)

- 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB l499.2—2007)

现行其他有关标准、规范、规程、规定。

1.2测设经过

我公司自接受任务后立刻开始进行准备工作，组成富强街道龙华村屯巷道项目组。公司总工办召集施工图设计项目组成员会议，对技术标准的掌握、质量要求和勘测周期作了明确、具体的规定。在此基础上，项目组根据本项目技术特点和《勘察设计指导书》，制定了工作计划及相应的质量保证措施，控制勘察工期和质量，建立事先指导、中间检查、成果审查三个环节的质量控制，使整个勘察过程按照计划进行。项目组于2024年3月20日进驻外业现场龙华村屯开展外业工作，至3月29日外业全部结束。于3月30日通过了由我公司总工办组织的外业验收，随即进入一阶段施工图设计阶段，并于2024年3月提交一阶段施工图设计文件。

2.技术标准

根据交通量预测结果，结合现有公路状况实际特点，综合考虑本项目在区域路网的地位和作用，确定本项目设计标准。根据本项目交通量和交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)中关于道路等级的选用，确定龙华村屯村内道路采用设计速度20km/h的四级公路。其主要技术指标表见表2-1：

主要技术指标表               表2-1

| 指标名称 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路等级 |  |  | 支路 |
| 设计速度 |  | Km/h | 20 |
| 路基宽度 |  | m | 4 |
| 圆曲线最小半径 |  | m | 0（村内平交处） |
| 最小缓和曲线长度 |  | m | 15 |
| 停车视距 |  | m | 20 |
| 最大纵坡及坡长 |  | %/m/处 | 8/60/1 |
| 竖曲线最小半径 | 凸型 | m | 3000/1 |
|  | 凹型 | m | 3000/1 |
| 竖曲线最小长度 |  | m | 20 |
| 桥涵设计荷载等级 |  |  | 公路-II级 |
| 设计洪水频率 |  |  | 1/25 |
| 地震动峰值加速度系数 |  |  | 0.05g |

3.路线走向及主要控制点

本项目路线全长1.669km。

- 主要控制点：龙华村屯村内

4.意见执行情况

- 施工图设计文件中的建设规模和技术标准等均按照相关规范及业主意见执行。

5.主要工程规模

主要工程规模一览表            表5-1

| 指标名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、路线 | 路线长度 | Km | 1.669 |
|  | 圆曲线最小半径 | m | 25 |
|  | 最大纵坡 | ％ | 3.455 |
| 二、路基、路面 | 路基计价土石方数量 | 1000(m3) | 00 |
|  | 水泥混凝土路面 | 1000(m2) | 5.008 |
| 三、桥梁涵洞 | 小桥 | 延米/座 | / |
|  | 涵洞 | 道 | 1 |

6.沿线自然地理特征、地质条件概况

6.1地理位置

碾子山区地处大兴安岭东麓余脉，位于齐齐哈尔西北部，距中心城区直线距离约90千米，铁路距离113千米。东、南、西与龙江县毗邻，东北与甘南县接壤，西北与内蒙的扎兰屯市相连。地理坐标北纬47°29′~47°41′，东经122°53′~123°05′。

6.2 地形、地貌

碾子山区地处大兴安岭东麓余脉，约3∕4的地表为低山丘陵，大小山头共有170多个，其余的1∕4为雅鲁河低漫滩，是齐齐哈尔市辖区中唯独一个不在松嫩平原之中、有真山的区。境内低山丘陵绵延起伏，既有市区第一高峰大黑山和第二高峰碾子山，又有嫩江水系流量最大的支流雅鲁河。地势西高东低，起伏较大。区境南北宽，东西窄，中心部位稍有凸起，呈不规则菱形状。

6.3 气候、气象

碾子山区的气候属于中温带底限偏寒、半湿润、大陆性季风气候。四季分明:春季55天，气温回升快，降水少，"十年九春旱"，一般需抗旱播种;夏季45天，温热多雨，日照长，有利于农作物的生长发育;秋季50天，降温快，降水少，晴天多，秋早霜，低洼地块容易形成霜冻，对农作物造成贪青歉收的威胁;冬季215天，漫长寒冷，少雪干燥。处于全省第二积温带下限和第三积温带，年平均积温2 600℃~2 650℃，列全市各区之末;年平均气温3.2℃，极端最低气温-37.4℃，极端最高气温40.2℃;无霜期132天左右。年平均降水量为450毫米。

6.4 水文水系

碾子山区是大兴安岭的一部分，因此其地质构造和地质发展历史，与大兴安岭相同。其山体岩石以华力西期的花岗岩为主，并夹杂有燕山期的花岗斑岩。巨大的花岗岩体，成为齐齐哈尔市区重要的石材生产基地。碾子山区系大兴安岭余脉，属低山丘陵地貌，域内低山丘陵连绵不断，既有被誉为鹤城第一峰的大黑山（低山）和170余个丘陵，又有嫩江最大的支流雅鲁河，是齐齐哈尔市7个市辖区中唯一一个依山傍水的区。

6.5 自然资源

### 矿产资源

碾子山区自然资源丰富，是中国麦饭石之乡，也是齐齐哈尔市的建筑石材生产基地。截止到2014年地下埋藏着花岗岩、闪长岩、麦饭石、河流石、黑粘土等5个系列26个品种的非金属矿产资源，还有稀有金属矿产资源钇和铌，其中最珍贵的是华丰麦饭石，储量约1.4亿立方米，D级，花岗岩分布面积16平方千米，储量约15亿立方米，质地优良。

### 植物资源

截止到2001年地上生长着白柳条、羊毛、蜂蜜、蘑菇、榛子、苍术、桔梗、黄芩、赤芍、苦参、龙胆草等67种中草药，是盛产中草药的"宝地"。

6.6 地震情况及地震动峰值加速度系数

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2015)，路线所经区域地震动峰值加速度为0.05g，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)的规定，本项目主要工程构造物不需进行专门的抗震设计，仅采用构造设防措施。

6.7 交通运输状况

碾子山区滨洲铁路自345.5千米处入境，在375千米处出境，客货运行线路29.5千米，设碾子山和吉新河两个站，与俄罗斯相通。302省道(亦称碾北公路)在碾子山区北端与内蒙相连，经由城区，终达北安。碾甘(碾子山~甘南)、碾景(碾子山~景星)、碾成(碾子山~成吉思汗)、碾蘑(碾子山~蘑菇气)等主要公路形成交通网络。1985年环城公路建成后，实现了汽车村村通。

8.各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项

8.1施工中的重点工序

本项目施工质量的重点是旧路利用加宽环节，施工时要严格按照各章节的工艺要求。控制浅挖路段的边界和强度，保证既充分利用旧路强度，又能保证最小压实厚度。

8.2施工期保通的建议

本项目为利用既有旧路路基的改扩建工程，本次设计对于施工期间社会车辆绕行方案进行详细研究，按照建设单位的要求，尽量采用全封闭交通施工。

9.原有旧路的利用和废弃情况

本项目为完全利用既有道路维修，路线全长1.669km。

10.废弃拆毁原有桥涵及其他构筑物情况

无。

11.原有路基、路面情况

通过对既有道路调查，旧路设计标准采用20km/h的支路，路基宽度为4m，砂石路面，既有旧路路基整体状况较好，主要病害为深车辙、波浪等，现有旧路平均填高0.2-0.4m，填方路基边坡坡率为1:1.5，通过外业调查，现有旧路路基总体上路基稳定，强度较高，可以加以利用。

12、与周围环境和自然景观相协调情况

为进一步减小道路建设过程中对当地居民日常生活的影响和对原有环境的破坏，尽量使道路建设同周围环境和自然环境相协调，本次设计通过以下措施进行控制：

1）尽量减小施工对当地居民正常生活的影响和对影响地区环境的破坏，施工中要注意对周围环境的影响，在村屯时避免在夜间进行施工、进料、以免影响到当地人民正常生活。

2）对于施工便道、运料道路应采用道路硬化、洒水等措施，防止扬尘。对于运输砂、石料的运输车辆必须采取相应的遮盖措施。

13、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况

本段道路平面控制测量采用GPS测量技术布设。GPS测量技术可以在短时间内迅速而准确地获取空间三维定位数据，它具有测站间不受通视条件影响、操作简便、测程远、精度高、速度快、节省人力等优点，能快速完成道路测区内的高级控制测量，为线位、桥位测量提供可靠的基础数据。

在文件编制过程中，积极开发利用计算机辅助设计，设计文件中各种图表由计算机出图率达到100%。在路线、路基路面、桥涵等各项设计中均采用相应设计软件进行设计，不仅提高了设计速度，而且保证了设计质量。