总体设计说明书

# 1.任务依据及测设经过

泰来县江米育肥场入场路1道路工（K0+000-K2+ 012.399），原有路面为砂石路，此次全部采用新建。路面结构采用沥青混凝土。起点位于泰来县C016平洋-哈拉道路，终至泰来县江米育肥场，基本走向是由北向南。行政区划属齐齐哈尔市泰来县，路线总里程2.012km。

本项目的建设，将有利于提乡镇农村公路联网水平，改善公路交通落后面貌是服务和保障民生、推动现代农业发展，助力产业与经济发展的重要举措。

1.1任务依据

根据泰来县农村公路事业发展中心的委托，中联合创设计有限公司承担了泰来县江米育肥场入场路1道路工程项目的一阶段施工图设计任务。

1.2测设经过

中联合创设计有限公司承担本项目的勘测工作，2022年4月进场开始进行外业勘察工作,历时3天完成外业勘测工作。

外业期间根据纸上定线成果对沿线的工程地质、桥涵水文、交叉工程、占地拆迁、筑路

材料及旧路、排水与防护等进行了大量的调查工作，外业调查成果通过验收满足设计需求，并于2022年5月完成施工图设计文件的编制工作。

## 1.2.1工程测量

本次平面控制测量使用GPS静态定位方法施测，全线通过与国家三角控制点联测，布设一级GPS控制点，以边网结合形式构网，全线共布设GPS点5个。坐标系统采用国家2000坐标系统。

高程测量采用四等水准精度，采用电子水准仪、铟钢尺，用四等水准测量方法施测。高程系统采用假定，全线共布设水准点5个。

## 1.2.2路线测设简况

中桩放样使用GPS RTK技术进行路线放样，同时利用水准进行中平测量。放样时首先对邻近控制点进行核查，同时对前一次的连接处重合2个放样桩进行校核,中桩间距50m，地形变化点和特殊位置进行加桩，测量精度满足规范要求。

本项目地形图均采用一万地形图矢量化处理并补调加密地形点后再叠加工点地形图绘成，地面模型建模后直接作为公路CAD集成系统的基础数据使用，宽度为路线中线两侧各400m。

横断面测量：沿路线进行了横断面实测，横断面测量采用水准测量取点。

## 1.2.3路基、路面调查

(1)对不良地质路段（翻浆、软基等）有针对性地进行调查，摸清其成因、特点和现状情况，为设计提供了可靠的依据。

(2)调查沿线砂、石料场，并对有代表性的料场取样进行了相关的材料试验。

(3)调查了与本项目相交公路的路基、路面、排水等情况。

## 1.2.4桥涵勘测

本项目没有桥梁，有两处涵洞。采用GPS配合水准仪对涵洞进行相关数据测量。

## 1.2.5路线交叉调查

就沿线所交叉的各等级公路及管线的现状和规划情况，以及相关技术标准，调查并取得相关资料。原有旧路主线共存在平面多处交叉，有田间土路，有两处场区大门为水泥混凝土路面。

## 1.2.6筑路材料调查

在地方交通运输局等部门配合下，对于片块石、碎石、天然砂砾、中粗砂料场及钢材、水泥、石灰等材料的储量、价格、运距、运输条件和方式等进行了调查，并根据需要进行样品采集、分析。由于本项目借方量较小且征地困难，土场为购买。

# 2.技术标准

2.1标准规范

本工程遵照下列标准、规范、规程、指南进行设计

工程建设标准强制性条文（公路工程部分）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《公路勘测规范》（JTG C10-2007）

《公路勘测细则》（JTG/T C10-2007）

《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）

《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）

《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）

《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》（JTJ 017-96）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTJ D63-2007）

《公路抗震规范规范》（JTG B02-2013）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTJ/T B02-01-2008）

《公路桥涵施工技术规范》（JTJ/T B50-2011）

《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）

《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发〔2007〕358号）

《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》（交公路发〔2007〕359号）

《路基土工试验规程》（JTG E40-2007）

《公路环境保护设计规范》（JTG/B04-2010）

《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTG/TB07-01-2006）

2.2设计标准

技术标准与技术指标见下表。

| 指标名称 |  | 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路等级 |  | 级 | 四级 |
| 设计速度 |  | km/h | 30 |
| 路基宽度 |  | m | 6.5 |
| 路面宽度 |  | m | 4.5 |
| 圆曲线最小半径(最大超高8%) |  | m | 30 |
| 不设超高的圆曲线最小半径 |  | m | 350 |
| 平曲线最小长度 | 一般值 | m | 150 |
|  | 最小值 | m | 50 |
| 停车视距 |  | m | 30 |
| 最大纵坡 |  | %/m | 0.8/300 |
| 最小坡长 |  | m | 100 |
| 竖曲线一般最小半径 | 凸型 | m | 250 |
|  | 凹型 | m | 250 |
| 竖曲线最小长度 |  | m | 25 |
| 设计荷载等级 |  |  | 公路-Ⅱ级 |
| 路基、涵洞设计洪水频率 |  |  | 小桥1/25，涵、路基不做要求 |
| 地震动峰值加速度系数 |  |  | 0.10g |

考虑项目为翻建工程，最大限度的利用旧路，节约工程投资是主要控制指标。最大限度的利用旧路是选择线位的关键因素。，综合考虑原有旧路路基宽度及占地范围，确定采用单车道四级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度采用6.5m，路面宽度采用4.5m。

# 3.路线起讫点、中间控制点、全长、所经主要城镇、河流、公路及铁路等工程概况

考虑到本段工程与现状路网的衔接，充分发挥本段公路的使用功能，，结合区域路网及与既有道路衔接。路线总里程2.012km。

路线主要控制点：平洋-哈拉道路两侧。

本项目公路网情况单一，主要运输材料可通过公路运输至工地，其余远运材料可以通过铁路运输至泰来站，再汽运至工地。

本项目路线全长2.012km，原有路面为砂石路，此次全部采用新建。建设标准为四级公路路标准，路基宽6.5m，路面宽4.5m，单车道。沥青混凝土路面9064m2。

# 4.沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系

项目所经区域属温带大陆性季风气候，其主要特点是：春季多风少雨干旱，夏季温热湿润，秋季短暂多风凉爽，冬季寒冷干燥漫长。气温由南向北逐渐降低。路线所经地区年平均气温1.7度，最低气温在一月份，平均气温－22.5～－17.6℃之间，封冻期一般在11月份。多年平均降雨量390毫米左右，降雨主要集中在6～8月份，占全年降雨量一半以上；全年蒸发量大于降雨量，属干旱地区。最大冻深2.3米，季节性最大冻深达2.6米，冻融时间在每年的10月底至翌年4月中旬。冬季主导风向为西北风，最大风速为35米/秒。

根据《黑龙江省抗震设防工作图》，项目所在区域地震动峰值加速度为0.10g，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)，沿线桥梁应做简易设防，本项目无桥梁。

# 5.沿线筑路材料、水、电等建设条件及其与公路建设的关系

沥青：由辽宁盘锦沥青储运站供应；

水泥：水泥由泰来水泥厂供应；

石料：由扎赉特旗丰塬砂石场供应；

砂：由扎赉特旗丰塬砂石场供应；

矿粉：由阿荣旗荣花矿业有限公司供应；

木材、钢材由泰来县供应等;

外购材料石料、砂砾、水泥等由汽车运输至项目沿线。

此外，材料运输需借助于G231公路及农村公路，施工中需加强养护和维修并做好与地方的协调工作。

# 6.与周围环境和自然景观的协调情况

项目确定设计方案时，将路线与沿线环境与景观的协调作为主要因素考虑。公路沿线的环境敏感因素有：拆迁安置、景观协调、水土流失、文物保护、湿地保护和噪声污染等。

# 7.各项工程施工总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项

路基施工前应对基础底面进行必要清理，同时对不良地质路段进行处理，并待稳定后再进行路基填土施工。路基施工的同时，涵洞也同时进行，且涵洞应提前完成，以便做好路基填土与涵洞的衔接，避免涵洞两侧路基填土沉降，给行车带来不利。

路面施工前对路基强度进行全面检测，对不合格路段一定要处理，使其达到设计要求，方可进行路面施工。路面施工时要注意各层之间的连接。

# 8.新技术采用及计算机应用情况

项目平面控制基准坐标点及导线点采用GPS测量技术布设。GPS测量技术，可以在短时间内迅速而又准确地获取空间三维定位数据，它具有测站间不受通视条件影响、操作简便、测程远、精度高、速度快、节省人力等优点，能快速完成公路测区内的高级控制测量，为线位、桥位测量提供可靠的基础数据。

本项目中广泛应用了计算机辅助设计系统CAD，并采用西安立德公路工程咨询有限责任公司开发的《纬地设计软件》进行路线计算程序设计，利用数字地面模型进行综合设计，极大地提高了设计精度和速度。文件编制全部为计算机绘图、制表，使计算机出图率达到了100%。

9.与有关部门的协商情况

在勘测阶段，我公司就路线、路面方案征求了地方政府和交通运输局的意见，泰来县交通运输局同意我公司提出的路线方案，对本项目的建设非常重视，表示将对本项目的设计和建设提供大力支持，创造便利条件，保障项目的顺利实施。