| 编号 | 设备名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中成药灭菌柜 | 1 | 中成药灭菌柜 （一）基本性能 1、柜体： 该设备为卧式矩形内外双层结构，设备内胆采用δ＝6mm优质耐酸不锈钢304焊接制成，外层为优质压力容器板，设计压力0.245Mpa，符合钢制压力容器的相关规定和要求。 具有标准GMP验证接口，方便用户随时进行设备温度验证； 2、密封门：双扉机动门、硅橡胶密封圈、压缩空气密封技术。 开关方式：电机驱动锁紧机构上下平移。 安全联锁：门未密封、内室不允许进汽；内室有压力、不允许开门；完全符合压力容器的安全联锁标准。 双门互锁：两侧门不能同时开启。 3、管路系统。 控制阀门全部采用进口角座式气动阀，材质316L不锈钢，水环式真空泵，空气过滤器（呼吸器）配备高性能生物过滤器，316L滤筒，聚四氟乙烯滤芯，过滤精度≤0.22um。蒸汽过滤器为2—5um金属烧结性过滤器，去除蒸汽杂质。 4、控制系统 设备控制环节主要由主控制器PLC、微机触摸屏、温度压力传感变送器、打印机、记录仪及其它控制元件组成。 PLC具有大容量内存可以支持用户多品种、多工艺的不同程序设计存储使用。系统设置三级密码保护功能，以充分保证操作工艺安全性。配备面板式微型针式打印机实时输出“压力、温度、时间、F0值”等参数的报表和曲线处理。同时配备记录仪作为独立的灭菌报表记录系统。温度、压力传感器分别作用于系统控温及灭菌记录。 （二）技术参数 设计压力： 0.245MPa 设计温度 139℃ 工作压力： 0～0.22MPa 工作温度 105～134℃ 热均匀度： ≤±1℃ 控温精度 ≤0.5℃ 设备规格：1.0m3 内室尺寸（L×W×H）：1250*680*1180mm 外形尺寸（L×W×H）：1550*1420*2150mm 设备净重：1850Kg 蒸汽0.3~0.5Mpa： 50Kg 水源0.1~0.3Mpa：300Kg 压缩空气0.5~0.8Mpa：0.1m3 电源AC380V、50HZ：4KW 主体材质：内胆、门板、内室管道：304不锈钢 控制模式：PLC+触摸屏控制；打印机+记录仪2套灭菌报表输出装置 物料装载：灭菌车+搬运车+料盘装载：0.6~1.0m3 |
| 2 | 真空干燥机 | 1 | - 真空干燥机 - 基本性能 - 适用于对热敏性物料的干燥，属于静态真空干燥，对干燥物料的形体不会损坏。热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽；带水循环真空辅机，干燥温度自动控制。箱内进气口安装1个气流分流器，使进入烘箱的气流不直接接触物料，箱体内4角全部采用光滑的R角，整机采用304优质不锈钢制备，清洗方便无死角、符合GMP要求。 - （二）技术参数 箱内尺寸（mm）：650×950×1200； 电机功率（kw）：0.55； 烘架层数（层）：6； 烘盘数（个）：12； 烘盘尺寸（cm）：64×46×4.5； 温度范围（℃）：常温-120； 蒸汽压力：0.3~0.6Mpa； 空载状态下真空度：-0.1Mpa； 外形尺寸（mm）：≤1700×1200×1500 |
| 3 | 蒸汽发生器 | 1 | 三回式蒸汽发生器 技术参数 蒸发量：≤1000 公斤。 额定工作压力：≤0.7MPa。 最高燃料消耗量:天然气 80 立方/小时 额定功率：5.8KW。 电源：380V/50HZ。 外形尺寸：3500*1650*2600mm。 总质量：2900 公斤 内胆：3层 |
| 4 | 负压称量系统 | 3 | 负压称量装置 - （一）基本性能 - 是制药洁净厂房中称量操作防尘捕尘设备，由防尘罩、捕尘系统和除尘装置构成，采用轴流无噪音风机和变频无极调速技术，底部安装万向四轮支撑，整机由不锈钢制造清洗方便无死角、符合GMP要求。 （二）技术参数 电机：1.1千瓦； 通风量：60m³/min； 风机：无噪音； 转速：变频无级； 除尘：除尘布袋自动集尘； 外形尺寸mm：≤1400*1200*1800 |
| 5 | 洗烘一体洗衣机 | 2 | - 洗烘一体洗衣机-20 - （一）基本性能 - 适用于制药生产洁净服的洗涤脱水烘干一机一次完成，电脑控制，全自动／手动可选，变频调速，操作简便，节能省电；滚筒采用优质不锈钢材料制作耐腐符合GMP要求。,蒸汽加热采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。 - （二）技术参数 - 工作容量：20kg - 滚筒转速：0-800r/min（变频调速） - 额定电压：220v - 电机功率：2.2kw - 蒸汽压力：0.3-0.4 - 外形尺寸： ≤1200x1000x1450mm - 整机重量： ≤500kg |
| 6 | 手动叉车 | 2 | 一、BX2.0系列不锈钢手动液压搬运车 - （一）基本性能 用于较大物件的搬运，适用于冷库及洁净度、抗腐蚀性要求比较高的制药场所，除了轮子和密封件以外的所有零部件均由不锈钢制作，符合GMP要求，手动液压无能耗环保。 （二）技术参数 额定载荷(kg)： 2000 起升高度(mm)： 85 低放高度(mm)： 195 货叉外宽(mm)： 550 货叉长度(mm)： 1150 自重(kg)： ≤70 二、手动堆高车 - （一）基本性能 是一种无动力、无污染的手柄兼脚踏双重提升的液压堆高设备，适用于制药工厂、车间、仓库和有防火、防暴要求的场地等处的货物搬运和堆垛。 （二）技术参数 额定载荷(kg)： 1000 起升高度(mm)： 1600 门架材料 ：10#槽钢 货叉低放高度 (mm)： 85 货叉长度 (mm) ：900 货叉可调节宽度(mm)： 230-580 起升速度(mm/stroke) ：20 下降速度(mm/stroke) ：可控 前腿外宽 (mm) ：750 手柄操作力(kg) ：24 最小加油量(L) ：1.6 前轮尺寸(mm) ：φ85x50 后轮尺寸(mm)： φ180x50 外型尺寸(mm) ：≤210x750x1450 自重(kg) ：≤120 |
| 7 | 外包装捆扎机组 | 2套 | 每组包含封口机1台、捆扎机1台、束带机1台 |
|  | 束带机 | 2 | 束带机 （一）基本性能 适用于药品、药盒、彩盒、药品包装袋等物品进行联体捆扎, 也可对多片、多条、多根、多盒的较小的硬、软质制品实施成组捆。送帶方法，采用导轨方式，捆包力适度、粘接牢靠，可使用普通纸带、薄膜带、彩色带、防伪带、防静电带材质。 （二）技术参数 单道捆扎时间： ≦3s 捆紧力： 5～60N 捆包尺寸 大：400X200mm 小：30X10mm 体积560X300X490mm 电压：220v 功率：120W 带宽：标准30mm 净 重 36kg |
|  | 捆扎机 | 2 | 全自动打包机 （一）基本性能 全自动捆扎机(高台标准型)可以实现自动打包，台面无需动力，捆扎带缠绕产品或包装件后收紧并将两端通过热效应熔融材料连接。采用黄铜的导带轮解决PP带的卡带问题。采用了硬度为65的高强度刀片，采用了树脂脚轮,更加方便机械的移动和制药车间使用。 （二）技术参数 电源功率 ： 380V/50Hz 750W5A 打包速度 ： 1.5秒/次 台面高度 ： 750mm 框架尺寸 ： 800*600mm 捆扎形式 ： 平行1-多道打包,方式有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关。 适用包带 ； 厚0.6-1.2mm, 宽9-15mm 外形尺寸： ≤900*600*750(mm) |
|  | 封口机 | 2 | 封口机 （一）基本性能 卧式塑料袋封口机适用于所有塑料薄膜、铝箔袋,,复合袋的封口及制袋，是药厂对药品薄膜封口设备，可连续运转，可打出日期、批号等，适用于流水线配套。 （二）技术参数 电源：220V 50Hz 功率：0.52kw 温度范围0-300 封袋高度：65~420mm 封口速度：0~15m/min 封口宽度：4~12mm 外形尺寸：≤800x400x300mm 重量：≤35kg |
| 8 | 空气压缩机组 | 1套 | 空气压缩机组构成： 1.无油涡旋螺杆空压机 2.冷冻式干燥机 3.过滤器：（初级过滤器C系列、精密过滤器T系列、除油过滤器T系列、除油过滤器H系列） 4.储气罐 |
|  |  | 1.无油涡旋螺杆空压机 | 一、无油涡旋螺杆空压机 （一）基本性能 采用无油涡旋压缩机机头，进口密封材料，压缩腔和润滑传动部分绝对分离，确保压缩空气绝对无油，适于药品生产，符合GMP要求；优质不锈钢管道组合，采用全封闭风冷式电机，防护等级IP54，绝缘等级“F”，冷却风扇采用一体式离心风机噪音低，确保足够的冷却风量；机头无需油冷却、润滑，无废水产生。换热面积冷却系统内壁做高温防腐处理。机体内部管路采用锥度加O形圈的双保险密封方式，即全硬管方式无渗漏连接密封，彻底杜绝漏油。高性能品牌核心电器系统放大一档的配置，确保机组长期稳定可靠运行。采用微电脑逻辑控制系统，具有自我诊断及自我保护功能，能及时提示用户更换部件并作必要的维护。可在无人值守的情况下保证一天24小时工作，关机无需等待卸荷。内部抽屉式模块化设计，智能主机轮换运行整机“机械变频”，机体装有减振系统安装无须基础。 （二）技术参数 容积流量 L/min： 2565 排出压力 MPa(G)： 0.8 电机功率：KW3.7KW*6 冷却方式：风冷 最高环境温度 ℃：45 噪音dB(A)： 60±3dB 出口气体润滑油携带量ppm：0 联接方式：皮带 空压机电源及启动方式V/Hz/Ph：直接启动 防护等级：IP54 外形尺寸mm：≤1400*1300*1410 机组重量：≤900kg |
|  |  | 2、冷冻式干燥机 | 二、冷冻式干燥机 - （二）技术参数 容积流量 Nm3/min：2.4 入口空气温度℃： 45 冷却方式 ：风冷 进气压力 Mpa：0.7 适应环境温度℃：45 适应工作制：24 压力露点 ℃：2-10 电源 ：220V 压缩机功率KW：1 压力损失 Mpa：≤0.001 风机功率（W）：20 制冷剂：R22 设备重量 kg：100 外形尺寸mm：≤700*480*800 |
|  |  | 3.过滤器 | 三、过滤器 - （二）技术参数 1、分离/过滤器C系列 容积流量： 2.4m3/min 过滤精度 ：3µ 残留油分量： 5ppm 除水率： 99% 除油污率： 40% 水分负载： 25000ppm 滤芯支数 ：1支 进气温度： <66℃ 工作压力 ：0.8Mpa 初始压降 ＜0.015 MPa 工作寿命： 8000h 重量：2kg； 2、主管路过滤器T系列 外形尺寸：φ105*295mm 主管路过滤器T系列 容积流量： 2.4m3/min 过滤精度： 1µ 残留油分量：1ppm 除水率： 100% 除油污率： 70% 水分负载： 2000ppm 滤芯支数： 1支 进气温度： <66℃ 工作压力： 0.8Mpa 初始压降： ＜0.015 MPa 工作寿命： 8000h 重量：2kg； 外形尺寸：φ105*295mm 3、高效除油过滤器A系列 容积流量： 2.4m3/min 过滤精度:0.01µ 残留油分量: 0.01ppm 除水率: 100% 除油污率: 99.999% 水分负载: 100ppm 滤芯支数: 1支 进气温度: <66℃ 工作压力: 0.8Mpa 初始压降: ＜0.015 MPa 工作寿命: 8000h 重量：2kg； 外形尺寸：φ105*295mm 4、超高效除油过滤器H系列 容积流量： 2.4m3/min 过滤精度： 0.01µ 残留油分量： 0.001ppm 除水率： 100% 除油污率： 100% 水分负载： 100ppm 滤芯支数： 1支 进气温度 ：<66℃ 工作压力： 0.8Mpa 初始压降 ＜0.015 MPa 工作寿命： 2000h 重量：2kg 外形尺寸：φ105*295mm |
|  |  | 4、储气罐 | 四、储气罐 - （二）技术参数 材质：碳钢 储气量m3：1 设计压力 Mpa： 0.8 内径Mm：800 总高Mm：≤2750 |

总计13台套设备。