## 全市地方煤矿安全监测预警平台技术参数

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务性能描述 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大灾害风险监测预警系统 | 1.1.综合监管门户 | 1.1.1.具备多系统单点登录功能。 1.1.2.具备组织机构管理、菜单管理、角色权限管理、用户账户管理等功能，具有局级、矿级两级用户管理、不同级别可以设置不同的角色权限。 1.1.3.统一登录页面，一次登录，可访问任意子系统。 1.1.4.可通过门户系统直接进入任一子系统，包括：安全监控、人员定位、GIS一张图、工业视频、水害防治、火灾预警、重大设备、AI智能分析、智能研判等。 | 1 | 项 | 5 | 5 |
|  |  | ★1.2."一张图"综合展示 | 1.2.1.以图形、图表、GIS等方式对安全监测、人员监测、重大设备监测采用一张图进行集中重点展示。 1.2.2.实现与井下的环境监测、人员定位、设备信息等数据的关联分析，实现对煤矿安全生产的全面监控等。 1.2.3.瓦斯专题数据展示，根据瓦斯报警数量、持续时长、分布区域等为依据，对报警分析数据进行重点展示，分别以年、月、日为单位对瓦斯数据进行统计分析展示。 1.2.4.人员专题数据展示，对下井人数、井下作业人数、领导带班下井、超时报警、求救报警数、传输状态等信息的重要数据进行重点展示，以年、月为单位对领导下井次数统计、领导下井时长统计、人员报警类型统计进行专题展示。 1.2.5.综合展示重大设备状态信息。展示井下重大设备所在的位置及详情信息，详情包含设备名称、设备型号、设备状态等。 1.2.6.应根据井下环境的发展趋势进行综合分析判断，具备提前预警、提前提醒功能。 1.2.7.井下环境报警等级应能设置多级报警，并以不同的颜色区分显示等。 | 1 | 项 | 22 | 22 |
|  |  | ★1.3.安全监控 | 1.3.1.实现安全监测监控系统数据的实时采集和监测，实现监控数据的趋势分析功能，历史数据的查询和分析功能。 1.3.2.开发WEB监测网站平台，按H5的设计标准进行设计，增强图形化实时监测、统计显示功能。 1). 数据实时显示:应具备煤管局、煤矿二级用户管理功能，不同级别的用户登录后，只显示该账号所属的级别所能查看的煤矿范围数据。可根据煤管局、煤矿，两级联动显示、选择任一煤矿应能立即定位到该煤矿实时监测数据，当不选择具体煤矿时，应能自动轮询显示不同煤矿的监测数据。可根据报警类型、传感器类型进行报警设置。应具备重点设备重点监测功能。 2）.报警实时显示,当前报警条数实时提醒功能,当有新报警时自动弹出报警窗口，允许手动打开和关闭报警窗口;根据报警类型不同，播放不同报警声音，同时有多个报警类型时，按优先级最高报警状态播报;报警提示信息前加声音图标，可以手动关闭声音和打开声音。优先级从高到低排序:断电<- 超限<-超量程<-分站故障<传感器故障<-标校报警<-超下限<-开关量报警;报警显示内容如下:应能显示当前报警数据煤矿名称、测点编号、传感器类型、实时数值、状态、安装地点等信息。 3). 今日报警,应能快速查询今日报警信息，包括煤矿名称、测点编号、传感器类型、安装地点、报警开始时间、报警结束时间、报警持续时间、报警原因及措施等信息，并可手动录入报警原因和措施及选择是真实报警或其他报警信息。 4). 历史报警:应能快速查询某一天报警信息， 包括煤矿名称、测点编号、传感器类型、安装地点、报警开始时间、报警结束时间、报警持续时间、报警原因及措施等信息，并可手动修改报警原因和措施及选择是真实报警或其他报警信息。 5).报警处理,实时显示24小时之内的报警信息，并可手动进行处理，输入报警原因及措施，当处理完毕后当前页面不再显示该条报警数据。 6).在实时页面，下图位置滚动显示煤矿断线信息。 7).测点查询曲线功能:选中实时监测界面中任意一个测点，支持鼠标右键对选中的测点进行曲线快速查询，默认查询当日数据曲线。 8）可以对不同煤矿以及同一煤矿不同测点进行实时和历史数据的曲线对比分析。 9）对报警数据进行历史追溯，可查看最后一次报警数据，追溯历史报警轨迹，对比报警实时值，和报警阈值等基本信息，以及包含报警时间段的前后24小时历史曲线。 10)对历史数据的处理可以多维查看，可通过实时数据的一个测点查看此测点的历史数据和历史报警数据。 1.3.3.报表系统，应采用基于模板的报表管理系统进行开发，丰富报表查询类型，提升报表统计查询性能，包括以下报表类型:(1)模拟量报警详表(2)模拟量报警统计表(3)标校报警详表(4)标校报警统计表(5)矿中断详表(6)矿中断统计表(7)模拟量日报表(8)测点历史数据表(9)设备定义表(10)设备故障详表(11)设备故障统计表(12)开关量报警详表。 1.3.4.增强图形化查询分析功能，丰富曲线查询、分析、展示方式，可同时查询不低于5条各类测点曲线数据，进行对比分析。 | 1 | 项 | 15 | 15 |
|  |  | ★1.4.人员定位 | 1.4.1.通过WEB网页,可以查看每个煤矿已注册的人员的各类信息(包括员工 姓名、职务、职称、工种、身份证号码等), 方便上级监管平台进行统筹管理;同时联网终端网页监测每个煤矿井下实时的人员数量及人员明细、并可以查询每个井下作业人员的详细轨迹路线;可按照干部、职务、特殊工种等条件分类查询其下井记录等功能,各类查询都提供打印功能。 1.4.2.矿井导航，集中显示矿井基本情况，包括：矿井编号，入井总人数，网络运行状态，数据上传计算机运行情况；同时作为导航作用，通过点击矿井区位连接到该矿井用户内容。 1.4.3.定位与跟踪，定位与跟踪包含人员定位检索和历史位置追溯，以可视化方式向用户展示每个资产在地图上的位置。借助于数据库，系统可以记录每个标签的基本信息，位置信息，地图信息等，以便于将来查询使用。根据人员姓名，时间范围查询数据库，可以获得在制定时间范围内的行进路线，以可视化方式向用户展示。 1.4.4.领导值班带班管理，根据预设矿井值班，带班表，分矿井实时列表显示跟班，带班，值班领导实时位置，入井时刻，本班持续入井时间，入井路径跟踪（图形，列表显示）分析矿领导带班下井情况。 1.4.5.实时报警，以列表方式记录报警事件，一个报警事件要求包含人员信息，标签信息，触发时间，触发地点等。支持用户按时间，按人员，按地点进行查询。 1.4.6.统计报表，系统可以根据标签编号，人员姓名，部门名称，时间范围，报警事件类别等情况对数据进行统计，并可以导出为Excel，Word等格式报表（支持直接打印）。 1.4.7.以图标和文字方式实时显示设备运行状态，包括设备在线、离线、故障发生的相关信息。 | 1 | 项 | 12 | 12 |
|  |  | ★1.5.工业视频 | 1.5.1.可以按行政区域、煤矿简称快速定位煤矿进行视频实时调阅，展示多路视频的实时分析结果和证据资料，并可关联查看当前摄像头历史报警信息。 1.5.2.支持分屏操作，支持2*2，3*3，4*4、8*8分屏查看。 | 1 | 项 | 6 | 6 |
|  |  | 1.6.水害防治 | 1.6.1.实时查看水害监测系统的监测数据，历史数据及曲线变化。 1.6.2.水害防治系统包括：地表水、降雨量、涌水量、排水量、长观孔。 | 1 | 项 | 6 | 6 |
|  |  | 1.7.火灾预警 | 1.7.1.通过矿山CH4、C2H4、C2H6、CO、O2、H2S等气体、烟雾等的监测值对煤矿火灾发生进行预警。 1.7.2.具备实时数据监测，历史数据查询等功能。 | 1 | 项 | 6 | 6 |
|  |  | ★1.8.重大设备 | 1.8.1.实时展示设备运行参数、报警情况与运行状态，结合设备基本信息统计分析、日常运维统计分析、设备检测检验统计分析、设备联网统计分析、设备工况统计分析、设备安全风险统计分析等多方面分析实时展示设备现在的状态与发展趋势。 1.8.2.重大设备系统包括：主通风机监控系统、矿井排水监控系统、立井提升监控系统、斜井提升监控系统、空压机监控系统、绞车监控系统等。 | 1 | 项 | 7 | 7 |
|  |  | 1.9.AI视频监测分析 | 1.9.1.平台软件包含人工智能AI展示平台和模型训练平台，且将两个平台二合一，算力足够条件下后期可自主训练扩展增加AI场景。避免后续AI场景重复建设收费。 1.9.2.建设场景清单要求模型。负责远程运维，针对场景进行优化训练。 1.9.3.带标记视频实时展示。系统支持分析流实时展示功能，对于分析场景，标记出检测目标单位和监控区域。 1.9.4.分屏操作。视频监控区域支持分屏操作，支持2*2，3*3，4*4、8*8分屏查看。 1.9.5.多元化筛选监控画面。系统支持监控区域筛选，检测事件筛选功能，方便快速定位视频画面。 1.9.6.视频操作功能。实时视频画面支持全屏查看和快速截图功能。报警数据实时提醒。系统支持AI报警数据实时提醒功能，该功能不局限于页面弹窗显示，也可支持语音提醒和第三方报警设备接入。在线状态监测。系统支持接入设备状态监测功能，查看设备状态并快速定位在离线设备。区域管理。树结构存储煤矿监控区域，便于结构化管理显示区域信息。 1.9.7.摄像仪管理：系统支持摄像仪信息的配置管理，包含算法模型绑定，监控区域绑定，摄像仪基础信息绑定，以及流媒体服务绑定功能。绑定摄像仪支持自定义监控区域标定功能。提供真实系统截图，并加盖投标供应商公章。 1.9.8.报警分析：系统对报警数据进行多为度分析，包含折线图、柱状图、饼状图分析。 1.9.9.报警管理：系统对采集报警数据支持多条件查询包含：事件、时间、报警地点、处理状态等。对报警数据支持处理功能，以完成报警责任到人。 1.9.10.报警打印：系统对采集报警数据支持按年月日等条件生成报表并支持在线打印功能。 1.9.11.数据回流：系统支持智能化数据回流策略定制，制定回流策略并在此条件下抓取满足条件图片数据进行回流管理。提供真实系统截图，并加盖投标供应商公章。 1.9.12.对人、设备、环境的隐患识别、监管监察、软件平台可挂载后期政策要求的不同AI子系统，具备可升级能力； 1.9.13.架构设计考虑不断下发的涉及AI政策的子系统文件，采用子系统挂载平台升级模式，避免算力中心重复建设及人工智能相关子系统冗余过多。需要在矿端已部署视频系统基础上进行完善和AI平台开发。具备画面自定义功能，方便矿端随时展示想要的摄像仪画面。进行专门的算法和模型训练，提升识别率。 1.9.14.平台支持AI识别图像查看功能；AI识别实时报警展示功能；系统管理功能；系统支持用户信息，部门信息，角色信息，字典信息，参数设置信息等系统管理功能等。 1.9.15.具备普通视频接入及视频监控功能。不拷走数据进行训练，避免矿方数据丢失。 1.9.16.系统建设必须附加数字资产建立，即建立煤矿模型库资产，图片库资产，便于后续AI项目建设提供数据支持。 1.9.17.模型库资产：生成可在集团或矿端可升级迭代的模型文件，对历史版本保留记录。 1.9.18.图片库资产：建设系统必须按照智能规则进行“数据回流”，智能筛选出有利于模型升级迭代的生产图片数据，按照数字资产存储规则存储。 | 1 | 项 | 116 | 116 |
|  |  | 1.10.AI智能辅助计算服务 | 1.10.1.模型训练平台： 1）按智能化要求模型具备二次训练且训练视频数据不出矿，系统应支持已有算法模型本地化升级，对回流数据进行智能标注。标注完成即可对现有模型进行训练升级，以此提高模型精准度，实现本地化模型迭代，不允许将数据拷走训练，不允许进入非矿端第三方平台训练，严禁数据外泄。 2）模型管理。系统支持算法模型管理，对于需建设的算法模型，支持算法模型本地化升级。提供真实系统截图，并加盖投标供应商公章。 3）在线标注：系统支持对数据回流数据进行在线标注功能。支持标签组管理，支持标签标定等功能。 4）智能标注：系统支持对数据回流数据进行智能标注功能，标注完成数据只需要人工审核完成即可进行算法模型优化使用。提供真实系统截图，并加盖投标供应商公章。 5）模型训练：应具备基础模型，现场不允许拷走数据进行训练或者上传第三方平台造成数据外泄，矿方配合特殊场景进行数据投喂训练，二次部署训练提升模型精度。需提供根据系统提供的模型中选择一个模型，并根据提示选择数据集，可手动设定模型所需要的训练参数，如图像增强方式、输入图片大小、设定训练/验证/测试集比例、训练轮数、批处理数量、学习率、训练模式、提前结束训练条件等参数，也可选择全部或者部分自动智能设置。 1.10.2.AI智能辅助算法服务： 1）防跑车装备状态识别模型：检测防跑车设备开合状态，并根据车辆状态，判断防跑车设备是否开启或者关闭； 2）提升车辆监控统计模型：检测提升车辆运动状态并根据车辆越线动作计算车辆数量； 3）人员违章扒矿车模型：检测车辆运动状态并检测车辆附近人员行为，防止人员攀爬运动车辆； 4）行车不行人模型：检测车辆运动状态并检测人员与车辆轨道位置关系，防止行车时人员进入轨道区域； 5）密闭状态识别模型：识别密闭区域是否密闭完好，发现未密闭完好进行报警处理； 6）水槽异常涌水模型：检测水槽是否出现异常涌水，发现涌水进行报警处理； 7）人员计数统计模型：检测区域人员，设定进出线，人员越线进行人员数量变化，记录人员数量； 8）人员超员预警模型：设定超员阈值，人员统计数量超过阈值进行报警处理； 9）通道堵塞识别模型：检测进出口通道是否被阻塞，发现有物体阻塞及时报警处理； 10）设备运行状态模型：检测设备运动状态，判断设备启动还是停止； 11）堆煤检测模型：检测转载点，溜煤口等地电是否出现堆煤，发现堆煤及时报警。 1.10.3.模型场景服务： 1）提供井上、下各类车场分析。包括:提升井简上、下部车场，采区轨道上下山的上、下部车场。能够通过获取每个车场1路摄像仪，提升井筒中部、井口各1路摄像仪，采区轨道上、下山巷道中的2-4路摄像仪的数据。实现上部车场识别防跑车装备状态、人员违章扒蹬矿车、提升车辆监控统计;下部车场、提升井筒和采区轨道巷识别人员违章扒矿车、行车期间行人。 2）重点监管密闭前分析。各级监管、监察部门要求打设的防止超层越界开采、私自增加采掘工作面等违法违规行为的密闭前:重点监控的防火、防水隔离密闭前。通过每个地点安装至少1路摄像仪，识别密闭是否完好、水槽异常涌水等情况分析。 3）采煤工作面分析。包括:采煤工作面上、下顺槽超前支护外端顺槽运输设备卸载点，各类煤仓(溜煤眼)上、下口。每个地点至少安装1路摄像仪，采煤工作面超前支护段识别进入工作面作业人数并进行统计，实现工作面超员报警;识别工作面上、下端头运输和人员通行是否通畅;顺槽运输设备运行状态、转载点及卸载点堆煤报警。 4）掘进工作面分析。包括:工作面装岩设备后方，综掘机转载处。主要识别设备运行状态、非司机人员违规操作设备、工作面支护状况。 | 1 | 项 | 33 | 33 |
|  |  | 1.11.智能研判 | 1.11.1.通过大数据分析，实现对测点异常数据的监测、瓦斯预警监测、有毒有害气体预警监测、水害预警分析、火灾预警分析、交接班分析、单班超员分析、隐藏工作面分析和超定员分析等。 1.11.2.基于系统所包含的煤矿数据，选取煤矿固有风险数据、事故数据、报警数据、数据质量情况、联网情况、隐患数据，形成以人员因素、设备因素、环境因素、管理因素四个维度的指标体系，构成煤矿安全风险评价模型； 1.11.3.基于煤矿安全风险评价模型，对区域进行风险评估，得出每日区域安全指数，并可查看区域安全综合得分趋势、区域安全排名、煤矿风险结构和极高风险煤矿分布。 | 1 | 项 | 7 | 7 |
|  |  | 1.12.应急预案 | 1.12.1.预案管理：预案分类管理、预案发布管理、预案检索查询。支持突发事件总体应急预案、专项应急预案、部门预案的分类管理，包括对预案的添加、修改、删除等基础维护管理功能。 1.12.2.预案模板，系统根据预案类型、提供预案编制模版，可通过内容添加自动生成应急预案，也可以内容导入方式实现对预案的编制，为预案索引和应急方案自动生成提供基础；系统界面划分自然灾害类（水旱灾害、气象灾害、地质灾害、水旱灾害）、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件类应急预案，对所有电子版预案进行分类展示，实现快速预览的功能。 1.12.3.预案编制对预案进行结构化的编制，以预案大纲对预案内容进行分解，逐一对预案进行编制，同时预案编制可选用预案模板，可添加预案结构化要素，包括人员要素、时间要素、事件要素、物资要素、位置要素。可添加应急预案结构库中的任务部署、处置措施、指挥组、应急物资、救援装备、避难场所等要素。 | 1 | 项 | 20 | 20 |
|  |  | 1.13.视频调度 | 1)支持按照用户身份及调度权限开通并发起调度； 2)支持具备人数控制功能； 3)支持具备视频分组功能； 4)支持具备签到、鉴权功能； 5)支持具备在线会议查询、历史会议查询功能。 | 1 | 项 | 25 | 25 |
|  |  | 1.14.数据中心 | 实现对企业基本信息、证照、图纸、生产情况和采集上传的各类子系统数据的管理和维护。 | 1 | 项 | 5 | 5 |
|  |  | 1.15.报警中心 | 1.15.1.实现分级报警以及短信推送等功能。通过设置报警级别、选择使用监管报警级别、来设置报警短信推送条件及推送范围，支持手动发送短信说明报警原因和处置措施。报警中心基于煤矿联网上传的安全监控系统报警文件进行级别判定和消息推送。 1.15.2.报警实时显示,当前报警条数实时提醒功能,当有新报警时自动弹出报警窗口，允许手动打开和关闭报警窗口;根据报警类型不同，播放不同报警声音。 | 1 | 项 | 5 | 5 |
|  |  | 1.16.消息中心 | 实现系统中消息、报警等信息的分条分列弹窗、展示和管理。 | 1 | 项 | 5 | 5 |
|  |  | 1.17.移动APP | 1.17.1.移动端功能包含基本信息、安全监控、人员定位、工业视频、水害防治、视频智能监控、报警中心等，同时提供通讯录，支持多种安全登录方式。 1.17.2.具备安全监测、人员定位等系统历史数据的查询功能。 | 1 | 项 | 21 | 21 |
|  |  | ★1.18.矿山一站式采集传输系统 | 1.18.1.提供矿山各监测监控系统OT、IT数据实时接收、双向多级多路传输、多维度大数据存储、规则引擎计算分析、多方式数据发布功能； 1.18.2.支持矿山国标、地标、行标数据接入，OPC DA/UA、Modbus TCP等工控协议数据接入； 1.18.3.提供音视频数据的采集（一级传输可按需拉流）、多级多路级联直播发布、历史音视频多级多路上传、录制回放、视频流分组管理功能； 1.18.4.提供全网自主嗅探及全链路终端设备和传输数据的实时联网监测、联网异常告警、联网异常预诊断、实时监控和异常告警等功能； 1.18.5.提供矿山各监控系统OT/IT感知联网数据实时数据监测、历史数据查询、异常数据监测、异常历史查询，矿山联网工业视频监测、录播查询，矿山各业务系统文件联网传输、调阅、下载，矿山边缘AI分析模型运行监测、AI分析证据视频文件查询、AI分析结果数据查询等功能； 1.18.6.平台支持多源异构数据接入、低延迟数据通信、可靠时序传输、高可用不间断运行。 | 1 | 项 | 22 | 22 |
|  |  | 1.19.数据治理服务 | 1.19.1.对接煤矿企业，实现煤矿企业的数据接入。 1.19.2.对接入数据进行测试、校验等。 | 1 | 项 | 12 | 12 |
| 2 | 煤矿安全监测预警智算安全云服务 | 2.1.云资源计算及安全服务 | 1）云资源：提供5年服务，内容包括1、提供至少2台数据库服务器配置不少于32C/64G/20TB，不小于千兆网络。2、提供至少1台服务器配置不少于32C/64G/1TB，不少于千兆网络。3、提供至少9台服务器配置不少于16C/32G/1TB，不小于千兆网络。4、提供不少于1台网络负载均衡实现接口服务+采集，WEB+平台。5、基础资源需具备存储不少于3个月监管数据、2年取证数据能力。 2）云安全：提供5年服务，内容包括服务器支持身份鉴别、访问控制、安全审计、镜像和快照保护；支持互联网和政务外网和专线VPN接入，支持IPv6；提供网络安全服务，包括提供vpn、运维审计、漏洞扫描、网闸、防火墙、防病毒软件、WAF、日志审计、态势感知系统、入侵防御系统和网页防篡改。 3）AI计算服务：提供5年服务，不少于30台，具体参数要求配置不少于32C/64G/系统硬盘480G，存储硬盘4T ，GPU：1*显卡T4 。包括高性能计算、强大的计算能力、智能化的数据分析、自动化的运维管理、安全可靠的环境保障以及丰富的应用场景。 | 1 | 项 | 570 | 570 |
|  |  | 2.2.等保安全服务 | 提供5年服务，满足国家三级等保 2.0 系统要求。 | 1 | 项 | 60 | 60 |
| 3 | 煤矿安全监测预警智慧指挥中心 | 3.1.指挥中心改造矩阵切换系统 | 3.1.1.基础环境支持无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画； 3.1.2.配置平板APP控制软件，内置中控模块，平板的app界面可通过中控的编程软件随意修改，如增加、删除按钮和文字，修改背景图片，修改按钮的形状等； 3.1.3.可用网页控制，带2个串口，支持串口控制，键盘控制，全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载。除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 | 1 | 项 | 20 | 20 |
|  |  | 3.2.指挥中心改造扩声系统 | 3.2.1.支持输入低切、输出分频滤波器的类型可选择：斜率连续可选。 3.2.2.支持输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间连续可调。输出通道的压缩器阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。 3.2.3.支持立体声音乐输入通道带有独立的效果处理模块：低音增强、3D效果、激励器、立体声空间扩展等。可切换立体声双模蓝牙V5.0输入、OTG（USB 2.0 全速控制器）声卡输入、U盘播放音源。 3.2.4.支持带独立的录音通道，录音的增益可以单独控制，可选择任意输入通道的音源来通过OTG或者是U盘进行录音。 3.2.5.指纹开关：具备指纹开关功能，可设置多位管理员及普通人员进行指纹操作开关。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 3.2.6.控制接口：内置网络接口，支持DANTE及TCP/IP协议。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 3.2.7.需提供指挥中心改造扩声系统3套。 | 1 | 项 | 27 | 27 |
|  |  | 3.3.指挥中心改造数字会议系统 | 3.3.1.支持采用数字控制会议技术，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能； 3.3.2.支持发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-12不同数量），主席单元不受限制； 3.3.3.应闭两种模式，主席单元不受限制 3.3.4.具有多种会议模式：a.先进先出：支持同时打开话筒数达到任意1-12个之后，后面打开话筒的就关闭之前第一支打开的话筒，依次类推；b.后进先出：支持同时打开话筒数达到任意1-12个之后，后面打开话筒的就关闭之前最后打开的话筒，依次类推；c.主席模式：只能主席单元才可以发言的；d.限制模式：允许打开代表单元数为1-12个之间任意选择；e.开放模式：同时打开话筒不受限制。 3.3.5.需提供指挥中心改造数字会议系统3套。 | 1 | 项 | 8 | 8 |
|  |  | 3.4.指挥中心改造集中控制系统 | 3.4.1.支持RTC实时时钟模块，在UI上显示年月日时分秒更便于美观显示。 3.4.2.支持网络预览，提供支持视频可在app和电脑控制软件上以视频窗口方式显示，用于视频预览无缝矩阵的输入信号、摄像头等。 3.4.3.控制软件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑，并且它们的界面完全相同，方便用户使用。可同时使用多种方式，互为备份，让项目更健壮。 3.4.4.除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页方式，用户可以通过网页对各个控制口连接的设备进行控制，编程软件可以在网页上，任意添加被控设备和增加删除按钮。打开控制网页时，必须先输入密码进行登录。 3.4.5.需提供指挥中心改造集中控制系统3套。 | 1 | 项 | 8 | 8 |
|  |  | 3.5.指挥中心改造大屏幕显示服务 | 3.5.1.LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 3.5.2.提供不小于16.54㎡LED大屏,衰减率（长期工作）<15%，支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正。 3.5.3.LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003，符合 GB/T 20145-2006标准要求。 3.5.4.LED显示屏整屏平整度：≤0.05mm，单元平整度：≤0.05mm，模组间缝隙：≤0.10mm。视频输出支持不少于16个千兆网口输出，最大带载高达 1040万像素，最宽支持16384，最高8192。实施方式采用按照壁挂来配置的，含壁挂的支架。支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 3.5.5.色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换，显示屏点亮最大白屏在达到热平衡后(白平衡)，模组表面温升小于 20℃。 3.5.6.提供显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1；色温2000K~18000K连续可调。色温在6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K 3.5.7.提供水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 3.5.8.为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与LED显示屏能够兼容。 3.5.9.为保证系统的一致性与稳定性，LED控制系统必须与LED显示屏能够兼容。 3.5.10.需提供指挥中心改造大屏幕显示服务设施2套。 | 1 | 项 | 130 | 130 |
|  |  | 3.6.指挥中心改造基础环境改造服务 | 3.6.1.提供墙面改造服务 1)墙皮铲除：不小于132m²； 2)矿棉板：设备间，休息室，大屏后矿棉板，不小于84m²； 3)竹木纤维吸音板：不小于476.2m²； 4)指挥室屏幕墙：装饰墙，含一套隐形门，不小于24.5m²； 5)休息室墙板：不小于60.74m²； 6)休息室石膏板墙体：不小于80.64m²； 3.6.2.提供地面改造服务 1)地板拆除：不小于355m²； 2)静电地板：不小于349m²，抗静电高架空活动地板网络PVC绝缘地板； 3)黑钢地脚线：不小于90m。 3.6.3.提供天棚改造服务 1)拆除室内棚形：不小于355m²； 2)打孔铝板，石膏板造型棚：石膏板，轻钢龙骨框架，不小于261m²； 3)棚面粉刷：腻子不小于2遍，刷乳胶漆不小于2遍，不小于355m²； 3.6.4.提供接地网改造服务 地面墙面接地网：地排主接地、墙面钢网接地，不小于704.2m²。 3.6.5.提供门窗改造服务 1)进户门拆除：1套； 2)扩门洞：1项； 3)隐形窗帘盒：石膏板，轻钢龙骨框架，不小于46.8m； 4)窗帘：遮光窗帘，涤纶（聚酯纤维）,不小于70m； 5)大理石窗台：人造大理石，不小于99.58m； 6)大理石窗口：人造大理石，不小于46.8m； 7)拆除塑钢窗：原有窗户拆除及清运，不小于13樘； 8)休息室拆除原有封闭一个窗户：现有墙体拆除，改窗，1项； 9)更换铝塑铝门窗：三玻铝塑铝窗，不小于88m²； 10)实木复合单开门：2樘，含五金锁具； 11)实木复合双开门：1樘，含五金锁具。 3.6.6.提供照明改造服务 1)矿棉板LED灯具：不小于600*600LED,48W，16个。 2)LED灯：不小于134个（8W）。 3)LED灯条：不小于144m（8W）。 | 1 | 项 | 55 | 55 |
|  |  | 3.7.指挥中心改造基础环境配套服务 | 3.7.1.提供配电改造服务 配电改造：提供指挥中心配电改造服务，包括主电源室内开关、插座、面板布线，不小于335m²。 3.7.2.提供室内家具安装服务 1)墙壁挂式空调:2台，壁式不小于1.5P变频。 2)立式空调：2台，立式 不小于3P变频。 3)升降室会议桌：1套，不小于5.5m*1.6m*0.8m。 4)实木皮革靠背椅子：16把，不小于60cm*58cm*50cm弓形软包椅。 5)操作台：2套，不小于1200*1600*750mm。 6)操作椅子：12把，不小于1200*600*750mm。 3.7.3.提供设施等装饰服务 1)暖气罩：骨框架欧松阪，加装饰暖气罩，13个； 2)暖气包封：龙骨框架，石膏板饰面，不小于46.8m； 3)暖气立式包管：欧松板框架,10个； 3.7.4.提供网络改造服务 1)嵌入主电源含配电箱：1套，不小于800*600*250mm。 2)分线室配电箱：1套，不小于400*300*250mm。 3)UPS电源：1套，不小于500*212*420mm。 4)网络机柜：1台，不小于600*600*1050mm，18U。 5)通用型机柜：1台，不小于600*600*2050mm，22U。 | 1 | 项 | 18 | 18 |
|  |  | 3.8.指挥中心改造集成服务 | 3.8.1.六类网线：（1）名称:六类网线；（2）规格:非屏蔽，线径满足24AWG；（3）敷设方式:管内、槽内 3.8.2.电源线：（1）规格：ZR-BV2.5mm²阻燃硬芯护套线不小于100米；（2）敷设方式:管内 槽内。 3.8.3.信号线：（1）规格：HD MI工程线，不小于200米；（2）敷设方式：管内、槽内。 3.8.4.专业线：（1）规格：RVPE 2x0.5mm软护套电缆不小于200米；（2）敷设方式：管内、槽内。 3.8.5.穿线管1：（1）规格：JDG20薄壁穿线管不小于80米；（2）敷设方式：明装。 3.8.6.穿线管2：（1）规格：JDG25薄壁穿线管不小于40米；（2）敷设方式：明装。 3.8.7.信息地插：规格直弹式黄铜地插，网络双孔，8个。 | 1 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 3.9.机房楼层交换机A服务 | 3.9.1.网盒式以太网千兆交换机,机架式硬件设备，高度1U，交换容量432GB，包转发率166Mpps，配置48个千兆电端（RJ45）,4个千兆光端口（SFP），交流电源； 3.9.2.支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； 3.9.3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP； 3.9.4.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 3.9.5.支持Smartlink，收敛时间≤50ms； 3.9.6.支持内置智能图形化管理功能，无需再额外配置网管平台，能够实现拓扑可视及管理、设备列表展示、升级备份、监控、故障替换等功能。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 3.9.7.需提供机房楼层交换机A服务设施2套。 | 1 | 项 | 12 | 12 |
|  |  | 3.10.机房楼层交换机B服务 | 3.10.1.园区网盒式以太网千兆交换机,机架式硬件设备，高度1U，交换容量不小于336GB，包转发率不小于126Mpps，配置不小于24个千兆电端口（RJ45）,不小于4个千兆光端口（SFP），交流电源； 3.10.2.最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 3.10.3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 3.10.4.设备支持云平台管理，设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 3.10.5.提供交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3.10.6.需提供配置≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1000BASE-X SFP端口。 3.10.7.需提供机房楼层交换机B服务设施3套。 | 1 | 项 | 2 | 2 |
|  |  | 3.11.机房楼层POE交换机服务 | 3.11.1.园区网盒式以太网千兆交换机,机架式硬件设备，高度1U，交换容量不小于336GB，包转发率不小于126Mpps，配置不小于24个千兆电端口（RJ45,所有端口最大可提供不小于370W的POE+供电功能）,不小于4个千兆光端口（SFP），交流电源； 3.11.2.提供交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3.11.3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094； 3.11.4.设备支持云平台管理，设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能； 3.11.5.支持内置智能图形化管理功能，无需再额外配置网管平台，能够实现拓扑可视及管理、设备列表展示、升级备份、监控、故障替换等功能；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 3.11.6.需提供机房楼层POE交换机服务，3套。 | 1 | 项 | 2 | 2 |
|  |  | 3.12.机房核心交换机服务 | 3.12.1.支持二层VxLAN；支持三层VxLAN； 3.12.2.支持EVPN支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP； 3.12.3.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； 3.12.4.支持CPU保护功能； 3.12.5.支持ERPS功能； 3.12.6.整机最大交换容量≥756Gbps、转发性能≥222Mpps。 | 1 | 项 | 5 | 5 |
|  |  | 3.13.机房AC控制器服务 | 3.13.1.支持策略转发双网关，方便总部分支网络用户远程办公，同时减少ACAP中间链路资源占用，设备满足同一SSID终端的内网业务AC集中转发处理，外网业务AP本地转发。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 3.13.2.支持同步在线状态、同步上次上线时间、自动同步等多种方式;标签管理功能支持自定义标签，方便用户分类管理资产；支持用户手动添加资产;支持资产导出功能。 3.13.3.企业级核心多业务无线控制器，最大管理AP数量512，数据转发性能不少于10Gbps，配置不少于2个2.5G端口（RJ45），不少于8个千兆电端口（RJ45），不少于2个万兆光端口（SFP+），不少于1个USB口，交流电源。本次配置AP管理授权数量不少于64个。 3.13.4.支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单(放行规则)功能，允许终端在认证前访问指定的网络。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 3.13.5.支持Portal 认证基于源/目的地址配置黑名单(阻断规则)功能，禁止终端在 Portal 认证成功后访问指定的网络。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 | 1 | 项 | 11 | 11 |
|  |  | 3.14.机房室内挂墙AP服务 | 3.14.1.在网络拥塞情况下，支持通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速。 支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入； 3.14.2.需提供机房室内挂墙AP，46套。 | 1 | 项 | 18 | 18 |
|  |  | 3.15.机房防火墙服务 | 3.15.1.采用非X86多核架构，机架式设备；配置可插拔冗余电源； 3.15.2.支持≥16个千兆电口，≥4对Combo口，≥6个千兆光口，≥2个万兆光口，≥2个USB口，1个Console口； 3.15.3.支持路由、透明、混合模式部署，支持U盘零配置上线，支持基于AI的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV、WAF等应用层安全功能，支持链路负载、服务器负载，支持SSL VPN、IPSEC VPN等多种VPN功能，支持国密算法，支持IPV6协议，支持网页诊断功能，支持多虚一集群以及一虚多虚拟化功能。 3.15.4.支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发，支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。提供第三方检测报告或功能截图，并加盖投标供应商公章。 3.15.5.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。提供第三方检测报告或功能截图，并加盖投标供应商公章。 | 1 | 项 | 18 | 18 |
|  |  | 3.16.会商室改造矩阵切换系统 | 1)基础环境支持无缝瞬间切换，不黑屏，不存在缓慢的过度动画； 2)配置平板APP控制软件，内置中控模块，平板的app界面可通过中控的编程软件随意修改，如增加、删除按钮和文字，修改背景图片，修改按钮的形状等； 3）可用网页控制，带2个串口，支持串口控制，键盘控制，全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。iphone、ipad软件通过苹果公司审核，可从app store下载。除app外，同时支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，方便记忆。打开网页时，必须先输入密码，提供密码管理修改功能。 4）需提供会商室改造矩阵切换系统，2套。 | 1 | 项 | 12 | 12 |
|  |  | 3.17.会商室改造无纸化办公系统 | 1)系统运行环境要求服务器具备i7处理器，16G内存1T存储。 2)支持局域网及外网的连接通讯。 3)支持维护数据库，监测终端,安全涉密性强。 4)支持超强的会议管理功能；一台设备支持多会议室有效的远程管理等，系统搭建实现全数字化、全网络化。 5)布线简单便捷工业标准设计，系统稳定可靠； 6）需提供无纸化云会议后台服务器管理系统、无纸化办公云会议及会务集中管理系统软件的软件著作权证书复印件并加盖公章。 | 1 | 项 | 62 | 62 |
|  |  | 3.18.会商室改造基础环境改造服务 | 3.18.1.墙面改造服务，1项。 1)墙皮铲除：不小于138.45m²； 2)墙板：不小于127m²，碳晶板，搭配金属条安装。 3.18.2.提供地面改造服务 1)地板拆除：不小于62m²，原有地面拆除； 2)地面瓷砖铺贴：不小于62m²，瓷砖、水泥河沙； 3)黑钢地脚线：不小于35m，定制。 3.18.3.提供天棚改造服务 1)棚面拆除：不小于62m²，原有棚面拆除； 2)石膏板造型棚：轻钢龙骨框架，石膏板刷乳白胶，不小于62m²； 3)棚面粉刷：28m²，腻子2遍，涂刷乳胶漆2遍； 4)棚面墙板：不小于36m²,碳晶板，搭配金属条安装； 5)棚面金属条：金色金属条，不小于25m； 3.18.4.门窗改造服务 1)进户门拆除：1项 2)实木复合门：1樘（不小于2400mm*1000mm） 3)拆除加两个窗户：2樘，原有窗户拆除 4)更换铝塑铝门窗：不小于12.51m²，三玻铝塑铝窗 5)大理石窗台：不小于9.7m 6)大理石窗口：不小于15.3m 7)隐形窗帘盒：不小于9.7m，石膏板，轻钢龙骨框架 8)窗帘：不小于14.55m，遮光窗帘，涤纶（聚酯纤维） 3.18.5.提供照明改造服务 1)LED射灯：20个，不小于600*600LED，不小于8W； 2)LED灯条：70m，LED灯条，不小于8W； LED墙板灯条:10根，LED灯条，不小于8W； | 1 | 项 | 9 | 9 |
|  |  | 3.19.会商室改造基础环境配套服务 | 3.19.1.提供室内家具安装服务 1)立式空调：1台，立式 不小于3匹； 2)升降室会议桌：1套，不小于5m*1.6m*0.8m； 3)实木皮革靠背椅子：12把，弓形软包椅，不小于60cm*58cm*50cm； 4)移动式会议电视：1台，不小于55寸。 3.19.2.提供设施等装饰服务 1)暖气罩：骨框架欧松阪，加装饰暖气罩，2个; 2)暖气包封：龙骨框架，石膏板饰面，不小于9.7m; 3)暖气提高入棚：1项，施工服务. 3.19.3.提供配电改造服务 1)室内开关插座布线，不小于62m²； 2)配电箱：1套。 | 1 | 项 | 6 | 6 |
|  |  | 3.20.会商室改造集成服务 | 3.20.1.六类网线：（1）名称:六类网线；（2）规格:非屏蔽，线径满足24AWG；（3）敷设方式:管内、槽内；（4）服务数量：6箱。 3.20.2.电源线：（1）规格：ZR-BV2.5mm²阻燃硬芯护套线不小于80米；（2）敷设方式:管内 槽内。 3.20.3.信号线：（1）规格：HD MI工程线，不小于160米；（2）敷设方式：管内、槽内。 3.20.4.专业线：（1）规格：RVPE 2x0.5mm软护套电缆不小于160米；（2）敷设方式：管内、槽内。 3.20.5.穿线管1：（1）规格：JDG20薄壁穿线管不小于80米；（2）敷设方式：明装。 3.20.6.穿线管2：（1）规格：JDG25薄壁穿线管不小于40米；（2）敷设方式：明装。 3.20.7.信息地插：规格直弹式黄铜地插，网络双孔，6个。 | 1 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 3.21.大会议室改造中央控制单元MCU服务 | 1)服务器设备要求支持国产自主的芯片和国产自主的元器件； 2)支持高清 SIP/H.323 视频会议终端、桌面视频终端、PC 软终端、网页客户端、语音电话等多类型终端混合组会使用； 3)支持 SVC 转发会议、AVC 会议及 SVC/AVC 混合会议，兼容不同能力终端，同时实现 AVC 终端与 SVC 终端混合开会；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 4)本次要求提供不少于4路终端入会的端口并发能力； 5)硬件设备采用标准机架式设计，非Windows操作系统，非OEM，支持7*24小时间断运行，保证设备性能的稳定性； 6)集成 IM 服务、文件服务、MCU、注册服务、穿透服务、会议管理服务、设备管理服务、企业地址簿服务、SIP 中继服务、WebApp服务、GK 和 H.460 服务、协作服务等模块 7)支持多租户模式，支持超级管理员添加、查看、冻结、解冻、删除企业，添加企业时由超级管理员设置企业号、企业管理员以及企业初始配置； | 1 | 项 | 21 | 21 |
|  |  | 3.22.大会议室改造视频会议终端服务 | 1)要求与MCU兼容； 2)分体式终端采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统； 3)分体式终端至少支持3 个 HDMI；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 4)分体式终端支持两个网口不同的网络配置，包含 LLDP、 VLAN、端口连接速率、 MTU、 802.1x 等；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 5)分体式终端至少支持 3 个10/100/1000Mb/s 带屏蔽RJ45接口作为扩展接口；1个接口支持切换成网口使用，1个接口作为音频接口，支持时钟同步；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 6)分体式终端支持设备模式，支持通过有线和无线配件连接终端，将终端的外接音视频配件作为PC的外设使用，令PC可以使用终端的音视频能力；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 7)分体式终端支持接阵列麦克风，支持有线和无线方式与终端连接，至少支持4个有线阵列麦克风和至少支持2个无线阵列麦克风；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 8）需提供大会议室改造视频会议终端服务，3套。 | 1 | 项 | 13 | 13 |
|  |  | 3.23.大会议室改造会议摄像机服务 | 1)要求与MCU兼容； 2)支持4K视频采集； 3)支持至少1x VCH接⼝ (RJ-45)； 4)支持集成音频功能，兼容连接阵列麦克风和吸顶麦克风，会议音箱；提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 5)需提供大会议室改造会议摄像机服务，4套。 | 1 | 项 | 12 | 12 |
|  |  | 3.24.大会议室改造拓展麦克风服务 | 1)要求与MCU与视频终端兼容； 2)至少支持3 个麦克风阵列。 3)需提供大会议室改造拓展麦克风服务设施，3套 | 1 | 项 | 8 | 8 |
|  |  | 3.25.大会议室改造基础环境改造服务 | 3.25.1.提供墙面改造服务 1)墙皮铲除：不小于227.5m²，原有墙皮铲除； 2)墙面粉刷：不少于227.5m²，墙面披挂腻子2遍，涂刷乳胶漆2遍； 3)形象背景墙：造型背景墙，不小于24.73m²； 4)砌筑原有门：1项，原木门拆除门洞砌筑； 5)改门口：1项，墙体拆除。 3.25.2.提供地面改造服务 1)地板拆除：不小于129m²； 2)地面瓷砖铺贴：不小于129m²，瓷砖、水泥、河沙； 3)复合地脚线：不小于70m,成品复合地脚线； 4)主席台框架含底板地板:强化复合地板,27m²。 3.25.3.提供天棚改造服务 1)矿棉板棚：矿棉板吊顶，不小于145m²； 2)石膏板造型棚：轻钢龙骨框架，石膏板刷乳白胶：不小于70m²； 3)石膏板包梁：4个。 3.25.4.提供门窗改造服务 1)大理石窗台：不小于19.2m，人造大理石； 2)大理石窗口：不小于52.48m，人造大理石； 3)拆除塑钢窗：原有窗户拆除，8个； 4)更换铝塑铝门窗：不小于38.54m²，三玻铝塑铝窗； 5)拆除原有门：1项； 6)实木复合对开门：1套； 7)隐形窗帘盒：石膏板，轻钢龙骨框架,不小于30m； 8)窗帘：遮光窗帘，涤纶（聚酯纤维），不小于45m。 3.25.5.提供照明改造服务 LED矿棉板灯具：不少于600*600LED,48W,矿棉板灯具，20个。 | 1 | 项 | 17 | 17 |
|  |  | 3.26.大会议室改造基础环境配套服务 | 3.26.1.提供室内家具安装服务 1)音箱，2个，成品；总功率不小于100W，壁挂式。 2)会议桌（条形）：45套，采用环保实木框架高密度不助燃成型泡沫带扶手、外表面贴厚优质排桌； 3)椅子：90把，布料要求阻燃，弓形软包椅。 4)吊挂式会议电视：2台，不小于55寸。 5)会议室电视：2台，不小于55寸。 6)电视平推车：2台，与电视配套。 7)立式空调：2台，立式不小于3匹。 3.26.2.提供设施装饰服务 暖气包封：龙骨框架，石膏板饰面，不小于29.9m。 3.26.3.提供配电改造服务 室内开关插座布线，不小于156m²。 | 1 | 项 | 15 | 15 |
|  |  | 3.27.大会议室改造集成服务 | 3.27.1.六类网线：（1）名称:六类网线；（2）规格:非屏蔽，线径满足24AWG；（3）敷设方式:管内、槽内 3.27.2.电源线：（1）规格：ZR-BV2.5mm²阻燃硬芯护套线不小于60米；（2）敷设方式:管内 槽内 3.27.3.信号线：（1）规格：HD MI工程线，不小于120米；（2）敷设方式：管内、槽内 3.27.4.专业线：（1）规格：RVPE 2x0.5mm软护套电缆120米；（2）敷设方式：管内、槽内 3.27.5.穿线管1：（1）规格：JDG20薄壁穿线管不小于60米；（2）敷设方式：明装 3.27.6.穿线管2：（1）规格：JDG25薄壁穿线管不小于40米；（2）敷设方式：明装 3.27.7.信息地插：规格直弹式黄铜地插，网络双孔，4个。 | 1 | 项 | 1 | 1 |
|  |  | 3.28.走廊改造智能门禁及监控集成服务 | 1)设备采用嵌入式Linux系统，采用2.5D水滴屏工艺，流明度不低于360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，防暴等级IK04。 2)设备采用不低于200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 3)固态硬盘：不低于1个256G SSD。 4)机械硬盘：不低于1个2T HDD，硬盘转速5400转。 5)扩展接口：需支持不少于4个SATA接口，不少于1个M.2接口，不少于1个PCIE×16插槽，不少于1个PCIE×1插槽，不少于10个USB接口，其中不少于4个USB3.0。 6)显卡：独立显卡显存容量不小于2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA。 7)光驱/键鼠：默认不带光驱，含USB有线键鼠。 8)支持不低于4路视频流人脸识别，支持不少于16路图片流人脸识别。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 9)人脸库建模成功率不低于 99.99%。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 10)设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。提供第三方检测报告，并加盖投标供应商公章。 | 1 | 项 | 34 | 34 |
|  |  | 3.29.走廊改造基础环境改造服务 | 3.29.1.提供墙面改造服务 1)墙皮铲除：不小于504m²； 2)墙面粉刷：不小于504m²，墙面披挂腻子2遍，涂刷乳胶漆； 3)形象背景墙； 4)砌筑原有门； 5)改门口。 3.29.2.提供地面改造服务 1)地面瓷砖铺贴：不小于65m²，800*800mm瓷砖、水泥、河沙； 2)复合地脚线：不小于129.5m，成品复合地脚线。 3.29.3.提供天棚改造服务 1)拆除天棚：不小于65m²，原有顶棚拆除； 2)矿棉板棚：不小于65m²，轻钢龙骨矿棉板吊顶。 3.29.4.提供门窗改造服务 1)实木复合单开门：含五金锁具，2樘； 2)大理石窗口：不小于12.5m，人造大理石； 3)大理石窗台：不小于54.5m，人造大理石； 4)拆除塑钢窗：原有窗户拆除，6个； 5)更换铝塑铝门窗：不小于38.54m²，三玻铝塑铝窗。 3.29.5.提供照明改造服务 LED矿棉板灯具：16个不小于600*600LED，不小于48W，矿棉板灯具。 | 1 | 项 | 10 | 10 |
|  |  | 3.30.走廊改造基础环境配套服务 | 3.30.1.提供基础环境改造服务 1)暖气提高入棚：1项暖气天杠提高； 2)暖气管进墙：1项暖气立杠入墙； 3)楼梯扶手，定制品，不小于5m； 4)立式包管：1项，奥松板框架，石膏板饰面； 5)暖气罩；6个，龙骨框架石膏板饰面，加装饰暖气罩； 6)步梯间垭口：实木复合垭口不小于7.5m； 7)电梯口砌筑抹灰：1项，多孔砖砌筑抹灰； 8)电梯口大理石装饰口：1项，装饰大理石垭口； 9)门禁基础:1项，门禁基础施工部分。 3.30.2.提供配电改造服务 室内开关插座布线，不小于156m²。 | 1 | 项 | 4 | 4 |
| 4 | 网络及终端服务 | 4.1.煤矿安全监测预警系统终端服务 | 1)防爆终端：提供不小于30个，具备不小于175*84*15尺寸要求，内存大于等于8+128G，Micro SD 卡最大支持 256G，支持 LED 补光灯，支持NFC发射频率不小于13.56MHz（支持身份证识别），支持卫星定位GPS 北斗 格洛纳斯伽利略。 2)执法管理端：提供不小于15个，运行环境要求不小于6GB+128GB，屏幕不小于11寸，支持为规范煤矿安全监管行政执法行为，提高执法工控人员记录、协查、执法管理能力，实现操作、记录、管理、更改操作。 3)工控机：提供不小于12台，满足煤矿监测预警系统管理者工控需求，提高工控人员浏览、监管、评价能力，满足煤矿监测预警系统运行2.1GHz/存储512G/显示器终端不少于23寸环境要求，实现巡查、记录、管理、更新、删除操作。 | 1 | 项 | 50 | 50 |
|  |  | 4.2.原有设备搬迁托管 | 原有3台服务器设备的搬迁与托管，服务期内提供服务包括基础设施托管、服务器硬件维护、网络连接、电力供应服务。 | 1 | 项 | 50 | 50 |
|  |  | 4.3.网络服务 | 2.5.1.提供5年网络服务，市本级一条物理隔离的VPN专线实现指挥中心与平台之间数据通信，速率为不小于1000M，上下行一致。执法人员通过专网使用APP或PC系统开展监管工作。 2.5.2.提供5年不少于45个移动端专网服务，需支持网络侧智能分流，可同时访问内外网，终端无依赖、无需操作；支持高安全，数据不出互联网，逻辑隔离；满足IPv6地址细分管控要求。 | 1 | 项 | 110 | 110 |
| 总计（万元） |  |  |  |  |  |  | 1750 |