| 序号 | 商品名称 | 数量 | 规格 | 单价 | 金额 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光检测复合扩增试剂盒 | 9盒 | 200人份/盒 | 22000 | 198000 | ★1、试剂盒可单管同时检测不少于41个Y-STR基因座，必须包含公安部要求的下列核心基因座、优选基因座和备选基因座：DYS19、DYS385a/b、DYS389Ⅰ、DYS389Ⅱ、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA H4、DYS481、DYS533、DYS576，DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596，DYS388，DYS522。（提供产品宣传页） 2、本产品适用于提取 DNA，血斑，唾液斑，口腔拭子等样本，70min 完成 PCR 扩增。 3、对于含有大量女性 DNA 的男女混合样本，男性：女性=1：4000 时，仍能有效检测所有位点信息，并对抑制剂具有极高的耐受性。 ★4、本产品的最大扩增产物小于 500bp，扩增均衡性好，成功率高。 5、本产品可用于父系亲缘关系的鉴定﹑个体识别以及公安建库等多种用途。 6、所投试剂盒名称及其基因座参数信息均已经收录国家DNA数据库，并能提供全国公安机关男性排查系统及家族金盾二期全国公安机关DNA数据库中扩增试剂盒下拉菜单截图。 7、所投试剂盒录入全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录中，并提供相关证明材料。 8、所投试剂盒型号和其基因座信息必须包含已收录到“黑龙江省男性家族排查系统”中。 9、试剂盒应用快速扩增和高效缓冲体系，扩增时间不超过90分钟，满足办案时间要求。 10、试剂盒组分完整、包括扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、ladder等），直接扩增滤纸上的血斑、唾液卡，无需提取或纯化。 ★11、为提高疑难、陈旧样本检出率，所采用男性DNA试剂盒至少包含11个小于220bp的 Mini-STR基因座。（提供试剂盒panel文件） 12、混合样本检测能力强，对于高背景女性DNA的混合样本，仍然能够获得完整分型 13、试剂盒针对不同基因座均设置真实客观的Stutter峰阈值,便于混合样品、污染样品的区分。 14、检测结果分型均衡，检测样本峰高（检测仪器3730XL)不低于800RFU，低于800RFU则检测不成功，在检测范围内，没有非特异性扩增产物。 |
| 2 | 荧光检测试剂盒 | 10盒 | 200人份/盒 | 22000 | 220000 | ★1、检测试剂盒可单管同时扩增至少29个基因座，必须包含公安部要求的20个CODIS核心基因座和性别标记：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248。 2、所投试剂盒名称及其基因座参数信息均已经收录国家DNA数据库，并能提供全国公安机关DNA数据库中扩增试剂盒名称下拉菜单截图。 3、检测试剂盒必须通过公安部中国公共安全产品认证证书GA认证证书。 ★4、便于一次性得到样本完整数据，需包括打拐试剂要求的9个优选基因座(D6S1043、Penta D、Penta E、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435)。 5、试剂盒规格200人份/盒，25ul/人份，内部配置组分完整齐全，包括扩增检测所需全部试剂（热启动酶、引物、内标、ladder等）。 6、试剂盒附带的分子量内标能用于荧光标记毛细管凝胶电泳中 DNA 片段大小的准确标定，包含 65,75,90,100,115,135,150,160,180,200,225,250,275,300,340,350,380,400,425,450,475,500，525，550，575，600 等片段。 7、所投扩增试剂灵敏度至少达到125pg，便于极少量的疑难样品一次性得到完整 DNA 分型信息。 ★8、检测试剂盒最大扩增片段小于550bp，且至少包含12个mini-STR(片段大小≤220bp）。 ★9、所投扩增试包含真实bin数量不低于480个，虚拟bin数量不低于190个。 ★10、除Yindel外，至少包含一个Y-STR基因座，用于疑难案件当中辅助性别鉴定。 11、试剂盒20个核心位点最大片段不大于430bp。 12、具备对性别基因进行特异性检测功能，对因牙釉质蛋白基因（Amelogenin）Y微缺失的男性，能够避免性别错判，增加Amel，用于疑难案件当中辅助性别鉴定。 13、检测试剂盒一次性扩增成功率高，无需提取或纯化，采用至少五色荧光标记复合扩增技术，扩增体系高效稳定，扩增时间不超过90分钟。 |
| 3 | 荧光检测试剂盒 | 1盒 | 100人份/盒 | 41000 | 41000 | 1，采用六色荧光技术 2. 所投试剂盒可单管同时检测不少于35个Y-STR基因座，必须含有公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座：DYS392、DYS389I/II、DYS447、DYS438、DYS527a/b、DYS596、DYS391、DYS456、DYS19、DYS448、DYS627、DYS557、DYS437、DYS481、DYS533、DYS390、DYS385a/b、DYF387S1、DYS460、DYS393、Y_GATA_H4、DYS439、DYS635、DYS444、DYS643、DYS549、DYS576、DYS570、DYS458、DYS449、DYS5183. ★3.最大检测片段应小于535 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。 4.扩增产物中至少含3个Y-Indel遗传标记，Y-Indel遗传标记的突变率接近于0，Y-Indel位点具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点，可以进行家系的初步排查。 5.扩增产物中含有2个内部质量参考（IQC，Internal Quality Control），用于判定PCR扩增效能。 ★6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量 。 8. 在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 （女性1ug摄入量）时，使用试剂盒检测都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。 9.试剂盒产品须具备其包含基因座stutter峰比率表。 |
| 4 | 24道毛细管 | 1个 | 24*36cm | 32000 | 32000 | 24*36cm |
| 5 | 电泳分离胶 | 16袋 | 384人份/袋 | 4000 | 64000 | 1、精确： SD <0.15 nt至250 nt（36 cm毛细管） 2、解析度： 1个基座检测达250 nt |
| 6 | 阳极缓冲液 | 6盒 | 4小盒/盒 | 2000 | 12000 | 适用于ABI3500系列测序仪样本电泳。 |
| 7 | 阴极缓冲液 | 6盒 | 4小盒/盒 | 2000 | 12000 | 适用于ABI3500系列测序仪样本电泳。 |
| 8 | BUFFER | 1瓶 | 500ml/瓶 | 4700 | 4700 | 3730 Buffer (10×) with EDTA适用于3730XL系列测序仪样本电泳缓冲液配制。 |
| 9 | 蛋白酶K | 1瓶 | 10ml/瓶 | 850 | 850 | 保存条件为常温保存，用于生物样品中蛋白质的一般性消化，经纯化去除DNA酶和RNA酶的活性。 |
| 10 | 甲酰胺 | 10瓶 | 25ml/瓶 | 1300 | 13000 | 用途：高度去离子甲酰胺，用于在毛细管电泳系统的电动进样之前对样本进行重悬 。 规格： 25ml/瓶 |
| 11 | 96孔电泳板 | 98包 | 10块/包 | 480 | 47040 | 1、半裙边 96孔 透明， 96孔半裙PCR微孔板设计适合标准96孔模块。 2、超薄的管壁允许精确的热转印以获得最佳效果。 3、可用8/12带状帽，也可用密封膜密封。 4、无DNA,RNA酶，无热源，未经消毒 5、规格：10块/包 |
| 12 | 调节试剂 | 1盒 | 1unit/盒 | 3500 | 3500 | 清洗3500系列基因分析仪胶泵。 |
| 13 | 离心过滤管 | 1盒 | 100套/盒 | 1000 | 1000 | 滤网型 |
| 14 | 磁珠法DNA提取试剂盒 | 20盒 | 48份/盒 | 3960 | 79200 | ★1、DNA提取试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与DNA纯化仪配套使用的塑料条内，使用时撕开密封用塑料膜置于DNA纯化仪中即可直接用于DNA的自动化提取； ★2、封装有试剂的塑料条有8个孔，其中4个孔空白，另4个孔分别封装有磁珠等试剂，8个孔中的7个为方孔，1个为实现最小洗脱体积20微升的洗脱用圆孔； 3、产品规格：48份/盒； ★4、样本适用性:该试剂盒须能够与本实验室现有DNA提取纯化工作站（KingFisher）配套使用.（提供承诺函） |
| 15 | 丁腈手套 | 5盒 | 50副/盒 | 240 | 1200 | 1、佩戴舒适、易于穿戴 2、高级丁腈材料制造，经济耐用、保护性强 3、50副/盒 |
| 16 | 10 ul tip头 | 20袋 | 1000支/袋 | 80 | 1600 | 1、吸头10ul(透明)无DNA,RNA酶,无热源，无菌，1000支/袋 2、聚丙烯（PP）材质，可高压灭菌，强度适中 3、确保吸嘴与移液器接触紧密移液准确，适合大部分单道移液器或者多道移液器使用。 |
| 17 | 200 ul tip头 | 20袋 | 1000支/袋 | 80 | 1600 | 1、吸头200ul(黄)无DNA,RNA酶,无热源，无菌， 1000支/袋 2、聚丙烯（PP）材质，可高压灭菌，强度适中 3、确保吸嘴与移液器接触紧密移液准确，适合大部分单道移液器或者多道移液器使用。 |
| 18 | 1000 ul tip头 | 2袋 | 1000支/袋 | 80 | 160 | 1、吸头1000ul(蓝)无DNA,RNA酶,无热源，无菌，1000支/袋 2、聚丙烯（PP）材质，可高压灭菌，强度适中 3、确保吸嘴与移液器接触紧密移液准确，适合大部分单道移液器或者多道移液器使用。 |
| 19 | 生物物证提取棉签 | 20盒 | 40根/盒 | 200 | 4000 | 1、用于现场血液（斑）、唾液（斑）、精斑等生物物证的提取和保存，也可用于DNA实验室对生物物证的提取。 2、棉签所配滴瓶的滴瓶盖与瓶身是一体的，既方便操作，也可避免瓶盖丢失和污染；产品经环氧乙烷消毒灭菌处理，绝无外源DNA污染。 ★3、棉签包括两个棉头，用一根棉签即可进行干湿两步法擦拭；为易折断棉签，使用时可直接将整个棉头折断至管内，不需要单独将棉花从棉签上剥离下来，操作简单、方便。 |
| 20 | FOB抗人血试剂条 | 1盒 | 100条/盒 | 1000 | 1000 | 1、用于快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素 2、有很高的可信度，能检测出样本中高于1ng／ml浓度的人类血红素。 ★3、对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性，对人血液（痕）呈阳性。灵敏度为100～80000倍。 4、规格：100条/盒 |
| 21 | PSA抗人精试剂条 | 1盒 | 100条/盒 | 1200 | 1200 | 1、可快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA），有很高的可信度。 2、在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng／ml浓度的前列腺抗原（PSA）。 3、在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。 ★4、对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性。灵敏度为100～6000倍。 5、规格：100条/盒 |
| 22 | 一次性CPE手套 | 50包 | 100只/包 | 24 | 1200 | 材质：聚乙烯 ，规格：100只/包 |
| 23 | 脱落细胞粘取器 | 10盒 | 10x10mm 20个/盒 | 190 | 1900 | 1、用于现场犯罪嫌疑人脱落细胞的提取、富集和保存； 2、小号粘取器规格：10x10mm； ★3、为防止提取膜片成团影响后续DNA检验，提取膜片为硬质膜片且单面带胶； ★4、基底采用软性材质，可充分贴合凸凹表面； ★5、配有塑料包装盒，提取器在盒内可悬空放置，包装盒为方形设计，带有标签便于检材信息的记录； 6、产品经环氧乙烷消毒灭菌处理，绝无外源DNA污染； |
| 24 | 96孔硅胶盖 | 6箱 | 50个/箱 | 1465 | 8790 | 1、适用于96孔板，可以反复使用，减少PCR反应过程中管内液体的挥发。 2、材质：硅胶 3、规格：50个/箱 |
| 25 | 防核酸污染口罩 | 100包 | 10个/包 | 40 | 4000 | 材质： 无纺布，三层，规格：10个/包 |
| 26 | 防核酸污染帽子 | 50包 | 20个/包 | 40 | 2000 | 1、弹性围边，可稳固抓紧头发，轻盈无纺布材料制成，透气度高，柔软舒适 2、不含乳胶的弹性头带绳，减少过敏反应 3、条帽在传统条帽的基础上，使用SMS材质，材质更厚、柔软，有一定的阻菌性 4、规格：20个/包 |
| 27 | 防核酸污染敷料 | 6包 | 30片/包 | 60 | 360 | 无纺布是利用石油提炼的聚丙烯PP材料，50X60CM |
| 28 | 0.2mlPCR管 | 6盒 | 1000支/盒 | 760 | 4560 | 1、PCR管0.2ml，管壁薄且均匀，保证PCR过程中传热速度和样品受热均匀。 2、PCR管管盖在热循环过程中，可承受更大的压力及消除样品蒸发的危险。 3、规格：1000支/盒 |
| 29 | 0.6ml离心管 | 10盒 | 500支/盒 | 400 | 4000 | 聚丙烯（PP）材质，可以高压灭菌，无DNase，RNase污染，无ATP，无热源污染。规格：500支/盒 |
| 30 | 顶空进样瓶 | 6盒 | 100个/盒 | 1625 | 9750 | 样品瓶，钳口，顶空，透明，带刻度标记和书写签，平底 |
| 31 | 顶空进样瓶盖 | 6盒 | 100个/盒 | 800 | 4800 | 瓶盖，钳口，顶空，铝质，PTFE/硅橡胶隔垫 |
| 32 | 自动进样针 | 2盒 | 6个/盒 | 4200 | 8400 | 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6个/盒 |
| 33 | 乙醇标准品 | 5瓶 | 5ml/瓶 | 150 | 750 | 规格：5ml 1mg/mL |
| 34 | 叔丁醇标准品 | 3瓶 | 2ml/瓶 | 660 | 1980 | 规格：2ml |
| 35 | 采血枪头 | 4盒 | 96支/盒 | 1700 | 6800 | 规格100微升 |
| 36 | 带盖的离心管 | 1包 | 50个/包 | 130 | 130 | 实验室用15毫升离心试管，专业用于离心。 |
| 37 | 一次性滴管 | 2包 | 100支/包 | 90 | 180 | 实验室用塑料滴管5毫升 |
| 38 | 自动进样瓶 | 2盒 | 100/盒 | 675 | 1350 | 样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，带书写标签，蓝色瓶盖，经认证，PTFE/红色硅橡胶隔垫，2 mL，100/包. 样品瓶规格：12 x 32 mm（12 mm 瓶盖） |
| 合计 |  |  |  |  |  | 800000.00 |