- 说   明

- 1.1项目名称

- 项目名称：青山乡-2024年青峰村修建村内硬化路面项目

- 建设单位：青山乡人民政府

- 1.2项目背景

根据青山乡人民政府的委托，我公司承担了青山乡-2024年青峰村修建村内硬化路面项目施工图设计任务。

1.3设计依据

1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)

2、《公路工程名词术语》(JTJ 002-87)

3、《公路自然区划标准》(JTJ 003-86)

4、《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)

5、《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010)

6、《公路勘测规范》(JTG C10-2007)

7、《公路勘测细则》(JTG/T C10-2007)

8、《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)

9、《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)

10、《公路土工试验规程》(JTG3430-2020)

11、《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)

12、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

13、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)

14、《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)

15、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)

16、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 0731-2001)

17、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)

18、《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012)

19、《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)

20、《公路工程岩石试验规程》(JTG E41-2005)

21、《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)

22、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF-20-2015)

23、《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)

24、《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2031-01-2020)

25、《公路项目安全性评价规范》(JTG B05-2015)

26、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

27、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

28、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)

29、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)

30、《公路涵洞设计规范》(JTG/T 3365-02-2020)

31、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)

32、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020)

33、《公路技术状况评定标准》(JTG 5210—2018)

34、《公路养护技术规范》JTG H10-2009

35、《公路桥梁加固设计规范》(JTG/T J22-2008)

36、《公路桥梁加固施工技术规范》(JTG/T J23-2008)

37、《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTG D80-2006)

38、《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)

39、《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81-2017)

40、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009)

41、《道路交通标志和标线 第1部分：准则》(GB 5768.1-2009)

42、《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》(GB 5768.2-2009)

43、《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》(GB 5768.3-2009)

44、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)

45、《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)

46、《道路工程制图标准》(GB 50162-1992)

47、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发[2007]358号)

48、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)

49、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）

50、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）

现行其他有关标准、规范、规程、规定。

- 1.4测设经过

2024年9月9日组织人员进入现场，开始外业勘察和资料收集工作，至2024年9月18日，历时10天，完成了外业测量及路基路面、桥涵、路线交叉、经济调查等各项调查工作。

同时，全面收集了沿线地形、地质、水文、土地、规划、经济、筑路材料及运输条件等方面的详细资料，现场调查走访了沿线各有关单位，并就路线方案、桥涵构造物设置等情况征求了各有关方面的意见。于2024年9月结束外业工作，转入内业设计。

S1-2

⑴路线

先在1:2000的地形图纸上定线，再经实地踏勘、走访了国土、规划、水务、交通、电力电讯等部门，在调查及征询有关单位意见的基础上，完成了路线方案及起终点接线方案的研究。

⑵原有路基、路面调查

原路为设计速度20km/h的四级公路，原有路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，路基平均填高20cm。公路路面现状为砂石路面，建成于2010年。

原有路基防护为自然长草防护，原有路基排水采用路基两侧土质边沟进行。

本项目主线段公路原有平曲线最小半径0m/1处（村内交叉），凸型竖曲线最小半径350m/1处，凹形竖曲线最小半径600m/1处，最大纵坡13.5%/1处，最短坡长40m。

（3）桥涵调查

全线共设计涵洞10道,新建5米圆管涵10道，根据现场实际情况选择位置进行铺设。

⑷交叉工程调查

收集了与本项目交叉道路的等级、技术状况、规划，为能更好满足群众生产、生活的需要，充分征求了当地有关部门的意见和建议，并现场核实交叉位置。

⑸经济调查

调查了路线沿线建筑的结构型式、建筑面积、建筑物位置（距路中线距离）和所有者，并调查了其它地面附着物。

- 二、技术标准

- 本段公路采用选用四级公路标准建设。技术标准与技术指标见下表。

技术标准与技术指标表

| 公路等级 |  | 四级公路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规定值 | 采用值 |
| 设计速度 |  | km/h | 20 | 20 |
| 圆曲线最小半径 |  | m | 15 | 30 |
| 不设超高的圆曲线最小半径 |  | m | 150 | 150 |
| 停车视距 |  | m | 20 | 20 |
| 最大纵坡 |  | %/m | 8/400 | 8/80 |
| 最短坡长 |  | m | 60 | 60 |
| 竖曲线最小半径 | 凸型 | m | 100 | 400 |
|  | 凹型 | m | 100 | 730.769 |
| 竖曲线最小长度 |  | m | 20 | 20 |
| 设计荷载 |  |  | 公路—Ⅱ级 | 公路—Ⅱ级 |
| 设计洪水频率 |  |  | 1/25 | 1/25 |
| 地震动峰值加速度系数 |  |  | 小于0.05g | 小于0.05g |

- 三、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术标准

青峰村共计6条村路，道路总长度1314.203延米。

主要控制点：青峰村。

- 四、主要建设规模

- 本项目路线全长1314.203延米，单车道四级公路标准，路面采用3（4）米。

全线共设计涵洞10道,新建5米圆管涵10道（位置甲方现场自定）。

路1长度251.64米，机动车道宽度3m；

路2长度407.579米，K0.000~K101.52、K308~K407.579段机动车道4米其余段3米宽；

路3长度223.605米，K0.000~K113.86段机动车道4米其余段3米宽；

路12长度80米，机动车道宽度3m；

路13长度176.105米，机动车道宽度3m；

路14长度175.274米，机动车道宽度3m；

机动车道总面积4280平方米，路肩总面积1291平方米；

- 五、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理及其与公路建设的关系

5.1地形、地貌

项目所在区域路线地势西北高，东南低。北部靠山，属于小兴安岭余脉山地丘陵地带。地面坡降在1/50至1/100之间， 地下水位埋深130至150米左右。中部少有漫岗起伏，属微地形变化地带。南、东南部基本属于开阔平原，地势低平，多水线，海拔在70至80米之间。地面坡降在1/800至1/1500之间，地下水丰富，深在3-6米。

项目地理位置在东经131°09′30〞～ 131 °27′和北纬 45°43′40〞 ～ 46°14′ 4〞之间，地处东北三江平原黑土带与完达山北麓结合处，为低山丘陵地貌。路线基本走向为由西南向东北。本项目所在区域海拔高度在170～300m之间，沿线除部分为耕地外，基本为林地，地表植物以乔木和灌木为主。

5.2地质

沿线地质构造为第四纪地质发育。地表土层覆盖为2－3米，以下为细沙，厚度3－4米，距地表8米为砂砾石含水层厚度为100米以上。地质构造无发震断裂，无震陷液化图层及特殊岩性土，工程地址稳定。

5.3地震

根据《黑龙江省抗震设防工作图》，项目所在区域地震动峰值加速度等于0.05g，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T 2231-01-2020)，桥梁构造物不需进行专门的抗震设计。

5.4气候

该区域气候属寒温带大陆性季风气候。冬季严寒漫长，夏季炎热多雨，春季短暂少雨，受山区和沼泽水系影响，小区气候明显。年平均气温1.9C°，年最低气温达零下41.1℃，年最高气温达36℃，年平均积温2458℃，稳定在10℃的积温和生育期日数为183天。年平均降雨量529毫米，年日照2453小时。年蒸发量1327毫米，蒸发量最大时期为夏季，无霜期133天左右，秋季多涝，夏季高温多雨。

受寒冷气候条件影响，路面结构及桥涵构造物需考虑防冻设计。受气温和雨天影响，每年施工期不足6个月，给施工带来了一定难度，需要合理的进行施工组织安排。

5.5水文

本项目所经地域大部分为人工渠，雨季排洪除涝，旱季引水灌溉，渠水的补给主要为江河引水和大气降水。

六、沿线筑路材料、水、电等与公路建设的关系

沿线地下水埋藏浅，储量丰富，水质满足工程用水要求，但要注意不要造成地下水资源的浪费。除拌和站、生活用水等必须使用地下水外，其它工程可就近在河流、沟渠取水。

其他材料：水泥由七台河市购进；钢材由七台河市供应、木材由七台河市供应。

沿线电力供应不便，工程用电应考虑自发电或部分自发电解决。

- 七、与周围环境和自然景观相协调情况

为进一步减小道路建设过程中对当地居民日常生活的影响和对原有环境的破坏，尽量使道路建设同周围环境和自然环境相协调，本次设计通过以下措施进行控制：

1）尽量减小施工对当地居民正常生活的影响和对影响地区环境的破坏，施工中要注意对周围环境的影响，在村屯时避免在夜间进行施工、进料、以免影响到当地人民正常生活。

2）拌合站要远离居民区，设在指定位置，要抑制扬尘、噪声。施工驻地拌合站要有专门的 排污沟渠，避免污水直接排向河流和农田。

3）对于施工便道、运料道路应采用道路硬化、洒水等措施，防止扬尘。对于运输砂、石料的运输车辆必须采取相应的遮盖措施。

4）取土场开挖前应把表土推集成堆，待取土完毕后推回复垦，恢复植被，尽量减少裸露地带，保持水土稳定。

- 八、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况

本段公路平面控制测量采用GPS测量技术布设。GPS测量技术可以在短时间内迅速而准确地获取空间三维定位数据，它具有测站间不受通视条件影响、操作简便、测程远、精度高、速度快、节省人力等优点，能快速完成公路测区内的高级控制测量，为线位、桥位测量提供可靠的基础数据。

在文件编制过程中，积极开发利用计算机辅助设计，设计文件中各种图表由计算机出图率达到100%。在路线、路基路面、桥涵等各项设计中均采用相应设计软件进行设计，不仅提高了设计速度，而且保证了设计质量。