采购标的清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包 | 菌袋生产设备 |  |  |  | 390.812 |
| （一）菌袋筛料.拌料.输送设备 |  |  |  |  | 59.52 |
| 1 | 滚筒筛料机 | 台 | 1 | 1.79 | 1.79 |
| 2 | 原料提升机 | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 原料搅拌机 | 台 | 2 | 4.49 | 8.98 |
| 4 | 储料搅拌机 | 台 | 1 | 7.02 | 7.02 |
| 5 | 储料提升机 | 台 | 2 | 1.05 | 2.1 |
| 6 | 布料提升机 | 台 | 2 | 2.5 | 5 |
| 7 | 原料分料机 | 台 | 1 | 1.62 | 1.62 |
| 8 | 辅料搅拌机 | 台 | 1 | 2.03 | 2.03 |
| 9 | 辅料提升机 | 台 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 10 | 7工位布料机 | 台 | 2 | 2.5 | 5 |
| 11 | 7工位地下回料机 | 台 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 原料搅拌提升机 | 台 | 1 | 1.61 | 1.61 |
| 13 | 上筐机 | 台 | 2 | 5 | 10 |
| 14 | 上筐机滚轮输送辊道 | 米 | 40 | 0.12 | 4.8 |
| 15 | 生产车间供水系统 | 套 | 1 | 1.48 | 1.48 |
| 16 | 布料系统留观台 | 个 | 1 | 0.99 | 0.99 |
| 17 | 配电箱 | 台 | 2 | 1.5 | 3 |
| （二）菌袋装袋窝口设备 |  |  |  |  | 43.292 |
| 18 | 装袋窝口插棒一体机 | 台 | 14 | 2.3 | 32.2 |
| 19 | 菌棒振动盘 | 台 | 14 | 0.502 | 7.028 |
| 20 | PCV菌包输送机 | 台 | 2 | 2.032 | 4.064 |
| （三）菌袋灭菌设备 |  |  |  |  | 257 |
| 21 | 高压灭菌柜 | 台 | 4 | 32 | 128 |
| 22 | 不锈钢灭菌周转车 | 个 | 600 | 0.18 | 108 |
| 23 | 耐高温塑料筐 | 个 | 15000 | 0.00084 | 12.6 |
| 24 | 耐高温专用菌棒 | 个 | 250000 | 0.00003 | 7.5 |
| 25 | 分汽缸 | 台 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| （四）生产车间（含锅炉房）照明设备 |  |  |  |  | 1 |
| 26 | 工业灯 | 个 | 50 | 0.02 | 1 |
| （五）运输车 |  |  |  |  | 30 |
| 27 | 铲车 | 辆 | 2 | 10 | 20 |
| 28 | 叉车 | 辆 | 1 | 10 | 10 |
| 二包 | 净化车间、液体菌种培养室、接菌车间、锅炉房及照明设备 |  |  |  | 355.795 |
| （一）净化车间设备 |  |  |  |  | 168.66 |
| 1 | 净化板 | 平方米 | 4000 | 0.02 | 80 |
| 2 | 净化铝型材 | 套 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | 风淋室 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | 单开门 | 扇 | 6 | 0.15 | 0.9 |
| 5 | 双开门 | 扇 | 10 | 0.19 | 1.9 |
| 6 | 观察窗 | 樘 | 7 | 0.08 | 0.56 |
| 7 | 检修门 | 扇 | 6 | 0.1 | 0.6 |
| 8 | 排潮室引风装置 | 台 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | 冷却间净化送风装置 | 台 | 4 | 9 | 36 |
| 10 | 净化送风装置 | 台 | 1 | 7 | 7 |
| 11 | 专用净化装置（接菌室） | 套 | 2 | 5 | 10 |
| 12 | 专用净化装置（液体菌培养室） | 台 | 5 | 1.6 | 8 |
| 13 | 移动式臭氧发生器 | 台 | 4 | 0.8 | 3.2 |
| 14 | 配电箱 | 套 | 1 | 2 | 2 |
| （二）液体菌种培养室设备 |  |  |  |  | 68.61 |
| 15 | 液体菌种发酵灌 | 台 | 28 | 2 | 56 |
| 16 | 螺杆机 | 台 | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 17 | 储气罐 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 18 | 冷干机 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 19 | 五级精密过滤器 | 台 | 5 | 0.05 | 0.25 |
| 20 | 灭菌锅 | 台 | 1 | 1.15 | 1.15 |
| 21 | 菌种室供水系统 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 摇床 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 |
| 23 | 磁力搅拌器 | 台 | 6 | 0.045 | 0.27 |
| 24 | 接种台 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 25 | 软连接管 | 根 | 28 | 0.02 | 0.56 |
| 26 | 显微镜 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 27 | 恒温箱 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 28 | 菌种冷藏柜 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 29 | 配电箱 | 套 | 1 | 2 | 2 |
| （三）接菌车间设备 |  |  |  |  | 40.5 |
| 30 | 下筐机 | 台 | 1 | 6.8 | 6.8 |
| 31 | 翻筐机 | 台 | 2 | 4.8 | 9.6 |
| 32 | 输送线弯道 | 台 | 4 | 0.5 | 2 |
| 33 | 滚轮输送辊道 | 米 | 40 | 0.13 | 5.2 |
| 34 | 接种机 | 台 | 4 | 0.6 | 2.4 |
| 35 | 拔棒机 | 台 | 2 | 6 | 12 |
| 36 | 配电箱 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| （四）锅炉房设备 |  |  |  |  | 75 |
| 37 | DZL6-1.25-S生物质蒸汽锅炉 | 套 | 1 | 75 | 75 |
| （五）照明设备 |  |  |  |  | 3.025 |
| 38 | 防爆灯 | 个 | 3 | 0.045 | 0.135 |
| 39 | 杀菌灯 | 个 | 40 | 0.04 | 1.6 |
| 40 | LED灯 | 个 | 30 | 0.043 | 1.29 |
| 三包 | 养菌室设备 |  |  |  | 347.93 |
| 1 | 风扇 | 台 | 308 | 0.055 | 16.94 |
| 2 | 吊扇 | 台 | 440 | 0.03 | 13.2 |
| 3 | 工业灯 | 个 | 88 | 0.02 | 1.76 |
| 4 | 配电箱 | 个 | 11 | 0.6 | 6.6 |
| 5 | 养菌网格 | 万袋 | 564.3 | 0.1 | 56.43 |
| 6 | 成品菌架（29m×11.2m×4.8m） | 架 | 11 | 23 | 253 |

技术参数

| 序号 | 技术参数 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包 | （一）菌袋筛料.拌料.输送设备 |  |  |  |  |
| 1 | 滚筒筛料机 | 1、名称：滚筒原料筛选机； 2、外形尺寸（m）：长≥6.8m、宽≥1.60m、高≥3.5m 3、★配套电机名称：三相异步电动机 4、★配套电机功率（kw）：≥4.0 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 6、减速机型号：250型 7、★减速机减速比：40.17：1或48.57：1 8、★生产效率（t/h）：≥12 9、传动形式：双链条传动、螺旋式输出或其他方式传动 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：76或89 12、输送轴厚度（mm）：≥10 13、筛孔范围（mm）：10-20 | 台 | 1 | 是 |
| 2 | 原料提升机 | 1、名称：原料提升机 2、外形尺寸（m）：长≥4.5、宽≥0.5、高≥0.3 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：5.5或7.5 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、★生产效率（t/h）：≥12； 9、传动形式：单链条传动、输送带式输出或其他传动方式 10、方管尺寸规格（mm）：宽≥40、高≥40 11、方管厚度（mm）：≥3 | 台 | 1 | 是 |
| 3 | 原料搅拌机 | 1、名称：原料搅拌机 2、外形尺寸（m）：长≥3.55、宽≥1.50、高≥2 3、★配套电机名称：三相异步电动机 4、★配套电机功率（KW）：≥18.5 5、★减速机名称：摆线针轮减速机 6、★减速机功率（KW）：≥18.5 7、★摆线针减速机减速比：23：1或29:1或35:1 8、传动形式：重型牙盘式 、2寸国标单链条 9、★牙盘齿数量（个）：≥100 10、骨架方管尺寸（mm）：宽≥80、高≥80、壁厚≥3.0 11、输送轴直径（mm）：≥127 12、输送轴厚度（mm）：≥16 13、铁板厚度（mm）：≥4.5 14、国标无缝管（mm）：外径≥50、壁厚≥6； 15、★生产效率（t/h）：≥12 16、搅拌形式：螺旋式钢带 17、钢带规格（mm）：宽≥30 、带厚≥12 | 台 | 2 | 是 |
| 4 | 储料搅拌机 | 1、名称：储料搅拌机 2、外形尺寸（m）：长≥3.8 、宽≥1.8、高≥2.7 3、★配套电机名称：三相异步电动机 4、★配套电机功率（KW）：≥18.5 5、★减速机名称：摆线针轮减速机 6、★减速机功率（KW）：≥18.5 7、摆线针减速机减速比：23：1或29:1或35:1 8、★传动形式：重型牙盘式 、2寸国标单链条 9、★牙盘齿数量（个）：≥100 10、骨架方管尺寸（mm）：宽≥80、高≥80、壁厚≥3.0 11、输送轴直径（mm）：≥159 12、输送轴厚度（mm）：≥16 13、铁板厚度（mm）：≥4.5 14、无缝管（mm）：外径≥50、壁厚≥6； 15、★生产效率（t/h）：≥12 16、搅拌形式：螺旋式钢带 17、钢带规格（mm）：宽≥30 、带厚≥12 | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 储料提升机 | 1、名称：储料提升机 2、外形尺寸（m）：长≥3.75、宽≥0.45、高≥0.5 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：5.5或7.5 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、★生产效率（t/h）：≥12 9、传动形式：单链条传动 螺旋式输出或其他方式传动 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：76或89 12、输送轴厚度（mm）：≥10 | 台 | 2 | 是 |
| 6 | 布料提升机 | 1、名称：布料提升机 2、外形尺寸（m）：长≥4.0、宽≥0.45、高≥0.5 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：4.0或5.5或7.5 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、★生产效率（t/h）：≥12 9、传动形式：单链条传动 螺旋式输出或其他方式传动 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：76或89 12、输送轴厚度（mm）：≥10 | 台 | 2 | 是 |
| 7 | 原料分料机 | 1、名称：原料搅拌分料机 2、外形尺寸（m）：长≥3.0、宽≥0.41、高≥0.4 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：≥4.0 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、★生产效率（t/h）：≥12 9、传动形式：单链条传动 螺旋式输出或其他方式传动 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：76或89 12、输送轴厚度（mm）：≥10 | 台 | 1 | 是 |
| 8 | 辅料搅拌机 | 1、名称：辅料搅拌机 2、外形尺寸（m）：长≥2.7、宽≥0.37、高≥0.37 3、★配套电机名称：三相异步电动机 4、★配套电机功率（kw）：≥4.0 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 6、减速机型号：250型 7、★减速机减速比：40.17：1或48.57：1 8、★生产效率（t/h）：≥2 9、传动形式：双链条传动、螺旋式输出或其他方式传动 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：76或89 12、输送轴厚度（mm）：≥10 11、无缝管（mm）：直径≥40、壁厚≥4 12、★搅拌形式：螺旋式钢带 13、钢带规格（mm）：宽≥30 、厚≥12 14、骨架方管尺寸（mm）：宽≥60、高≥40、壁厚≥3.0 | 台 | 1 | 是 |
| 9 | 辅料提升机 | 1、名称：辅料提升机 2、外形尺寸（m）：长≥3、宽≥0.32、高≥0.34 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：2.2或4.0 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、传动形式：单链条传动 螺旋式输出或其他方式传动 9、★生产效率（t/h）：≥2 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：≥55 12、输送轴厚度（mm）：≥4 13、骨架方管尺寸（mm）：宽≥40、高≥40、壁厚≥3.0 | 台 | 1 | 是 |
| 10 | 7工位布料机 | 1、名称：布料提升机 2、外形尺寸（m）：长≥11.55、宽≥0.41、高≥0.50 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：5.5或7.5 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、★生产效率（t/h）：≥12 9、传动形式：单链条传动 螺旋式输出或其他方式传动 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：76或89 12、输送轴厚度（mm）：≥10 | 台 | 2 | 是 |
| 11 | 7工位地下回料机 | 1、名称：地下回料机 2、外形尺寸（m）：长≥11.55、宽≥0.41、高≥0.50 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：4.0或5.5或7.5 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、★生产效率（t/h）：≥12 9、传动形式：单链条传动 螺旋式输出或其他方式传动 10、铁板厚度（mm）：≥3 11、输送轴直径（mm）：76或89 12、输送轴厚度（mm）：≥10 | 台 | 2 | 是 |
| 12 | 原料搅拌提升机 | 1、名称：原料搅拌提升机 2、外形尺寸（m）：长≥5.5、宽≥0.5、高≥0.5 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：4.0或5.5 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 7、★减速机减速比：11：1或17:1 8、★生产效率（t/h）：≥12； 9、传动形式：单链条传动、输送带式输出 10、方管尺寸规格（mm）：宽≥40、高≥40 11、方管厚度（mm）：≥3 | 台 | 1 | 是 |
| 13 | 上筐机 | 1、名称：全自动上筐机 2、外形尺寸（mm）：长≥2060、宽≥1026、高≥2376 3、★配套电机名称：伺服电机 4、★配套电机功率（W）：≥750 5、★配套电机数量（台）：2 6、★刹车电机名称：伺服电机 7、★刹车电机功率（KW）：≥2.6 8、★刹车电机数量（台）：1 9、电控系统要求：专用芯片、驱动保护器和磁力接触器 10、骨架方管尺寸规格（mm）:60X80X6 11、骨架结构：单架 12、菌框推动方式：气动或电动正推传送 13、★工作效率（万袋/日）：≥ 6 | 台 | 2 | 是 |
| 14 | 上筐机滚轮输送辊道 | 1、名称：不锈钢动力输送辊道 2、外形尺寸（m）：宽≥0.55、高≥0.50 3、材质：201不锈钢 4、★配套电机：≥0.75kw 5、★电机数量（台）：6 6、不锈钢滚轮尺寸规格（mm）：长≥550、直径50、壁厚≥1 7、★工作效率（万袋/日）：≥ 12 | 米 | 40 | 否 |
| 15 | 生产车间 供水系统 | - 1、水箱名称：7吨不锈钢水箱，镀锌框架； - 2、★水箱外形尺寸（m）：长≥2.44、宽≥1.22、高≥2.44； - 3、水箱不锈钢板厚度（mm）：≥2.2 - 4、★潜水电泵：流量≥6m³/h、扬程≥88m、数量2台 - 5、★管道离心泵：流量≥5.6m³/h、扬程≥16m、数量1台 - 6、★三相异步电动机：功率≥1.1KW、转数≥2000r/min、数量1台 - 7、其他：水管，接头等 | 套 | 1 | 是 |
| 16 | 布料系统留观台 | 1、★尺寸规格（m）：长≥23.1、宽≥0.6、护栏高≥1.0； 2、骨架方管规格（mm）：宽≥40、高≥40 3、护栏圆管规格（mm）：外径≥32，壁厚≥3 | 个 | 1 | 否 |
| 17 | 配电箱 | 1、产品名称：交流低压配电柜 2、★规格型号:GGD2-05，主母线InA=1500-400A,Icw=30KA, Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30. 3、产品标准和技术要求：GB/T7251.12 4、★产品要求：必须具有II型自愿认证证书 | 台 | 2 | 是 |
| 一包 | （二）菌袋装袋窝口设备 |  |  |  |  |
| 18 | 装袋窝口插棒一体机 | 1、名称：电控自动菌包装袋机 2、外形尺寸（mm）：长≥2100、宽≥460、高≥1330 3、★电机额定功率（kw）：≥5.5 4、★额定电压（V）：380 5、整机重量（Kg）：≥420 6、★工作效率（袋/h）：≥800 7、适用菌袋规格（cm ):直径范围为15.8-16.2 8、传动形式：三角带式 | 台 | 14 | 是 |
| 19 | 菌棒震动盘 | 1、名称：菌棒震动盘 2、外形尺寸（mm）：长≥650、宽≥450、高≥1400 3、★电机额定功率（kw）：≥1.5 4、★额定电压（V）：220 50Hz 5、★工作效率（个/h）：≥1000 6、主要材质：201不锈钢 | 台 | 14 | 是 |
| 20 | PCV菌包输送机 | 1、名称：成品菌包输送带 2、外形尺寸（m）：长≥11.55、宽≥0.45 3、★配套电机名称：摆线针轮减速机 4、★配套电机功率（kw）：1.5或2.2 5、★配套电机转数（r/min）：≥1435 6、★减速机减速比：（35-51）：1 7、传动形式： 链条传动、履带输送 8、★生产效率：≥5.5万袋/日 9、无接缝输送带规格（mm）：宽≥40、厚≥3 10、骨架镀锌方管规格（mm）：宽≥40、高≥60、厚≥2 | 台 | 2 | 是 |
| 一包 | （三）菌袋灭菌设备 |  |  |  |  |
| 21 | 高压灭菌柜 | - 1 、产品名称：高压灭菌柜 - 2、外形尺寸（m ):长≥16、宽≥2.8、高≥2.8 - 3、内径尺寸（m ):长≥15、宽≥2.2、高≥2.2 - 4、★工作效率：≥ 1.25万袋/每锅 - 5、★加热介质：水蒸气 - 6、容器类别：Ⅰ类 - 7、设计温度：130℃ - 8、最高工作温度：125℃ - 9、蒸汽源压力（MPa）：0.3-0.6 - 10、蒸汽耗量（Kg/h）：≥1800 | 台 | 4 | 是 |
| 22 | 不锈钢灭菌周转车 | 1、★外形尺寸（m）：1.95X0.5X1.9 2、★工作效率：448袋/车 3、★框架白钢方管规格（mm）：20X30×1.45 4、★框架白钢方管材质：201材质 5、★框架立柱白钢方管规格（mm）：20X40×1.6 6、框架立柱白钢方管材质：201材质 7、内撑白钢方管规格（mm）：20x20×1.2 8、内撑白钢方管材质：201材质 9、★每层间隔规格（cm ）：28 10、★车轮要求：采用聚氯乙烯材料， 耐高温140度。 | 个 | 600 | 是 |
| 23 | 耐高温塑料筐 | - 1、产品名称：耐高温塑料筐 - 2、★材料要求：改性聚丙烯 - 3、★温度要求：能耐受高温130° - 4、★生产效率:16袋/每筐 | 个 | 15000 | 是 |
| 24 | 耐高温专用菌棒 | 1、产品名称：耐高温专用菌棒 2、★材料：聚氯乙烯 3、★温度要求：能耐受高温130° | 个 | 250000 | 是 |
| 25 | 分气缸 | 1、产品名称：分气缸 2、★材质要求：无缝钢管 3、★规格型号：DN200mm 4、数量（m）:长≥1200mm 5、★法兰接头数量（个）：8 6、★压力表数量（个）：1 7、★排污阀数量（个）：1 8、高温球阀数量（个）：6 | 台 | 1 | 是 |
| 一包 | （四）生产车间（含锅炉房）照明设备 |  |  |  |  |
| 26 | 工业灯 | 1、名称：LED工矿灯 2、★功率：≥100w 3、产品材质：铝材+PC罩 4、★照明高度（m）：≥4 5、★照明面积（㎡）：≥40 6、尺寸规格（mm）：φ≥40、高≥20 | 个 | 50 | 否 |
| 一包 | （五）运输车 |  |  |  |  |
| 27 | 铲车 | 1、产品名称：装载机 2、外观尺寸（mm）：长≥5900、宽≥1800、高≥2320 3、★额定载荷（kg）：≥2000 4、★铲斗容量（m³）：≥1 5、整机重量（kg）：≥6280 6、★卸载高度（m）：≥2454 7、★卸载距离（m）：≥895 8、最大牵引力（KN）：≥55 9、最大掘起力（KN）：≥50 10、★三项和时间（S）：≤10 11、★额定功率（KW）：≥64 | 台 | 2 | 是 |
| 28 | 叉车 | 1、产品名称：叉车 2、★载重量（kg）：≥2500 3、货叉宽度（mm）：≥1500 4、货叉长度（mm）：≥1600 5、★额定起重量（Kg）：≥3000 6、★最大起升高度（mm）：3000 | 台 | 1 | 否 |
| 二包 | 净化车间、液体菌种培养室、接菌车间、锅炉房及照明设备 |  |  |  |  |
| 二包 | （一）净化车间设备 |  |  |  |  |
| 1 | 净化板 | 1、产品名称：硅岩净化板 2、★芯材材质：成品硅岩板 3、★夹芯板厚度（mm）：≥50 4、★面板厚度（mm）：≥0.25 5、面板材质：彩涂钢板或不锈钢板或防腐纳米彩涂钢板 6、★面板颜色：白灰色 7、★净化板容重（Kg/m³）：≥80 8、钢带要求：镀锌板，2侧边封钢带 9、适用范围：净化车间隔墙板和棚板 | ㎡ | 4000 | 是 |
| 2 | 净化铝型材 | 1、产品名称：净化铝型材 2、类型：T型梁铝、槽铝、外圆角铝、内圆角铝、二通铝、和三通铝等 3、★铝型材厚度（mm）:≥0.2 | 套 | 1 | 是 |
| 3 | 风淋室 | 1、产品名称：风淋室 2、外观尺寸（mm）：长≥1000、宽≥1200、高≥2080 3、类型：单人双面吹 4、★材质要求：硅岩净化板 5、★净化板夹芯厚度（mm ）:≥50 6、★芯材材质：成品硅岩板 7、★面板厚度（mm）：≥0.25 8、面板材质：彩涂钢板或不锈钢板或防腐纳米彩涂钢板 9、★面板颜色：白灰色 10、★喷口风速（m/s）:≥/20 11、★喷嘴数量（个）：≥12 12、过滤器尺寸（mm ）：长≥200、宽≥3500、高≥400 13、★过滤效率（%）：99.99 14、★风机功率（KW）：≥0.5 15、★风机数量（台）：2 16、照明灯要求：嵌入式LED灯 17、照明灯数量（个）：1 18、风淋室其他要求：不锈钢喷嘴、电子连锁门、液晶面板自动调节 | 个 | 1 | 是 |
| 4 | 单开门 | 1、产品名称：彩钢板净化单开门 2、尺寸规格（mm）：宽≥800、高≥1800、厚≥50 3、★材质要求：硅岩净化板 4、★净化板夹芯厚度（mm ）:≥50 5、★芯材材质：成品硅岩板 6、★面板厚度（mm）：≥0.25 7、面板材质：彩涂钢板或不锈钢板或防腐纳米彩涂钢板 8、★面板颜色：白灰色 9、钢带要求：镀锌板，2侧边封钢带 10、铝材边框规格（mm）：宽≥50、厚≥2 | 扇 | 6 | 否 |
| 5 | 双开门 | 1、产品名称：彩钢板净化双开门 2、尺寸规格（mm）：宽≥1600、高≥2300、厚≥50 3、★材质要求：硅岩净化板 4、★净化板夹芯厚度（mm ）:≥50 5、★芯材材质：成品硅岩板 6、★面板厚度（mm）：≥0.25 7、面板材质：彩涂钢板或不锈钢板或防腐纳米彩涂钢板 8、★面板颜色：白灰色 9、钢带要求：镀锌板，2侧边封钢带 10、铝材边框规格（mm）：宽≥50、厚≥2 | 扇 | 10 | 否 |
| 6 | 观察窗 | 1、产品名称：净化玻璃观察窗 2、尺寸规格（mm）：长≥1200、高≥700 3、钢化玻璃厚度（mm）：≥5 4、★观察窗外框材质：硅岩净化板 | 樘 | 7 | 否 |
| 7 | 检修门 | 1、产品名称：净化板检修门 2、尺寸规格（mm）：宽≥800、高≥1000、厚≥50 3、★材质要求：硅岩净化板 4、★净化板夹芯厚度（mm ）:≥50 5、★芯材材质：成品硅岩板 6、★面板厚度（mm）：≥0.25 7、面板材质：彩涂钢板或不锈钢板或防腐纳米彩涂钢板 8、★面板颜色：白灰色 9、钢带要求：镀锌板，2侧边封钢带 10、铝材边框规格（mm）：宽≥50、厚≥2 | 扇 | 6 | 否 |
| 8 | 排潮室 引风装置 | 1、产品名称：排潮室引风装置 2、★通风柜规格（mm）：长≥2600、宽≥1200、高≥1200 3、★风机功率（KW）：≥5.5 4、★风量（m³/h）:≥13500 5、风机框架材质：镀锌角钢 6、镀锌角钢规格（mm）:≥50×50 7、面板材质：镀锌钢板 8、★面板厚度（mm）:≥0.3 9、排风管道材质：镀锌铁板 10、★排风管道规格（mm）:28000×800×800 11、★进风口管道规格（mm）：300×400×600 12、★进风口管道数量（个）：≥10 13、管道保温方式：外敷风管保温棉 14、保温棉材质：RPE橡塑复合隔热材料 15、★保温棉厚度（mm）:≥10 16、黏附方式：保温胶水附着 17、★百叶窗数量（个）：≥10 18、百叶窗规格（mm）：400×600 | 台 | 1 | 是 |
| 9 | 冷却间净化 送风装置 | 1、产品名称：冷却间净化送风柜 2、★外观尺寸（mm）：长≥2600、宽≥1200、高≥1200 3、★风段类别：新风段、初效段、中效段、风机段、送风段 4、★风机功率（KW）：≥7.5 5、★风量（m³/h）:≥14000 6、过滤材质：初效棉 7、★过滤材料安装位置：初效段+中效段 8、★风机全压（Pa）:≥725 9、风机框架材质：镀锌角钢 10、镀锌角钢规格（mm）:≥50×50 11、面板材质：不锈钢钢板 12、★面板厚度（mm）:≥0.3 13、通风主管道材质：镀锌铁板 14、★通风主管道规格（mm）:28000×800×800 15、通风分管道材质：镀锌铁板 16、★通风分管道规格（mm）:≥3000×400×400 17、通风分管道数量（道）：≥16 18、管道保温方式：外敷风管保温棉 19、保温棉材质：RPE橡塑复合隔热材料 20、★保温棉厚度（mm）:≥10 21、黏附方式：保温胶水附着 22、★高效过滤器数量（个）：≥16 | 台 | 4 | 是 |
| 10 | 净化送风装置 | 1、产品名称：净化送风装置 2、外观尺寸（mm）：长≥2600、宽≥1200、高≥1200 3、★风段类别：新风段、初效段、中效段、风机段、送风段 4、★风机功率（KW）：≥7.5 5、★风量（m³/h）:≥14000 6、★过滤材质：初效棉 7、过滤材料安装位置：初效段+中效段 8、★风机全压（Pa）:≥725 9、风机框架材质：镀锌角钢 10、镀锌角钢规格（mm）:≥50×50 11、面板材质：不锈钢钢板 12、★面板厚度（mm）:≥0.3 13、通风主管道材质：镀锌铁板 14、★通风主管道规格（mm）:28000×800×800 15、通风分管道材质：镀锌铁板 16、★通风分管道规格（mm）:≥3000×400×400 17、★通风分管道数量（道）：≥14 18、管道保温方式：外敷风管保温棉 19、保温棉材质：RPE橡塑复合隔热材料 20、保温棉厚度（mm）:≥10 21、黏附方式：保温胶水附着 | 台 | 1 | 是 |
| 11 | 专用净化装置 （接菌室） | 1、产品名称：专用净化装置 2、★净化器净化级别：FFU百级净化单元 3、★FFU百级净化单元数量（个）：2组×4个/组 4、★净化机功率（W）：≥175 5、★净化机风量（m³/h）:≥1000 6、净化器骨架外观尺寸（mm）：长≥570、宽≥900、厚≥60 7、骨架材质：铝合金 | 套 | 2 | 是 |
| 12 | 专用净化装置 （液体菌培养室） | 1、产品名称：专用净化装置 2、★净化器净化级别：FFU百级净化单元 3、★FFU百级净化单元数量（个）：1组×4个/组 4、★净化机功率（W）：≥175 5、★净化机风量（m³/h）:≥1000 6、净化器骨架外观尺寸（mm）：长≥570、宽≥900、厚≥60 7、骨架材质：铝合金 | 台 | 5 | 是 |
| 13 | 移动式臭氧发生器 | 1、产品名称：移动式臭氧发生器 2、额定电压（V）：220 3、★臭氧产量（g/h）：≥20 4、冷却方式：风冷或其他 | 台 | 4 | 否 |
| 14 | 配电箱 | 1、产品名称：交流低压配电柜 2、★规格型号:GGD2-05，主母线InA=1500-400A,Icw=30KA, Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30. 3、产品标准和技术要求：GB/T7251.12 4、★产品要求：必须具有II型自愿认证证书 | 个 | 1 | 是 |
| 二包 | （二）液体菌种培养室设备 |  |  |  |  |
| 15 | 液体菌种发酵灌 | 1、产品名称：液体菌种发酵灌 2、外观尺寸规格（m）：直径≥0.9、高≥1.9 3、★容积（L）：≥800 4、装液系数（%）：70-80 5、★罐体材质：SUS304不锈钢 6、★灭菌方式：蒸汽加热灭菌 7、压力控制：压力表 8、★压力表数量（个）：1 9、温度控制：不锈钢夹层循环水浴控制 10、控制系数：数显温度，可设定养菌温度恒温 11、★数显温度计：1 12、★视镜数量（个）：2 13、搅拌方式：气升式搅拌 14、★工作效率：≥800L/每周期 16、其他要求：有反节流装置以及自动控制的放掉压保护装置。 | 台 | 28 | 是 |
| 16 | 螺杆机 | 1、产品名称：螺杆式空气压缩机 2、★机组型号（A）：50 3、★电机功率（KW）：≥37 4、★主机转速（r/min）:≥3000 5、★容积流量（m³/min）：≥6 6、排出压力（MPa）：≥0.8 7、外观尺寸（mm）:长≥1200、宽≥800、高≥1200 | 台 | 1 | 是 |
| 17 | 储气罐 | 1、产品名称：储气罐 2、★储气容积（m³）：≥1 3、工作介质：压缩空气 4、★设计压力（MPa）:≤1 5、★最高允许工作压力（MPa）：≤1 6、耐压试验压力（MPa）：≤1.5 7、设计温度（℃）：≤150 8、★主体材质：Q345R | 台 | 1 | 是 |
| 18 | 冷干机 | 1、产品名称：冷干机 2、★额度工作压力（MPa）：≥1.0 3、★公称进口容积流量（m³/min）：≥6.5 4、公称压力漏点温度（℃）:≤15 5、进气温度（℃）：≤80 6、耐压试验压力（MPa）：≤1.5 7、电源电压（V）：220 8、★配套电机功率（KW）：≥1.4 | 台 | 1 | 是 |
| 19 | 五级精密过滤器 | 1、产品名称：空压机压缩空气精密过滤器 2、★型号：Q /P/S 3、★空气处理量（m³）：≥60 4、气源进出口规格（mm）：≥45 5、排水口规格（mm ):≥15 | 台 | 5 | 否 |
| 20 | 灭菌锅 | 1、产品名称：灭菌锅 2、外形尺寸（mm）：直径≥550、高≥1000 3、灭菌方式：电加热灭菌 4、★功率（KW）：≥6 5、★容积（L）：≥150 6、压力控制：压力表就地指示 7、控制系统：数显温度，可设定灭菌温度恒温 8、罐体材质要求：内外采用不锈钢材质 | 台 | 1 | 是 |
| 21 | 菌种室 供水系统 | - 1、水箱名称：4吨不锈钢水箱，镀锌框架 - 2、★外形尺寸（m）：长≥2、宽≥2、高≥1； - 3、不锈钢板厚度（mm）：≥2.2 - 4、★潜水电泵：流量≥6m³/h、扬程≥88m、数量1台 - 5、★自吸泵：流量≥2.0m³/h、扬程≥15m、电机功率≥280W、转数≥2800r/min、数量1台 - 6、其他：水管，接头等 | 套 | 1 | 否 |
| 22 | 摇床 | 1、产品名称：数显回旋式震荡器 2、外形尺寸（mm）:长≥45、宽≥35、高≥23 3、工作尺寸（mm）:长≥45、宽≥33 4、工作方式：水平回旋震荡或其他方式 5、★振动幅度（mm）：≤25 6、定时范围（分）：0—120 7、★频率（次/ 分）：起动—300 8、电机功率（W）：≥80 9、电源要求：单相交流，220V±10V 50HZ | 台 | 4 | 否 |
| 23 | 磁力搅拌器 | 1、产品名称：磁力搅拌器 2、工作电源：220V 50HZ 3、★加热功率（W）：≥150 4、★电动机功率（W）：≥20 5、电机转速调解范围（转/分）：起动-2400（无极可调） | 台 | 6 | 否 |
| 24 | 接种台 | 1、产品名称：单人单面超净工作台 2、外形尺寸规格（mm）：长≥630、深≥550、高≥850 3、工作尺寸规格（mm）：长≥480、深≥480、高≥450 4、★适用人群：单人单面 5、★洁净等级：≥0.5μm、尘埃颗粒≤3.5颗（百级净化） 6、过滤器规格（mm）:长≥480、宽≥460、高≥38 7、★过滤器数量（个）：1 8、日光灯和紫外线灯规格（W）：≥10 9、日光灯和紫外线灯数量（个）：各1个 10、平均风速（m/s）:0.25-0.4(快慢双速）可调节 11、★噪音（dB(A)）:≤62 12、★振动/半峰值电源（μm）：≤5 13、★功率（KW）：≥0.3 | 台 | 1 | 是 |
| 25 | 软连接管 | 1、产品名称：卫生卡盘波纹管 2、材质要求：304 3、规格（mm）：DN20 4、★每根数量（m）：1.5 | 根 | 28 | 否 |
| 26 | 显微镜 | 1、产品名称：光学显微镜 2、★光学倍率：64/160/640/1600 3、★观察镜筒：铰链三目 4、双瞳间距（mm）：55-75，可调节，30°倾斜，360°旋转 5、目镜：宽视野平场WF10X 6、物镜：消色差物镜4X、10X、40X（S）、100X（油镜） 7、转换器：四孔内向式滚珠转换 8、载物台型式：双层机械移动平台 9、载物台规格（mm）:长≥140、宽≥150 10、载物台移动范围（mm）：长≥70、宽≥50 11、调焦方式：粗微调同轴调焦 12、★调焦范围（mm）:≥20 13、★微调精度（mm/格）：0.002 14、照明方式：透射照明 15、照明色温（K）：5500-6500 16、照明照度（Lux）：≥14000 17、滤色片：φ32 蓝色 | 台 | 1 | 否 |
| 27 | 恒温箱 | 1、产品名称：电热鼓风干燥箱 2、使用电源：220V 50HZ 3、★制冷功率（W）：≥158 4、★加热功率（W）：≥600 5、★容积（L）：≥280 6、温控范围（℃）：5-50 7、要求：鼓风循环、超温预警 | 台 | 1 | 否 |
| 28 | 菌种冷藏柜 | 1、产品名称：冷藏柜 2、使用电源：220V 50HZ 3、★制冷功率（W）：≥200 4、★温控范围（℃）：0-5 | 台 | 1 | 否 |
| 29 | 配电箱 | 1、产品名称：交流低压配电柜 2、★规格型号:GGD2-05，主母线InA=1500-400A,Icw=30KA, Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30. 3、产品标准和技术要求：GB/T7251.12 4、★产品要求：必须具有II型自愿认证证书 | 个 | 1 | 是 |
| 二包 | （三）接菌车间设备 |  |  |  |  |
| 30 | 下筐机 | 1、名称：全自动下筐机 2、外形尺寸（mm）：长≥2060、宽≥1026、高≥2376 3、★配套电机名称：伺服电机 4、★配套电机功率（W）：≥750 5、★配套电机数量（台）：2 6、★刹车电机名称：伺服电机 7、★刹车电机功率（KW）：≥2.6 8、★刹车电机数量（台）：1 9、电控系统要求：专用芯片、驱动保护器和磁力接触器 10、骨架方管尺寸规格（mm）:60X80X6 11、骨架结构：双架 12、菌框推动方式：气动或电动反推传送 13、★工作效率（万袋/日）：≥ 6 | 台 | 1 | 是 |
| 31 | 翻筐机 | 1、名称：全自动翻筐机 2、外形尺寸（mm）：长≥1500、宽≥960、高≥1500 3、★配套电机名称：伺服电机 4、★配套电机功率（KW）：≥2.0 5、★配套电机数量（台）：1 6、电控系统要求：专用芯片、驱动保护器 7、骨架方管尺寸规格（mm）:50X50X4 8、骨架结构：双架 9、菌框翻转方式：正反向翻转 10、★工作效率（万袋/日）：≥ 6 | 台 | 2 | 是 |
| 32 | 输送线弯道 | 1、名称：不锈钢90度转角 2、外形尺寸（m）：长≥1.2、宽≥0.55、高≥0.50 3、转角材质：201不锈钢 4、★配套电机功率（kw）：≥0.2 5、★轨道工作长度（m）：≥0.5 6、★工作效率： 6万袋/日 | 台 | 4 | 否 |
| 33 | 滚轮输送辊道 | 1、名称名称：不锈钢动力输送辊道 2、外形尺寸（m）：宽≥0.55、高≥0.50 3、材质：201不锈钢 4、★配套电机：0.75kw 5、★电机数量（台）：12 6、不锈钢滚轮尺寸规格（mm）：长≥55、直径50、壁厚≥1 7、★工作效率（万袋/日）：≥ 12 | 米 | 40 | 否 |
| 34 | 接种机 | 1、产品名称：数控定量接种机 2、电压（V）：220 3、★压力（MPa)：≥0.4 4、★流量（ml/min）：≥5 | 台 | 4 | 是 |
| 35 | 拔棒机 | - 1、名称名称：智能拔棒机 - 2、电压（V）：220 - 3、★额定功率（kw）：≥3 - 4、外形尺寸（m）：长≥1、宽≥0.9、高≥1.2 - 5、★工作效率（袋/h）：≥8000 - 6、耗氧量（L/min）：≥20 - 7、框架材质：S304不锈钢 | 台 | 2 | 否 |
| 36 | 配电箱 | 1、产品名称：交流低压配电柜 2、★规格型号:GGD2-05，主母线InA=1500-400A,Icw=30KA, Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30. 3、产品标准和技术要求：GB/T7251.12 4、★产品要求：必须具有II型自愿认证证书 | 个 | 1 | 是 |
| 二包 | （四）锅炉房设备 |  |  |  |  |
| 37 | DZL-6-1.25-S蒸汽锅炉 | 1、★规格型号：DZL6-1.25-S蒸汽锅炉 2、★炉排有效面积（㎡）：≥7 3、★排烟温度℃ ：≤157.5 4、★锅炉设计热效率（%） ：≥83 5、外廓尺寸（mm ）：长≥7000、宽≥3000、高≥4200。 6、含配套省煤器、一次鼓风机、二次鼓风机、引风机、上料机、除渣机、减速机、给水泵、多管陶瓷除尘器、脉冲袋式除尘器、阀门仪表、全自动水处理、软化水箱、分气缸、电控箱、烟囱及拉线等，含运输、吊运、安装、检验检测等全部费用。 | 套 | 1 | 是 |
| 二包 | （五）照明设备 |  |  |  |  |
| 38 | 防爆灯 | 1、名称：LED防潮防爆灯 2、材质：压铸铝材+钢化玻璃 3、★功率（w）：≥10 4、★额定电压：220V/50Hz 5、安装要求：吸顶/壁挂安装 6、显色指数（ R a）：≥80 7、★照射面积（㎡）：≥10 | 个 | 3 | 否 |
| 39 | 杀菌灯 | 1、名称：紫外线消毒灯 2、★额度电压：220V/50Hz 3、★功率（w）：40 4、★使用面积（㎡）：40 5、控制类型：开关线控 6、灯架材质：全金属灯架+高温烤漆 | 个 | 40 | 否 |
| 40 | LED灯 | 1、名称：LED平板净化灯 2、★额度电压（V）：220 3、★功率（w）：≥38 4、显色指数（ R a）：≥80 5、尺寸规格（mm）：长≥300、宽≥600 | 个 | 30 | 否 |
| 三包 | 养菌车间设备 |  |  |  |  |
| 1 | 风扇 | 1.名称:轴流通风机 2.★额度电压：220V-50Hz 3、转速（r/min）:≥2900 4、风量（m³/h）：≥3000 5、★功率（W）：≥37 6、全压（Pa）：≥230 | 台 | 308 | 是 |
| 2 | 吊扇 | 1、★规格（mm）：≥1200 2、★功率（W）：≥65 3、额度电压：220V-50Hz 4、颜色：白色或灰色 | 台 | 440 | 是 |
| 3 | 工业灯 | 1、名称：LED工矿灯 2、★功率：≥100w 3、产品材质：铝材+PC罩 4、★照明高度（m）：≥4 5、★照明面积（㎡）：≥40 6、尺寸规格（mm）：φ≥40、高≥20 | 个 | 88 | 否 |
| 4 | 配电箱 | 1、产品名称：交流低压配电柜 2、★规格型号:GGD2-05，主母线InA=1500-400A,Icw=30KA, Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30. 3、产品标准和技术要求：GB/T7251.12 4、★产品要求：必须具有II型自愿认证证书 | 个 | 11 | 是 |
| 5 | 养菌网格 | 1、★材质：尼龙拉丝 2、★规格：6×12×7袋/片 | 万袋 | 564.3 | 是 |
| 6 | 成品菌架 | 1、产品名称：成品菌架 2、★尺寸规格（m）:11.2×29×4.9 3、★材质要求：Q195方钢 4、★立柱规格（mm）：4900×100×100 5、纵向立柱数量（根）：122 6、★★立柱规格（mm）：29000×100×100 7、横向立柱数量（根）：38 8、★斜拉方钢规格（mm）：40×60 9、★网格梁规格（mm）：40×60 10、★承重板材质要求：Q235B 11、承重板规格（mm）：150×150×10 12、★承重板数量（片）：122 13、放防倒方式：材质Q195方钢、规格40mm×40mm,采用斜拉方式支撑。 14、连接方式：焊接 15、菌架刷漆要求：涂刷防锈漆 | 架 | 11 | 是 |