道路工程设计说明

1．工程概况

本项目为任民镇合力村新区居民基础设施建设工程，建设地点位于安达市任民镇合力村。本项目道路工程设计内容为对原有砂石路进行水泥混凝土硬化改造。同时在本项目进行混凝土U型槽排水沟布置，排水沟为成品购置。

工程一览表

| 序号 | 项目名称 | 结构类型 | 长度（m） | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任民镇合力村 | 水泥混凝土硬化 | 883.475 | 4182 |
| 2 |  | 混凝土U型槽排水沟 | 1683 |  |

2．设计依据、设计原则

2.1设计依据

《任民镇合力村新区居民基础设施建设工程可行性研究报告批复》；

《合力村基础设施建设工程规划总平面图》；

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）2016年版；

《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）；

《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

《城市道路交通规划设计规范》(GB50220－95)；

《城市道路路面设计规范》(CJJ169-2012)；

《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

《城镇道路工程施工质量验收规范》（CJJ 1-2008）。

2.2设计原则

1) 项目建设应符合当地总体规划，与周围相协调一致。

2）科学性原则：以国家规范为指导，进行规划设计。

3）可行性原则：强调项目实施的可操作性，满足管理和保护的要求。

4）满足必要的建设条件及区域交通的需求。

5）本项目是基础设施建设的重要内容，工程方案应符合安达市城市总体规划。

6）坚持环境保护的原则，将工程建设对环境的影响降到最低限度。

3.技术标准

根据项目规划，按照道路的位置、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能，依据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）2016年版及《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）确定道路等级为城市支路，按照积雪或冰冻地区取值。

设计速度：20km/h

路面结构设计使用年限：10a

平面线形设计标准：

不设超高最小半径：70m

平曲线最小半径一般值：40m

圆曲线最小长度：20m

纵断面线形设计标准：

最大纵坡：6.0%（按照积雪或冰冻地区取值）

最小坡长：60m

规范规定凸曲线一般最小半径：150m

规范规定凹曲线一般最小半径：150m

规范规定竖曲线最小长度一般值：50m

4．工程设计

4.1平面设计

道路设计中心线位与规划中心线一致。施工前应准确恢复中线位置，并进行固定。

控制点为建筑外墙皮角点坐标，高程控制系统采用1985国家高程基准，高程采用2000国家大地坐标系。

施工前可联系测绘单位交控制点。

本项目为村屯内道路，根据可研批复，无标志、标线等设施设计。

4.2 纵断面设计

本项目道路竖向参照城市规划控制标高和相邻建筑高程布置，为保证道路纵向排水，最小坡度控制为≥0.3%。纵断面设计充分考虑地形条件，在满足技术标准的前提下，尽可能减少填挖土方工程数量，尽量降低对建设区域内植被的破坏，减少水土流失的程度。道路纵断面设计除考虑道路排水要求和机动车的爬坡能力外，同时兼顾道路的规划竖向高程及与已建道路衔接的标高。

道路施工前应对沿线控制点进行复测，并加密控制点，如发现控制点高程与设计不符，请及时与设计单位联系。

4.3路基设计

本项目原有旧路路基宽度6.0m左右，为砂石路面，路拱横坡度为1.5% -2.0%，路肩路拱横坡度为2.5%-3.0%，路基填高在0.2-0.6m之间，路基填料为碎石土、风化砂。

旧路基基本稳定，局部存在沉陷、翻浆情况。排水形式以土质边沟为主。

既有旧路基经过处理之后满足直接铺装混凝土路面的条件。

4.3.1路基边坡

根据填料的物理力学性质、边坡高度和工程地质条件确定填方路堤边坡采用1：1.5，挖方路堑边坡坡率采用1：1.5。施工时如存在红线范围外有障碍物等条件不能按设计边坡坡度施工时应注意做好支挡防护工程并及时与建设单位及设计单位联系。

4.3.2 路基压实标准与压实度

路基压实度采用重型击实标准，按《城市道路路基设计规范》中的有关规定执行，具体见下表。

| 填挖类型 |  | 路面底面以下深度(cm) | 填料最小CBR值 | 填料最大粒径(cm) | 压实度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填 方 路 基 | 上路床 | 0～30 | 8 | 10 | ≥92 |
|  | 下路床 | 30～80 | 5 | 10 | ≥92 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 4 | 15 | ≥91 |
|  | 下路堤 | 150以下 | 3 | 15 | ≥90 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～30 | 8 | 10 | ≥92 |
|  |  | 30～80 | 5 | 10 | —— |

4.3.3 特殊路基处理

对于旧路路基翻浆路段，采用推除旧路路基，基底换填30cm天然砂砾后，重新填筑路基，铺筑路面结构层的处理措施。

4.4 道路路面结构设计

根据路段交通量、道路使用功能的要求以及气候、水文、工程地质等自然条件，遵循因地制宜，合理选材，方便施工的原则，进行路面结构的组合设计。

4.4.1 设计依据

根据设计交通量，项目所在地的自然条件及路面结构材料的应用特点和成功经验，按《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）2016年版、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）的有关规定与要求综合进行路面结构的组合设计。

4.4.2 水泥路面结构设计

新建路段道路结构应因地制宜合理选材，节省投资，利于施工及养护，路基设计标高应满足总体竖向控制标高要求，并结合当地的水文地质、工程地质条件，综合考虑纵坡设计，以确保路基填土高度大于中湿状态临界高度；本项目水泥混凝土路面弯拉强度不低于4.5MPa，土基回弹模量应在不利季节以标准承载板实测确定，本次设计土基回弹模量推荐值E0=40 MPa，基层无侧限抗拉强度不小于2.5MPa 。经计算确定路面结构组合如下。

4.4.2.1水泥路面结构

面  层：20cm 水泥混凝土

基  层：20cm5%水泥稳定砂砾

垫  层：20cm天然砂砾

4.4.2.2水泥混凝土板尺寸及钢筋补强设计

（1）板块划分

按《城市道路设计规范》（CJJ 37-2012）2016年版、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012），板块按矩形划分，标准板长4.5m，板宽4.0m。

（2）接缝设计

a纵缝：按施工缝设计。

b胀缝：与其他道路相接处应设胀缝；胀缝宽2cm,接缝板采用防腐油浸少结松木板，厚度2cm，长度同板宽；填缝料采用GLP-1型常温水泥路面专用密封胶。

c横向施工缝：每到施工终了，或浇筑混凝土过程中因故中断浇筑时，必须设置横向施工缝，其位置最好设在胀缝处。

d横向缩缝：邻近胀缝设三道横向缩缝，均加设传力杆。其余横向缩缝均为假缝。灌缝材料采用GLP-1型常温水泥路面专用密封胶，保证断缝处平整。

各种接缝构造详见《水泥混凝土路面接缝构造图》。

⑶ 水泥混凝土板钢筋设计

拉杆：采用HRB335Φ14钢筋，长度为70cm，中央10cm范围内涂防锈油漆，放在板的中央。

传力杆：采用HPB235Φ28钢筋，长度为40cm，间距30cm。滑动端30cm涂防锈油漆后再涂沥青，设在板的中央。其最外边的传力杆在路面板中距接缝或自由边距离为10cm。

角隅钢筋：水泥混凝土板块出现锐角时，需要在锐角处铺设角隅钢筋。

4.4.2.3面层材料类型及技术指标

(1)水泥

面层水泥采用Po42.5级普通硅酸盐水泥，水泥的化学成分和物理指标应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）的要求。最大水胶比0.45，胶凝材料最小用量320kg/m3。

路面用水泥的化学成分和物理指标

| 水泥性能 | 中、轻交通路面 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜>9.0% |
| 铁铝酸四钙 | 12.0%-20% |
| 游离氧化钙 | 不得>1.8% |
| 氧化镁 | 不得>6.0% |
| 三氧化硫 | 不得>4.0% |
| 碱含量 | ≤1% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧粘土、煤渣,有抗盐冻要求时不得掺石灰岩粉 |
| 出磨时安定性 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准稠度需水量 | 不宜>30% |
| 烧失量 | 不得>5.0% |
| 比表面积 | 宜在300～450m2/kg |
| 细度(80μm) | 筛余量不得>10% |
| 初凝时间 | 不早于0.75h |
| 终凝时间 | 不迟于10h |
| 28d干缩率* | 不得>0.10% |
| 耐磨性* | 不得>3.0kg/m2 |

注:*28d干缩率和耐磨性试验方法采用《道路硅酸盐水泥》（GB 13693）标准。

(2)砂、砂砾

其质地应坚硬、耐久、洁净，并具有良好级配，细度模数在2.5以上。硅质砂或石英砂的含量不应低于25%。

水泥混凝土用砂应为质地坚硬、洁净，符合规定级配，细度模数在2.5以上的中、粗砂，泥土杂质含量(冲洗法)≤2.0%，硫化物和硫酸盐含量(折算SO3)≤0.5%，有机物质含量(比色法)颜色不深于标准色。

水泥混凝土面层用砂技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅲ级 |
| 坚固性(按质量损失计) 小于(%) | 10 |
| 含泥量(按质量计) 小于(%) | 3.0 |
| 泥块含量(按质量计) 小于(%) | 1.0 |
| 氯化物(氯离子质量计) 小于(%) | 0.06 |
| 云母含量（按质量计） 小于（%） | 2 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按S03质量计) 小于(%) | 0.5 |
| 轻物质(按质量计) 小于(%) | 1 |
| 吸水率（%） 小于(%) | 2 |
| 表观密度 大于 | 2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 大于 | 1400kg/m3 |
| 空隙率 小于(%) | 45 |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |
| 碱活性反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |

(3)碎石

水泥混凝土用碎石应质地坚硬、耐久、洁净，并应符合规定级配，公称最大粒径不应超过31.5mm，石料级别不低于Ⅱ级，碎石针片含量≤15%，硫化物及硫酸盐含量(折算为SO3)≤1%，泥土杂质含量(冲洗法)≤1%，压碎值<15%。

水泥混凝土面层用碎石技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
|  | Ⅲ级 |
| 碎石压碎指标 小于(%) | 30 |
| 坚固性(按质量损失计) 小于(%) | 12 |
| 针片状颗粒含量(按质量计) 小于(%) | 20 |
| 含泥量(按质量计) 小于(%) | 2.0 |
| 泥块含量(按质量计) 小于(%) | 0.7 |
| 硫化物及硫酸盐含量(按S03质量计) 小于(%) | 1.0 |
| 吸水率 不大于(%) | 3.0 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于(%) | 35 |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |
| 表观密度 大于 | 2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 大于 | 1350kg/m3 |
| 孔隙率 小于(%) | 47 |
| 磨光值 大于 | 35 |
| 碱活性反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |

(4)水

一般采用人或牲畜能饮用的露天水源或地下水源，饮用水可直接作为水泥混凝土搅拌及养护用水。对水质有疑问时，应检验下列指标，合格者方可使用。

硫酸盐含量(按SO42-)计，小于0.0027mg/mm3；含盐量不得超过0.005mg/mm3；PH值不得小于4；不得含有油污、泥和其他有害杂质。

(5)引气减水剂

水泥混凝土路面必须采用引气减水剂，引气减水剂应选用表面张力降低值大、水泥稀浆中气泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品。

引气减水剂的技术性能指标如下：

减水率不小于12％；秘水率比不小于70％；含气量大于5.5％；凝结时间为-90～+120（“－”表示提前，“+”表示延缓）；抗压强度比7天不小于110％，28天不小于100％；收缩率比28天不大于120％；对钢筋无锈蚀危害。

(6)填缝料采用聚氯乙烯胶泥。

(7) 混凝土抗冻标号F300。

混合料组成：

水泥混凝土混合料配合比计算按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)执行，其中水泥混凝土粗集料、及细集料集配范围如下：

粗集料集配范围

|  | 粒径 | 方 孔 筛 尺 寸 （mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| 类型 | 级配 | 累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成级配 | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0～5 | 0 |
| 粒 级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9.5～16 |  | 95 ～100 | 80～100 | 0～15 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5～19 |  | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 |  |  |
|  | 16～26.5 |  |  | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |  |
|  | 16～31.5 |  |  | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

细集料集配范围

| 砂分级 | 方 孔 筛 尺 寸 （mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%） |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90～100 | 80～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
| 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |

4.5 道路排水

本项目进行混凝土U型槽排水沟布置，排水沟为成品购置。路表排水采用分散排水的形式，使雨水漫流排至路基边沟，并排离路基范围以外。

本项目U型槽排水沟为成品采购，由建设单位购置或建设单位委托施工单位购置。U型槽图纸由厂家提供，其材料标准必须满足行业规范要求，并依据公路工程设计规范进行设计，保证结构的稳定性与安全性；在实施过程中保证路基的稳定性，在使用过程中保证路基的安全性与耐久性，同时保证行车及行人的安全性。

本项目过街管涵为成品采购，由建设单位购置或建设单位委托施工单位购置。过街管涵图纸由厂家提供，其材料标准必须满足行业规范要求，并依据公路工程设计规范进行设计，保证结构的稳定性与安全性；在实施过程中保证路基的稳定性，在使用过程中保证路基的安全性与耐久性，同时保证行车及行人的安全性。

5．施工要求

5.1路基施工方法及注意事项

5.1.1路基施工前，应对沿线地下管线等障碍物进行调查，在道路结构范围内的新修管线的管沟要求必须灌填中粗砂（或砂砾）夯实，密实度>96%。同时对道路中线、纵断、横断进行复测，拆迁路基范围内的既有障碍物，并先做好截、排水沟。

5.1.2路基填土应严格控制，分层填筑，分层碾压每层压实厚度不得超过20cm。并且注意与构造物衔接处的填土压实，以防止构造物两侧路基沉陷，造成路面破坏。

5.1.3对于路基基底处理路段，必须将各类软土按设计深度全部清除，然后回填设计指定土质压实。

5.1.4对于地面横坡为1:5～1:2.5路段，应先挖台阶，然后分层填筑，分层压实，以确保路基稳定。

5.1.5路基压实控制在最佳含水量时进行。

有关路基施工方法和要求按《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)执行。

路基工程完工后，必须进行竣工测量，即道路中线、纵断、横断面测量及高程测量，同时对压实度、平整度等根据有关标准进行检查验收，验收合格后方可进行路面基层施工。

5.2水泥路面施工方法及注意事项

5.2.1 水泥混凝土的材料要满足规范要求，所用的砂、碎石应洁净、坚硬。

5.2.2水泥混凝土采用厂拌，人工摊铺。混凝土路面模板应坚固、平整，不易变形，宜采用钢模板，传力杆等尺寸，位置必须准确，混凝土必须振捣密实，图标注意板缝、板角的振捣。采用机具振捣密实后，混凝土路面缩缝应在混凝土强度达到25％～30％时用切缝机切割，切缝要求顺直均匀。

5.2.3混凝土板路面必须沿路面横向拉毛或机具压模，槽宽2～5mm，槽深0.8mm,间距25mm。

5.2.4冬季施工时当室外日平均气温连续五天低于5℃时，应按冬季施工规定进行，同时在混凝土中加入早强剂和抗冻剂。

5.2.5水泥混凝土板施工应按设计和施工规范要求设置纵缝、施工缝、缩缝、胀缝。接缝材料应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的膨胀板。填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水，高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂。混凝土路面除交叉口外，一般路段夏季可不设置胀缝，其它季节施工或采用膨胀性大的骨料时，宜设置胀缝，其间距为100～200m。

5.2.6混凝土路面养生28天后方可开放交通，路面的施工及养护应严格执行国家标准。水泥稳定砂砾施工时，应尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间，此时间不应超过2小时，并应短于水泥的终凝时间。严禁用薄层贴补法进行找平。施工后，必须保湿养生。

5.3施工安全注意事项:

施工单位应于施工前做好该路段施工组织、施工安全及防护设计。在进行土方开挖过程中应切实做好防护工作,做好边坡土体稳定的观测工作,确保施工安全及施工质量。

5.4工期及保通要求

根据计划，本项目总工期（自开工之日起）6个月。若开工日期变化，则分项工程施工进度计划相应顺延。

本项目拟采取不封闭交通的施工方式，施工作业时需设置警告区，并设置临时安全设施。本项目共设置临时安全设施4套，一套临时安全设施包含：施工警告标志12块，限制速度禁令标志2块，解除限制速度标志2块，道路施工标志4块，改路标志2块，施工区标志2块，以及施工安全锥形交通标志18个，施工安全路拦2架，施工警告灯2盏。施工单位应设专人负责、组织、避免产生安全事故。