附表九： 办公设备  是否进口： 否

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 办公桌椅（10套） 办公桌 ★1.木皮：表面采用≥0.6mm厚木皮饰面，含水率≤8.7%，甲醛释放量≤0.13mg/L；符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 2.油漆：采用“大宝”或同等级油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和）未检出，乙二醇醚及其酯类含量未检出，游离甲醛含量≤10mg/kg 符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料总有害物质限量》标准。（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 3.基材：采用E1级多层实木板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.02mg/m3；符合GB/T9846-2015《普通胶合板》。 4.水基型环保胶粘剂：采用环保胶粘剂，游离甲醛≤0. 10g/kg，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金件：采用五金轨道，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用“BMB”或同等级锁具通过乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；采用门铰，乙酸盐雾检测（连续喷雾150小时）≥9级；以上五金配件均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》。（提供第三方机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 6.环保工艺：人造板件全部双饰面、封四边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理台面面板两面双贴木皮，实木封边，两面均衡油饰。 办公椅 1、规格：≥440*420*820㎜ 2、座面：座面距地面高度为440㎜，整体面料采用透气网布，3D立体编织，防潮、防污易清洁等，更加柔软舒适，持久透气性好；内部填充中密度定型海绵，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥45%，压缩永久变形≤4.2%；理化性能符合国家现行标准；座底支撑板为18㎜实木多层板，承重能力强，可承载力不低于500KG/㎡。 3、靠背：原生高强度加厚ABS一体成型框架，组合尼龙透气中网布，与座面连接一体，腰靠位置配置腰托； 4、弓形脚：加厚矩形不锈钢电镀钢脚，管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕；椅架和地面接触部分配置半包围ABS脚垫，起到稳固椅子、防滑耐磨，保护地面，静音的作用。 5、五金配件品牌五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。 |
| 说明 | 1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效；非“★”号条款，单项产品超过5项（含5项）负偏离则投标无效。 2、三包核心产品：小企业ERP实训室的“物理沙盘盒套装”。 因系统录入原因，系统中的核心产品只能标注实验室，无法标注具体产品，故在此说明，核心产品以此项为准。 3、此表仅为技术参数及采购内容，可根据投标需要自己扩展表格格式并响应投标参数； 4、投标时需按此表具体采购的设备响应投标品牌、投标型号、单价、总价，并自行制作表格放入投标文件，发布中标公示时会同时发布。 |  |