附表三： 微机组装与维修实训室  是否进口： 否

| 参数性质 | 序 号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 计算机装调与维修技能鉴定装置8个 - 模块一：组装与维修实训装置 - 产品规格： - 长≧1250mm，宽≧650mm，高≧1695mm；立式落地安装。 - 产品结构： - 1、计算机组装与维修实训装置为全钢组合式结构，采用1.0mm冷轧钢板，强度高，不易变形，表面喷塑处理，不生锈，环保美观。 - 2、操作台上部预留两个模组位，分别安装电源转换模组1套和电表测试模组1套。 - 3、台面为不锈钢板，配置防静电桌垫，整体装置预留10个直径为60mm的穿线孔。 - 4、配置显示器固定装置，能够调整显示器高度和倾角，方便学生实训操作。 - 5、操作台上部两侧设计有四层展架，适合放置小型工具及器材，中间安装有双断安全防雷电源开关保护装置。 - 6、操作台中间设计有组合式键盘抽屉，可放置鼠标、键盘，方便操作。 - 产品配置： - 1、双断安全防雷电源开关保护装置1套；2、电源转换模组1套（全模组电源1套，220V电源输出1组）；3、电表测试模组1套（直流电压表1组，直流电流表1组，5V和12V电压输出各1组）；4、防静电垫1套；5、拆装级主板1块；6、万能表1个；7、恒温焊台1套；8、工具盒2个；9、维修级显示器1个；10电源线3条；11、VGA数据线1条。 - 产品功能： - 1、实训装置分四层展架，可摆放显示器、示波器、热风枪、恒温焊台、稳压电源、万用表、放大镜台灯、维修常用工具及元器件和备品。 - 2、配置“双断安全防雷电源开关保护装置”1套，安全电源主要提供8组220V交流电源插座接口、漏电保护器、360可旋转固定架。按键开关带电源指示灯供电指示，分隔式电极设计，火零地分割至安全距离，避免交叉引发短路；双断安全开关设计，一键双断，拒绝线路交叉带来的安全隐患，真正实现安全可靠。需提供生产厂家加盖供应商公章的含有该功能介绍的真实实物图片证明文件予以证明。 - ★3、配置“电源转换模组”1套：含全模组RG550电源1套（≥170*150*86mm）；220V电源输出1组；三孔插座2个；两孔插座2个；MAINBOARD接头1个；CPU接头2个；IDE/SATA接头4个；PCI-E接头3个。配套MAINBOARD20+4Pin双头活动电源线1条，CPU8孔12V+4Pin双活动电源线1条，PCI-E(6+2)Pin/(6+2)Pin双活动电源线1条，SATA三活动电源线1条,IDE6Pin,PATA1+3SATA活动电源线1条。需提供生产厂家加盖供应商公章的含有该功能介绍的真实实物图片证明文件予以证明。 - ★4、配置“电表测试模组”1套：含直流电压表1组；直流电流表1组；5V和12V电压输出各1组。满足直流电压和直流电流的测试。需提供生产厂家加盖供应商公章的含有该功能介绍的真实实物图片证明文件予以证明。 - 5、操作台下部必须设计有三个主机位和两个抽屉，三个主机位必须要能满足维修级计算机主机、维修级笔记本主机和系统维护级主机的摆放，其中上层设计为带锁抽屉可存放维修级笔记本或键盘，下部两侧放置维修级主机和系统维护级主机的摆放，两个抽屉可放置重要零部件和工具。 - 6、能够进行电脑主机拆机实训。 - 7、能够进行电脑主机配件识别的实训。 - 8、能够进行电脑主机配件安装的实训。 - 9、能够进行电脑硬件测试的实训。 - 10、能够进行电脑软件测试的实训。 - 11、能够进行电脑维护的实训。 - 12、能够进行电脑操作系统安装的实训。 - 13、能够进行电脑系统维护的实训。 - 其它要求： - ★1、要求提供厂家关于设备的各个角度真实实物图片至少三张，并加盖生产供应商公章予以证明。 - ★2、为保证实训教学功能需要，投标人需提供生产厂家正式印刷含有产品介绍的彩页图片1份，并加盖生产供应商公章予以证明。 - 模块二：教学电路主板维修四组合套件 - ★1、初级功能训练板1块： - （1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥20mm。 - （2）产品功能：主要是满足插件元器件焊接的教学训练。教学生插件电阻、插件二极管、插件发光二极管、插件无极性电容、电解电容以及插件芯片等常用插件元件的认知和焊接。电阻选用常见的1/4W规格的设计焊盘，并设计较疏、一般、较密三种焊盘间距，锻炼学生的焊接能力。LED焊接采用ø3脚距发光二极管和电阻串联后并联，形成焊接功能区，焊接完毕加电点亮形成‘OK’样图形，验证学生的焊接能力。初级功能焊接训练板主要教会学生直插元器件认知、元器件整形、插件、焊接等技能。也可以教学生学习电阻色环标识。 - （3）产品配置： - 1）焊接训练初级工电路板1块，绿色。 - 2）直插式发光二极管≥41个，红色，直径Φ3mm。 - 3）直插式金属膜电阻≥72个，阻值3KΩ，功率1/4W。 - 4）直插式电源尾插≥1个，三脚，插孔Φ5.5×2.1mm，用于外接电源。 - 5）直插式自锁开关≥1个，六脚，用于电源的开关。 - 6)插件电解电容≥2个。 - 7)插件独石电容≥2个。 - 6）插件二极管≥2个。 - 7）插件集成芯片≥2个。 - ★2、中级功能训练板1块： - （1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥20mm。 - （2）产品配置： - 1）焊接训练中级工电路板1块，绿色。 - 2）焊接训练板左右两侧为基础练习区，中间为焊接显示功能区：1206贴片电阻19个，阻值为3KΩ；0805贴片电阻70个，阻值为3KΩ；0805贴片电容21个，无极性，电容为100nF；0603贴片电阻20个，阻值为3KΩ；0603贴片电容20个，无极性，电容为100Nf，贴片电解电容100Uf1个,1个贴片二极管M7。 - 3）两边训练区主要用于焊接训练，中间显示区：由0805贴片红色发光二极管和0805贴片电阻构成，焊接完毕加电点亮可显示“五角星”图形，主要用于对焊接效果的检验。 - ★3、高级功能训练板1块： - （1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥20mm。 - （2）产品配置： - 1）焊接训练高级工电路板≥1块。 - 2）发光二极管。红色≥49个 - 3）电源尾插≥1个。直插式。 - 4）自锁开关≥1个。直插式，六脚。 - 5）NE555芯片1个 - 6）CD4017芯片6个 - 7）AT24C02芯片4个 - 8）74HC00芯片4个 - 9）74HC541芯片4个 - 10）可调电阻1个，阻值：5KΩ。 - 11）三极管，贴片式。≥2个。 - 12）二极管。≥1个。 - 13）贴片电阻。阻值1KΩ，4个；阻值3KΩ，21个；阻值100Ω，1个；阻值5.1KΩ，1个。 - 14）无极性电容5个。 - 15）电解电容。 - ★4、产品功能综合训练板≥1块：长≥130mm，宽≥125mm，高≥20mm。 - ★5、为保证实训教学功能需要，投标人需要提供关键核心设备组件“教学电路主板维修四组合套件”的含初级功能训练板、中级功能训练板、高级功能训练板、产品功能综合训练板四组合套件的真实实物图片证明文件各1份共4份，并加盖生产供应商公章予以证明。 - ★6、为保证实训教学功能需要，投标人需提供关键核心设备组件“教学电路主板维修四组合套件”彩页图片1份，并加盖生产供应商公章予以证明。 - ★7、为满足教学及技能考核需要，针对本项目中配套的关键核心设备组件“教学电路主板维修四组合套件”，含初级功能训练板、中级功能训练板、高级功能训练板、产品功能训练板四组合套件。 - 模块三：计算机主板故障检测套件1套 - 配置“计算机主板故障检测卡”1套：可同时支持台式计算机、笔记本。 - 1、配置PRO主题检测卡1个：自动识别主板LPC接口跑码，自动识别供电。 - （1）LPC1共享高速通道=连接主板2.0小排针+笔记本MINI PCIE。 - （2）PCI高速通道=支持全部PCI插槽。 - （3）LPC2共享高速通道=连接主板2.54大排针+超微SPI。 - （4）PCIEX1高速通道=可测试技嘉无PCI主板。 - （5）LPC3共享高速通道=连接笔记本MINI PCIE。 - （6）3VSB电源指示灯，检查电源是否正常。 - （7）MOBO主板指示灯，检查主板是否正常。 - （8）CPU指示灯，检查CPU模块是否正常。 - （9）DRAM内存指示灯，检查内存模块是否正常。 - （10）VGA显卡指示灯，检查显卡模块是否正常。 - （11）PCH南桥指示灯，检查南桥模块是否正常。 - 2、MINI PCIE转换卡功能： - （1）EC-DEBUG连接主板EC。 - （2） FPC插座连接诊断卡LPC3。 - （3）排针连接诊断卡LPC1。 - （4） LPC飞线。 - （5）信号测试点。 - （6）MOBO主板指示灯，检查主板是否正常。 |
|  | 2 | - 计算机装维工具箱8套 - 1、铝型材箱体≥1个，安放工具用； - 2、十字螺丝刀≥2把，螺丝固定用； - 3、一字螺丝刀≥1把，螺丝固定用； - 4、尖嘴钳≥1把，夹持物件； - 5、防静电镊子≥1把，夹持物件； - 6、测电笔≥1个，测量电源用； - 7、多口剥线钳≥1把，剥除线缆外皮使用； - 8、放大镜≥1个，观察电路板电子元件用； - 9、微型照明灯≥1个；观察电路板电子元件用； - 10、微型螺丝批≥1套，拆装电脑用； - 11、组合螺丝批≥1套，拆装电脑用； - 12、清洁球≥1个，清洁灰尘使用； - 13、系统优盘≥1个，安装操作系统使用； - 14、防静电手环≥2个，防止身体静电使用； - 15、螺丝盒≥1个，放置小磁铁及螺丝使用； - 16、小磁铁≥1个，吸附小螺丝使用； - 17、羊毛刷≥1个，清洁灰尘使用； - 18、RJ45网络压线钳≥1把，压接水晶头用； - 19、单口打线钳≥1把；端接网络模块用； - 20、旋转剥线器≥1个，剥线用； - 21、水口钳≥1把，剪断线缆用； - 22、通断测试仪≥1个，测试网线通断用； |
|  | 3 | - 初计算机级工电子焊接训练套件盒16盒 - （1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥20mm。 - （2）产品配置： - 1）焊接训练初级工电路板≥1块 - 2）直插式发光二极管≥41个 - 3）直插式金属膜电阻≥72个，阻值3KΩ，功率1/4W。 - 4）直插式电源尾插≥1个，三脚，插孔Φ5.5×2.1mm，用于外接电源。 - 5）直插式自锁开关≥1个，六脚，用于电源的开关。 - 6)插件电解电容≥2个。 - 7)插件独石电容≥2个。 - 6）插件二极管≥2个。 - 7）插件集成芯片≥2个。 |
|  | 4 | - 中级工电子焊接训练套件盒16盒 - （1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥20mm。 - （2）产品配置： - 1）焊接训练中级工电路板1块 - 2）焊接训练板左右两侧为基础练习区，中间为焊接显示功能区：1206贴片电阻19个，阻值为3KΩ；0805贴片电阻70个，阻值为3KΩ；0805贴片电容21个，无极性，电容为100nF；0603贴片电阻20个，阻值为3KΩ；0603贴片电容20个，无极性，电容为100Nf，贴片电解电容100Uf1个,1个贴片二极管M7。 - 3）两边训练区主要用于焊接训练，中间显示区：由0805贴片红色发光二极管和0805贴片电阻构成，焊接完毕加电点亮可显示“五角星”图形，主要用于对焊接效果的检验。 |
|  | 5 | - 高级工电子焊接训练套件盒16盒 - （1）产品规格：长≥130mm，宽≥125mm，高≥20mm。 - （2）产品配置： - 1）焊接训练高级工电路板1块 - 2）发光二极管≥49个 - 3）电源尾插1个。 - 4）自锁开关1个 - 5）NE555芯片1个 - 6）CD4017芯片6个 - 7）AT24C02芯片4个 - 8）74HC00芯片4个 - 9）74HC541芯片4个 - 10）可调电阻1个，阻值：5KΩ。 - 11）三极管≥2个。 - 12）二极管≥1个。 - 13）贴片电阻，封装0805。阻值1KΩ，4个；阻值3KΩ，21个；阻值100Ω，1个；阻值5.1KΩ，1个。 - 14）无极性电容5个。贴片式0805，0.1Uf4个，0.01uF1个。 - 15）电解电容。贴片式，10uF/25V，1个100uF/25V，1个。 |
|  | 6 | - 综合布线1套 - 实训室内强电、弱电改造、铺设、布线等实际工程，包含强弱电耗材和施工。 |
| 说明 | 1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效；非“★”号条款，单项产品超过5项（含5项）负偏离则投标无效。 2、二包核心产品：网络与信息安全实训室中的“智慧黑板”。 因系统录入原因，系统中的核心产品只能标注实验室，无法标注具体产品，故在此说明，核心产品以此项为准。 3、此表仅为技术参数及采购内容，可根据投标需要自己扩展表格格式并响应投标参数； 4、投标时需按此表具体采购的设备响应投标品牌、投标型号、单价、总价，并自行制作表格放入投标文件，发布中标公示时会同时发布。备响应投标品牌、投标型号、单价、总价，并自行制作表格放入投标文件，发布中标公示时会同时发布。 |  |