附表一： 网络综合布线实训室  是否进口： 否

| 参数性质 | 序 号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 网络配线实训装置2台 - ★1、19英寸38U全钢开放式机架1台，长≥0.6米，宽≥0.50米，高≥1.8米。包含底座1个（预设Φ60穿线孔≥12个、Φ25穿线孔≥16个、Φ6.5通孔≥8个、Φ60X150手孔≥5个）、立柱2个（每个预设Φ50穿线孔≥24个、Φ25穿线孔≥24个、Φ6.5通孔≥48个）、顶帽1个（预设Φ50穿线孔≥6个、Φ25穿线孔≥9个、Φ6.5通孔≥15个）。 - ★2、带显示系统的计算机网络压接线实验装置1台。上下两排共≥100个指示灯。 - ★3、带显示系统的网络线制作与测量实验装置1台。共≥72个指示灯，分为4组，每组上下两排共≥18个指示灯，其中≥2个指示灯显示屏蔽层连接状况。 - 4、24口模块式屏蔽网络配线架1个，24口非屏蔽网络配线架1个，110型通信跳线架2个，110型通信跳线架5对连接块40个，25口RJ45语音配线架1个，19寸1U 零件/工具盒1个，19寸1U PDU电源插座。 - 5、设备必须能够进行网络双绞线和大对数电缆配线端接实训，每台设备每次端接6根双绞线链路或者1根25对大对数电缆链路的两端，每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有≥100个指示灯分≥50组，同时显示6根双绞线链路或者1根25对大对数电缆链路的全部端接情况，能够直观判断跨接、反接、短路、断路等故障。 - ★6、设备必须能够制作和测量4组网络双绞线链路（屏蔽和非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，每组链路对应≥9组18个指示灯直观和持续显示连接状况和线序，共有≥72个指示灯分为≥36组，同时显示4组网络双绞线链路的全部线序情况，其中每组屏蔽链路对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。投标文件提供高清照片证明加盖供应商公章。 - 7、开放式机架预设Φ60穿线孔、Φ50穿线孔、Φ25穿线孔、Φ6.5通孔、Φ60X150手孔，具有桥架布线和配线子系统网络插座、线槽/线管安装施工实训功能。 - ★8、为满足教学活动顺利开展，需配套以实训设备为平台开发的正式出版含VR教学资源教材，VR教学资源中需包含≥13个典型综合布线案例分析，≥15个实训项目PPT，≥15个实训操作指导视频，≥15个实训项目文本。提供证明文件加盖供应商公章。 |
|  | 2 | - 全光网配线端接实训装置1台 - ★1、光纤配线端接实验仪1台：19寸、7U，长≥480mm、宽≥310mm、深≥72mm。仪器正面安装一排光纤指示灯，开关和两排光纤适配器，每排光纤适配器包括SC光纤适配器、ST光纤适配器、FC光纤适配器、LC光纤适配器四种。八个光纤指示灯对应四种光纤适配器的八口。 - 2、其它配套：≥19寸开放式机架+琴键台1套，≥19寸8口SC+8口ST组合式光纤配线架2台，48口SC光纤配线箱(ODF)1台，网络理线环2个，光纤信息插座4个，数码播放器1台，PDU电源插座1个。 - 3.产品以低成本实现≥8路多种光纤跳线和链路同时测试功能。 - 4.产品必须配置有SC、ST、FC、LC四种光纤耦合器，具有≥10种不同光纤跳线和链路的配线、端接、通断测试等功能。 - 5.产品配置的指示灯具有持续和间断闪烁两种显示功能，直观测试各种光纤跳线和复杂光纤链路的通断。 - 6.产品配置了≥48口光纤配线箱(ODF)、8口SC+8口ST组合式光纤配线架、各种光纤信息插座，能够同时搭建多路多种复杂光纤链路，进行光纤通信工程安装施工技术实训与测试。包括光纤熔接和冷接。 - 7.产品精选了常用工程器材，包括SC口+ST口组合式光纤配线架，≥48口SC光纤配线箱，SC、ST、FC、LC等多种光纤耦合器，多种透明光纤信息插座等专业器件，突出理论教学与工程相结合。 - 8.产品配置带遥控器的数码播放器和U盘，插入U盘自动播放语音解说词，方便教学与实训。 - 9.产品按照网络与通信机房真实工程应用案例，采用落地安装，立式操作。 |
|  | 3 | - IT工程技术实训平台1套 - ★1、设备必须为全钢结构，无木板结构。钢板≥1.5毫米冷轧钢板，强度高，不易变形，表面喷塑处理，不生锈，美观漂亮；设备表面不得有任何凹槽，有利于提高产品使用寿命和后期免维护。 - ★2、实训平台采用高强度方钢龙骨支架。实训平台密布各种安装孔，适合安装各种IT类产品，进行工程技术实训，产品综合实训使用寿命高达≥10万次； - 3、实训平台每个模块安装孔对应，能够轻松穿越到对面，进行穿墙布线实训； - 4、设备必须长≥2.64米，宽≥2.64米，高≥2.6米。由4模块（每个模块长≥1.2米，宽≥0.24米，高≥2.6米）组成4个角区域和12个独立实训面积，十字型结构布局，性价比最高，能够满足12人同时实训操作； - 5、每个角区域安装有楼层模拟板+支架2套，其长≥1.2米，宽≥0.24米，模拟三层建筑结构； - 6、每个角区域配套三个6U实训专用机柜，必须长≥300毫米，宽≥530毫米，高≥300毫米，蓝色喷塑处理，钢板厚度1.5mm ，冷轧钢板，坚固耐用，五面16个Φ25进出线孔，亚克力安全门，能够进行信息网络布线系统管理间和设备间的设备安装调试等综合实训； - 7、同时或者交叉模拟网络综合布线工程的4个工作区、4个设备间、4个垂直、4个水平、4个管理等子系统实训。 - 8、模块化设计，能按教室尺寸合理布局，适合任意楼层安装。 - 9、设备必须预设M6高硬度螺孔、Φ6.5通孔、Φ5X20横向条孔、Φ5X20纵向条孔、Φ25穿线孔、Φ60X150手孔等多种规格的安装孔，除满足综合布线配线子系统机柜、线槽/管、信息插座安装外，还适合安装智能楼宇、智能家居、物联网等各种孔距的终端设备，扩展功能更加强大，能够作为智能楼宇、智能家居、物联网工程技术实训平台，并且能够模拟真实暗埋管布线，暗埋穿线在实训装置内部进行，模拟工程实际，表面平整美观，不得出现各种凹槽。 - 10、IT工程技术实训平台共有多种规格的实训孔≥56400个，实训孔种类和数量远大于第一代产品，实训功能也更加丰富。该实训平台多种规格实训孔的具体要求如下：共有≥2590个M6高硬度螺孔，其中每个1.2米X2.4米实训面288个M6高硬度螺孔，每个0.24米X2.4米实训面72个M6高硬度螺孔。共有≥28000个Φ6.5通孔，其中每个1.2米X2.4米实训面3404个Φ6.5通孔，每个0.24米X2.4米实训面336个Φ6.5通孔。共有≥9000个Φ5X20横向条孔，其中每个1.2米X2.4米实训面992个Φ5X20横向条孔，每个0.24米X2.4米实训面272个Φ5X20横向条孔。共有≥14200个Φ5X20纵向条孔，其中每个1.2米X2.4米实训面1744个Φ5X20纵向条孔，每个0.24米X2.4米实训面72个Φ5X20纵向条孔。共有≥1800个Φ25穿线孔，其中每个1.2米X2.4米实训面224个Φ25穿线孔，每个0.24米X2.4米实训面14个Φ25穿线孔。共有≥120个Φ60X150手孔，其中每个1.2米X2.4米实训面12个Φ60X150手孔，每个0.24米X2.4米实训面6个Φ60X150手孔。 - 11、每个宽≥1200mm，高≥2400mm实训区域包含≥1200*600毫米全钢孔板4块，每块孔板设计有≥1676个螺孔和通孔，满足IT类各种产品安装与实训。主要如下：Φ60x150手孔3个,孔距400mm；Φ25穿线孔56个,孔距100mm；Φ6.5通孔851个，孔距25mm；M6高硬度螺孔72个，孔距100mm；Φ5x20横向条孔248个，中心距25mm；Φ5x20纵向条孔436个，中心距25mm。Φ5安装孔10个。 - ★12、每个宽≥240mm，高≥2400mm实训区域包含≥1200*240毫米全钢孔板2块，每块孔板设计有≥394个螺孔和通孔，满足IT类各种产品安装与实训。主要如下：Φ60x150手孔3个,孔距400mm；Φ25穿线孔7个,孔距100mm；Φ6.5通孔168个，孔距25mm；M6高硬度螺孔36个，孔距75mm；Φ5x20横向条孔136个，中心距25mm；Φ5x20纵向条孔 36个，中心距25mm；Φ5安装孔8个。投标文件中提供1200*240毫米全钢孔板高清可量化各类孔数的照片扫描件或影印件加盖厂商公章以供核对。 - 13、Φ60x150手孔适合成人手臂轻松穿过和转动，可以在内部安装螺母，进行线管安装及布线。 - Φ25穿线孔适合安装dn16、dn25等各种塑料管和波纹管。孔板焊接的M6高强度螺母，适合快速安装设备。直接使用M6螺丝固定设备，不需要螺母。Φ6.5通孔适合安装M4、M5、M6螺丝+螺母，固定各种设备。Φ5X20纵向条孔和横向条孔，适合在任意位置安装M3、M4、M5螺丝+螺母，固定各种设备。每个模块安装孔对应，能够轻松穿越到对面，进行穿墙布线实训。能够进行信息网络布线工作区、水平子系统、垂直子系统等布线安装与实训。本实训平台特别适合下列IT工程技术原理展示、设备安装与调试实训、综合技能应用与考核等：信息网络布线系统、计算机网络工程应用系统、信息安全工程应用系统、智能建筑工程应用系统、智能家居工程应用系统、物联网工程应用系统、视频监控工程应用系统、智能报警工程应用系统、消防工程应用系统、电气工程安装应用系统等。 - 14、具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。 - 15、实训一致性好，相同实训项目，实训结果相同，并且每组实训难易程度相同。 - 16、具有搭建多种网络永久链路、信道链路平台功能。 - ★17、实训设备需以所投产品为平台开发，需符合1+X职业技能等级证书书证融通正式出版教材，且不得与前面重复，全书≥10章，详细介绍综合布线相关理论和实训项目。教材必须包含工程设计案例、实训项目、竞赛样题，同时需配套电子课件、微课视频、竞赛样题，并设计有≥20个教学视频二维码，安排有≥20个实训项目，方便开展教学和自学，投标文件中提供证明文件。 |
|  | 4 | - 综合布线工具箱2套 - 1、网络压线钳1把，压接水晶头用。 - 2、网络打线钳2把，模块打线用。 - 3、2米钢卷尺1把，长度和位置测量用。 - 4、活扳手，150mm（6寸）1把，螺丝固定用。 - 5、Φ6X150螺丝刀4把，1丝固定用。 - 6、锯弓1把，切割用。 - 7、钢锯条5根，切割用。 - 8、美工刀1把，切割用。 - 9、线管剪1把，PVC管裁断用。 - 10、8寸老虎钳1把，夹持物件。 - 11、6寸尖嘴钳1把，夹持物件。 - 12、镊子1把，夹持物件。 - 13、不锈钢角尺1把，90度角测量用。 - 14、条形水平尺1把，测量水平和垂直用。 - 15、Φ20弯管器1个，Φ20PVC冷弯管成型用。 - 16、计算器1个，计算用。 - 17、Φ8麻花钻头2个，开孔用。 - 18、Φ6麻花钻头2个，开孔用。 - 19、剥线钳2个，剥线用。 - 20、十字批头2个，电动起子配套用。 - 21、线槽剪1个，切断PVC线槽用。 |
|  | 5 | - 不锈钢操作台2台 - ≥1.2X0.6X0.75米，不锈钢面板，方钢支架。 |
|  | 6 | - 线管存放架1套 - ≥1.8X0.4X1.8米，全钢结构，4层棚板，存放线槽和线管。 |
|  | 7 | - 配套实训工具1套 - 1、人字梯1个，四阶，登高固定设备。 - 2、电动起子1把，充电式,开孔固定螺丝。 - 3、五对打线钳1把，五对，110模块专用。 - 4、语音打线钳1把，带钩，语音配线架专用。 - 5、电缆剥皮钳1把，大对数电缆开缆。 |
|  | 8 | - 配套实训设备(实训每组必备和配套)1套 - 1、网络配线架3个，19”24口，机架式。 - 2、通信跳线架3个，19”100对，机架式。 - 3、光纤配线架3个，8SC+8ST，组合式，机架式。 - 4、理线环3个，19”机架式。 - 5、底盒面板30套，86系列。 - 6、网络模块3盒，非屏蔽超五类RJ45网络模块，≥24个/盒。 |
|  | 9 | - 配套消耗材料(实训每组必备和配套)1套 - 1、铜缆1箱，CAT5e UTP，305米/箱。 - ★2、RJ45水晶头4盒，非屏蔽、超五类RJ45网络水晶头，为方便实训管理，设为透明吸塑盒包装，盒内配套详细使用方法（二维码），48个/盒，投标文件中提供证明文件。 - 3、十字螺丝250个，M6。 - 4、L型支架5个，厚度3毫米，150X150毫米。 - 5、尼龙扎带1包，3*100mm，500个/包。 - 6、标签扎带1包，3*100mm，100个/包。 - 7、标签纸10张，A4。 - 8、室内光缆30米，单模12芯。 - 9、粘扣（吸盘）1包，25X25毫米，350个/包。 - 10、光纤跳线2根，SC-SC单模，3米/根。 - 11、热缩套管2包，单芯保护套，50个/包。 - 12、皮线光缆30米，单芯单模。 - 13、光纤快速连接器10个，SC，预埋式三件套。 - 14、大对数电缆30米，CAT5 25P UTP。 - 15、Ф20线管10根，长1.5米/根。 - 16、Ф20弯头10个。 - 17、Ф20直接头20个。 - 18、Ф20三通10个。 - 19、Ф20管卡50个。 - 20、宽度20线槽10根，长1.5米/根。 - 21、宽度20直角20个。 - 22、宽度20阴角5个。 - 23、宽度20阳角5个。 - 24、宽度20三通5个。 - 25、宽度40线槽10根，长1.5米/根。 - 26、宽度40直角10个。 - 27、宽度40阴角5个。 - 28、宽度40阳角5个。 - 29、宽度40三通5个。 - 30、Ф50线管10米。 - 31、Ф50弯头10个。 - 32、Ф50直接头5个。 - 33、Ф50三通2个。 - 34、Ф50管卡5个。 |
|  | 10 | - 配套教学资源(教10学指导必备和配套1套)1套 - 教学资源库建设：能够与学校进行深度校企合作，共建网络布线工程技术实训教学资源库，方便教学实训，主要包含以下3个方面： - 1.标准类资源（电子版）：包括ISO/IEC通用布缆相关国际标准≥13项、TIA/EIA通用布缆相关国际标准≥8项、IEC通用布缆相关国际标准≥17项、中国网络布线相关国家标准及技术白皮书等≥56项。 - 2.技能操作视频教学资源（电子版）：以投标设备为平台拍摄，详细讲解技术原理和实训操作细节，直观展现各项技能操作，减轻教师教学强度，学生能够反复观看，自主学习。包括设计类、铜缆实训指导类、光纤熔接实训指导类、光纤冷接实训指导类、工程技术实训指导类、产品介绍类、解决方案类等不少于60个视频教学片，不少于30G视频文件资源。 - 3.教材类（纸质版）：包括理论教材《综合布线工程实用技术》1本，正式出版，配套VR教学资源（电子版），VR教学资源中需包含≥13个典型综合布线案例分析，≥15个实训项目PPT，≥15个实训操作指导视频，≥15个实训项目文本，投标文件中需提供VR教学资源界面截图。实训教材《网络综合布线系统工程技术实训教程》1本，内含教学视频二维码，正式出版，以所投产品为平台编制。实训指导书《综合布线实训指导书》1本，正式出版，以所投设备为平台编制，详细介绍相关理论和实训项目。 |
| 说明 | 1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效；非“★”号条款，单项产品超过5项（含5项）负偏离则投标无效。 2、二包核心产品：网络与信息安全实训室中的“智慧黑板”。 因系统录入原因，系统中的核心产品只能标注实验室，无法标注具体产品，故在此说明，核心产品以此项为准。 3、此表仅为技术参数及采购内容，可根据投标需要自己扩展表格格式并响应投标参数； 4、投标时需按此表具体采购的设备响应投标品牌、投标型号、单价、总价，并自行制作表格放入投标文件，发布中标公示时会同时发布。 |  |