服务内容：

| 项目详单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 项目 | 内容详情 | 数量 | 单位 |
| 硬件设备 |  |  |  |  |  |
| 舞台主体架构 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 舞台 | 品名称：雷亚架拼装舞台 2.常用规格和高度：自定义 3. 材质：国标铝金6082-T6 4. 台板颜色：红色或黑色两种颜色可供选择。 5. 该款舞台由舞台面板、单片、舞台立柱。 6. 在平均受力的情况下可以荷载1500Kg/㎡。 7. 搭建拆卸简单快捷，外形美观。 8. 面板厚度：18mm。 | 480 | 平米 |
|  | 2 | 雷亚架 | 立柱规格：48*3mm 长度：2000mm横杆规格：48*3mm 长度：2000mm斜杆规格：42*3mm 长度：2000mm | 8200 | 根 |
|  | 3 | 防火阻燃地毯 | 防火阻燃 | 1200 | 平米 |
|  | 4 | 弧形龙骨制作 | 20*20镀锌管材，焊接折弯。 | 1 | 项 |
|  | 5 | 踏板 | 铝合金材质 | 60 | 片 |
|  | 6 | 调节丝杠 | 承压调节丝杠 | 300 | 个 |
|  | 7 | 踏步制作字 | 清水模板防滑表面，20*20镀锌管。 | 1 | 项 |
|  | 8 | 舞美控台 | 防雨控台 | 1 | 项 |
|  | 9 | 无边发光字 | 钢边，内镶嵌5050白光3500k灯珠。户外防水电源 | 1 | 项 |
| 音响系统（舞台区） |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 主扩音箱 | 系统数据 频率响应（-5 dB标准）45 Hz - 18 kHz 频率响应（-5 dB CUT模式）70 Hz - 18 kHz *最大声压1（D80）149 dB 每个D80对应音箱数量（阵列处理）2 音箱数据 标称阻抗（前）LF4 ohms 标称阻抗（侧）LF/MF/HF4 ohms 功率处理容量（前LF）（RMS/峰值 10ms）800/3200 W 功率处理容量（侧LF/MF/HF）（RMS/峰值 10ms）800/3200 W 标称扩散角（水平）120 ° 展开角设置0 … 7° (1° increment) *部件2 x 14" front LF driver *2 x 10" side LF driver *1 x 10" MF driver *3 x 1.4" exit compression driver with 3.4" coil Passive crossover network 连接1 x NLT4 F 尺寸/重量 尺寸（高 x 宽 x 厚）391 x 1300 x 627 mm 15.4 x 51.2 x 24.7" 重量80 kg 176 lb | 24 | 支 |
|  | 2 | 超低音箱 | 系统数据 频率响应（-5 dB标准）33 Hz - 84 Hz 频率响应（-5 dB INFRA模式）30 Hz - 65 Hz *最大声压1（D80）144 dB 每个D80对应音箱数量2 音箱数据 标称阻抗（前/后）3/6 ohms 功率处理容量（前）（RMS/峰值 10ms）1000/4000 W 功率处理容量（后）（RMS/峰值 10ms）500/2000 W *部件3 x 21" driver 连接1 x NLT4 F 尺寸/重量 | 16 | 支 |
|  | 3 | 功率放大器 | 数字信号处理 均衡器2 x 16-band PEQ/notch/shelving/asymmetric 延迟模拟和数字输入0.3 msec. 延迟设置0.3 - 10000 msec. *配置current d&b loudspeakers and linear mode 功能开关d&b loudspeaker specific circuits 频率发生器Pink noise or Sine wave *采样率96 kHz/27 Bit ADC/24 Bit DAC 控制器与指示灯 POWERMains power switch SCROLL/EDITDigital rotary encoder DisplayColour TFT touchscreen, 3.5"/320 x 240 pixel ISP，GR，OVL A/BColour TFT 接插件 输入模拟（A1-A4）3 pin XLR female 模拟链路（A1-A4）3 pin XLR male 数字输入（D1/2，D3/4）3 pin XLR female AES3 数字链路（输出）3 pin XLR male 采样数字AES/EBU48 kHz/96 kHz 音箱输出A/B/C/DNL4 4通道输出NL8 CAN（控制器局域网）2 x RJ 45 parallel 以太网2 x etherCON®, 10/100 Mbit Ethernet 电源接头powerCON®-HC 数据（带次低频滤波器的线性设置） 每个通道的最大输出功率（THD+N < 0.5%，所有通道驱动） 4 / 8欧姆时CF = 6 dB 4 / 8欧姆时CF = 12 dB 4 x 2600/2000 W 4 x 4000/2000 W 信噪比（未加权，RMS） 模拟输入 数字输入- > 114 dBr 电源 类型Autosensing switch mode power supply with active Power Factor Correction (PFC) 额定电源电压（高档）208 - 240 V, 50 - 60 Hz 额定电源电压（低档）100 - 127 V, 50 - 60 Hz 重量19 kg/42 lb | 16 | 台 |
|  | 4 | 舞台侧补 | 系统数据 *最大声压1（D40/D80/40D）140 dB 频率响应（-5 dB标准）60 Hz - 18 kHz 频率响应（-5 dB CUT模式）90 Hz - 18 kHz 每个D40/D80/40D对应音箱数量（阵列处理）2 每个D40/D80/40D对应音箱数量（线或弧模式）4 音箱数据 标称阻抗（前）LF8欧姆 标称阻抗（侧）LF/MF/HF8欧姆 功率处理容量（前LF）（RMS/峰值 10ms）400/1200 W 功率处理容量（侧LF/MF/HF）（RMS/峰值 10ms）300/850 W 标称扩散角（水平）120 ° 展开角设置0 … 14°（1°增量） *部件2 x 8"前向低频驱动单元 *2 x 6.5"侧向低频驱动单元 *1 x 6.5"中频驱动单元 *2 x 1"出口压缩驱动单元，装有2”音圈 无源交叉网络 连接2 x NLT4 F/M | 12 | 支 |
|  | 5 | 舞台侧补超低 | 系统数据 *最大声压1（D40/D80/40D）137 dB 频率响应（-5 dB标准）37 Hz - 110 Hz 频率响应（-5 dB INFRA模式）35 Hz - 85 Hz 每个D40/D80/40D对应音箱数量4 音箱数据 标称阻抗（前/后）8/16欧姆 功率处理容量（前）（RMS/峰值 10ms）700/1500 W 功率处理容量（后）（RMS/峰值 10ms）400/800 W 展开角设置0°和2.5° *部件1 x 18"前向低频驱动单元 *1 x 12"后向低频驱动单元 连接NLT4 F/M | 8 | 支 |
|  | 6 | 返送 | 系统数据 频率响应（-5 dB标准）55 Hz - 17 kHz1 *最大声压2 10D D20/30D D40/D80/40D134 dB3 / 135 dB4 138 dB3 / 140 dB5 138 dB3 / 140 dB5 每个功放通道驱动的音箱数（无源模式）2 每个D20/D80对应音箱数量（有源模式）4 音箱数据 配置2-way stage monitor 标称阻抗8 Ω 功率处理容量（RMS/峰值 10ms）400/1600 W 标称扩散角（h x v）50° x 70° rotatable *部件15" driver with neodymium magnet coaxial 1.3" exit compression driver with 3" coil and CD horn passive crossover network 连接2 x NLT4 F/M optional 2 x NL4 | 8 | 支 |
|  | 7 | 中置 | 系统数据 *最大声压1（D40/D80/40D）140 dB 频率响应（-5 dB标准）60 Hz - 18 kHz 频率响应（-5 dB CUT模式）90 Hz - 18 kHz 每个D40/D80/40D对应音箱数量（阵列处理）2 每个D40/D80/40D对应音箱数量（线或弧模式）4 音箱数据 标称阻抗（前）LF8欧姆 标称阻抗（侧）LF/MF/HF8欧姆 功率处理容量（前LF）（RMS/峰值 10ms）400/1200 W 功率处理容量（侧LF/MF/HF）（RMS/峰值 10ms）300/850 W 标称扩散角（水平）120 ° 展开角设置0 … 14°（1°增量） *部件2 x 8"前向低频驱动单元 *2 x 6.5"侧向低频驱动单元 *1 x 6.5"中频驱动单元 *2 x 1"出口压缩驱动单元，装有2”音圈 无源交叉网络 连接2 x NLT4 F/M | 4 | 支 |
|  | 8 | 控台 | 混音能力 *输入混音通道 144单声道 *混音母线 72 *矩阵 36 (支持输入至矩阵) 本地连接 *模拟输入 XLR 8 *模拟输出 XLR 8 *扩展卡槽 HY 卡槽 4 (DSP-R10) *MY 卡槽 CS-R10: 2 DSP-R10: 2 *数字输入 AES/EBU 4 *数字输出 AES/EBU 4 GPI IN (D-Sub) 8 (CS-R10) / 8 (DSP-R10) Out (D-Sub) 8 (CS-R10) / 8 (DSP-R10) 字时钟 I/O Only Out (CS-R10)，In / Out (DSP-R10) MIDI I/O In / Out (CS-R10)，In / Out (DSP-R10) USB File 4 外部冗余 PSU 内置双冗余供电 电平表桥 显示屏显示 Ethernet 有 灯 4 (CS-R10) / 3 (CS-R10-S) 对讲输入 有 视频输出 有 TC 输入 有 (DSP-R10) Fault Output 有 (DSP-R10) AC 接口 CS-R10: 2 (V-Lock 型)，DSP-R10: 2 (V-Lock 型) 场景记忆 场景数 1000 插件卡槽数 384 Effect Programs 数量 50 GEQ 机架数量 48 可装载设备 31段GEQ / Flex15GEQ / 8段 PEQ (支持 RTA 覆盖) TWINLANe I / O 通道数量 256 in / 256 out（与 HY256-TL) Dante I / O 通道数量 144 in / 144 out (与 HY144-D) 显示屏 CS-R10: 15 英寸触摸屏 x 2，CS-R10-S: 15 英寸触摸屏 x 1 编辑软件 RIVAGE PM Editor StageMix RIVAGE PM StageMix | 1 | 台 |
|  | 9 | 舞台接口箱 | 采样频率 外部 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, +4.1667%, +0.1%, –0.1%, –4.0% (±200 ppm) 信号延迟 Less than 1.7 ms, Rio INPUT to Rio OUTPUT connect with PM10 using Dante, Fs= 96 kHz, Dante Receive Latency set to 0.25 msec 总谐波失真 Less than 0.05% 20 Hz-20 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 48 kHz, Less than 0.05% 20 Hz-40 kHz@+4 dBu into 600Ω, Fs= 96 kHz, INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. 频率响应 +0.5, –1.5 dB 20 Hz-20 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 48 kHz / +0.5, –1.5 dB 20 Hz-40 kHz, refer to +4 dBu output @1 kHz, INPUT to OUTPUT, Fs= 96 kHz 动态范围 112 dB typ., DA Converter, 108 dB typ., INPUT to OUTPUT, Input Gain= Min. 嗡音和噪声 等效输入噪音 –128 dBu typ., Input Gain= Max. 剩余输出噪音 –88 dBu, ST master off 串扰 -100dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = -6dB, @1 kHz *Measured with a 30dB/octave filter @22kHz | 2 | 台 |
|  | 10 | 无线手持 | 频率响应 80 - 20000 Hz (3 dB) RF 输出功率 Mode HD: 10 mW rms, 50 mW peak Mode LR: 25 mW rms, 50 mW peak 频点可调范围 88 MHz 工作时间 5.5 h with rechargeable battery BA 60 调制 Mode HD: uncompressed audio Mode LR: SeDAC (Sennheiser Digital Audio Codec) 频率范围 SKM 9000 A1-A4: 470-558 MHz SKM 9000 A5-A8: 550-638 MHz SKM 9000 B1-B4: 630-718 MHz | 16 | 支 |
|  | 11 | 话筒接收机 | 音频输出 Dante™, RJ-45: 48 kHz, 96 kHz, 24 bit 能够通过BNC插口使用WCLK环通连接来实现外同步 AES3-2003, XLR-3: 48 kHz, 96 kHz, 24 bit Dante™, RJ-45: 48 kHz, 96 kHz, 24 bit 能够通过BNC插口使用WCLK环通连接来实现外同步 Can be externally synchronized using WCLK loop-through with BNC sockets XLR-3 和6.3 mm插口：每个通道(变压器平衡式) -10 dBu到+18 dBu可调，步进为1 dB (2 kΩ) 频率响应 30 Hz - 20 kHz (1.5 dB) THD，总谐波失真< 0.03 % (@ 1 kHz) 动态范围 111 dB (A) type 频率范围 470 - 714 MHz 时钟Input: BNC, 75 Ω Output: BNC, 75 Ω Sampling Rates: 48 kHz, 96 kHz 时延 模拟音频输出：3ms 数字音频输出：3ms（AES/EBU 网络协议 IEEE 802.3-2002 (10/100 Mbit/s), 屏蔽式RJ-45连接 | 8 | 台 |
|  | 12 | 天线 | 频率范围 470 – 1075 MHz 增益 typ. 5 dBi 阻抗 50 Ω | 2 | 支 |
|  | 13 | 天线分配器 | 频率范围 470 – 1075 MHz 增益 typ. 5 dBi 阻抗 50 Ω | 2 | 台 |
|  | 16 | 电动葫芦电源 | / | 4 | 套 |
|  | 17 | 调音师 | 演唱会级别音响师，含助理 | 2 | 人 |
| 灯光系统（舞台区） |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 光束灯 | 光源 光源: Philips MSD Platinum 19R LL灯泡 *出光镜头直径200mm 灯泡预期使用寿命: 4,000小时 光束角度: 1.3° 控制与程序 4个触摸按键 控制面板: 内置彩色 LCD 液晶面板 控制协议: DMX512,RDM DMX 通道模式: 2 通道模式: 21/17通道 软件升级: 通过DMX更新软件 X轴/Y轴: 16 bit 精度扫描 人工智能物联网系统: AIOT丰云系统，“毅•数据”自动管理系统(选配) X轴/Y轴 X轴运转角度: 540° Y轴运转角度: 260° X轴/Y轴位置失步自动校正 固定锁: 垂直锁 *颜色盘 1个颜色盘，12种颜色+显指滤色片+减绿滤色片，彩虹效果 *图案盘 固定图案盘: 10个图案+3个效果图案+白圆 *棱镜 8棱镜+24棱镜+48棱镜+6面直排镜，8种组合 雾化片 独立的雾化效果 *匀化片 两种效果(两种效果-轻-重) 电气与接口 输入电源: 180-240V~ 50/60Hz 功率: 570 W 电源插座: 电源连接器输入/输出、直出线 信号输入/输出: 三芯和五芯卡侬头插座 工作环境 最高环境温度: 40°C 最低工作温度: 0°C 最高表面温度: 90°C 防护等级: IP20 *认证 *CE 认证 *UKCA 认证 *cETLus 认证 | 180 | 台 |
|  | 2 | LED染色灯 | 光源 光源: 55 x 6W RGBL LED光引擎 灯具色温: 8,000K 灯具光通量: 10,000 lm 光源预期使用寿命: 20,000小时 光学系统 光束角度: 18°, 36°, 53° 光斑角度: 37°, 96°, 128° 控制与程序 4个触摸按键 控制面板: OLED 显示屏 操作模式: DMX模式, 表演模式 控制协议: DMX512, RDM DMX 通道模式: 5种 控制通道: 6/7/8/9/11 软件升级: 通过 DMX 连接升级软件 人工智能物联网系统: AIOT丰云系统,“毅•数据”自动管理系统(选配) 其他效果 多种速度频闪效果 0-100%顺滑调光 电气与接口 输入电压范围: 180-240V~ 50/60Hz 功率: 215W 电源插座: IEC连接器输入/输出 信号输入/输出: 3芯防水卡侬头插座 (可选配5芯) 工作环境 最高环境温度: 40°C 最低工作温度: -10°C 最高表面温度: 65°C 防护等级: IP66 *认证 *CE 认证 *UKCA 认证 *cETLus 认证 | 380 | 台 |
|  | 3 | 频闪灯 | 光源 光源: 576颗 0.8W RGBW LED LED 预期使用寿命: 20000 小时 光学系统与效果 光束角度: 110° 光斑角度: 150° 混色模式 RGBW 144区可单独控制 高亮度、卓越的染色效果 卓越、强劲高输出的频闪效果 电子调光: 0-100%顺滑调光 外观 体积小，重量轻 黑色外壳，无螺丝痕迹 头部和底座均装有提手，便于携带和运输 控制与程序 4个触摸按键 控制面板: LED 显示屏 控制协议: DMX512, RDM, sACN, Art-Net 通道模式: 6+/11+/12+/13A+/13B+/17+/21A+/22B+/29+/37+/41+/53+像素 通道 通过DMX连接更新软件 人工智能物联网系统: AIoT丰云系统，“毅•数据”自动管理系统(选配) 电气与接口 自适配电源 输入电压范围: 180-240V~ 50/60Hz 功率: 395 W 电源插座: 防水电源连接器输入/输出 信号输入/输出: 三芯或五芯防水卡侬头插座,RJ-45 工作环境 最高环境温度: 40°C 最低工作温度: 0°C 最高表面温度: 65°C 防护等级: IPX4 *认证 *CE 认证 | 200 | 台 |
|  | 4 | 洗墙灯 | 光源 光源: 彩光：672 x 0.5W RGB LED 白光：112 x 3W CW LED 光束角度: 彩光光束角度：101° 白光光束角度：108° 光斑角度: 彩光光斑角度：149° 白光光斑角度：152° 光学系统 高效的光学系统 控制与程序 4个触摸按键 控制面板: OLED显示屏 控制协议: DMX512,RDM,Art-Net,sACN DMX 通道模式: 11 控制通道: 7/15/21/39/112/17/33/65/68/117/70 软件升级：通过 DMX 连接更新软件 人工智能物联网系统：AIOT丰云系统，“毅•数据"自动管理系统 (选配) 电气与接口 输入电压范围: 180-240V~ 50/60Hz 功率: 420 W 电源插座：防水电源连接器输入/输出 信号输入/输出：三芯/五芯防水卡侬头插座, RJ45接口 工作环境 最高环境温度: 40°C 最低工作温度: -10°C 最高表面温度: 65°C 防护等级：IP66 *认证 *CE 认证 *cETLus 认证 | 200 | 台 |
|  | 5 | 切割灯 | *光源: 1,800W LED光引擎 灯具色温: 6,200K 灯具光通量: 43,000 lm 光源预期使用寿命: 20,000小时 光学系统 缩放角度: 4°-48° 高显指Ra≥95 出光镜头直径: 225 mm 控制与程序 4个触摸按键 控制面板: LCD显示屏 控制协议: DMX512, RDM, Art-Net, sACN DMX 通道模式: 4种 控制通道: 23/32/34/43 软件升级: 通过DMX或USB连接升级软件 人工智能物联网系统: AIOT丰云系统，“毅•数据”自动管理系统(选配) X轴/Y轴 X轴运转角度: 540° Y轴运转角度: 270° X轴/Y轴位置失步自动校正 X轴/Y轴: 16 bit精度扫描 固定锁: 水平/垂直锁 *颜色盘 线性CMY混色系统 线性CTO色温调节: 2,700K-6,200K 2个颜色盘: 颜色盘1: 4种固定颜色 颜色盘2: 5种固定颜色 *图案盘 2个旋转图案盘: 旋转图案盘1: 6种可更换的图案 旋转图案盘2: 6种可更换的图案 图案片直径: 34 mm, 图案直径: 26.5 mm 图案片直径: 34 mm, 图案直径: 27.5 mm 图案片厚度: 1.1 mm 效果盘/动态轮 1个动态效果盘, 出众的水纹效果, 效果盘可旋转及更换 棱镜 1个4棱镜，1个4面直排镜，均可双向旋转 雾化片 1片轻度雾化片及1片中度雾化片, 雾化效果可叠加使用 *切割系统 4片切割片实现快速、平滑切割, 每片切割片方向及角度可以独立控制 单片可完整闭光, 整个切割模块可以旋转±60° 其他效果 多种速度频闪效果 机械线性光圈 0-100%顺滑调光 电气与接口 输入电压范围: 180-240V~ 50/60Hz 功率: 2,265W 电源插座: 防水电源连接器输入/输出 信号输入/输出: 3芯或5芯防水卡侬头插座, RJ45接口 工作环境 最高环境温度: 40°C 最低工作温度: -10°C 最高表面温度: 70°C 防护等级: IP66 *认证 *CE 认证 *UKCA 认证 *cETLus 认证 | 40 | 台 |
|  | 6 | 激光灯 | *60w全彩 | 2 | 台 |
|  | 7 | 天气发射器 | 油耗（每小时/最大输出）： theONETM-雾模式:在2.75巴(40psi)下 1升(0.26美制加仑) theONETM-薄雾模式:在2.07巴(30psi)下, 65毫升(2.20盎司) *雾量(每分钟/最大输出)：100立方米(3531立方尺) (theONETM-雾模式) 雾量控制：有,多种 最大输出时,每小时气体消耗(CO2或N2)： theONETM-雾模式:1.16kg(2.56磅) theONETM-薄雾模式:0.35kg(0.77磅) APSTM(自动清洗系统):有,标配 雾/薄雾颜色： 纯白(薄)雾 微粒大小：0.5 - 4.5 微米 总运行时间(20升容器,全功率运作)： theONETM-雾模式:20小时 theONETM-薄雾模式:308小时 雾油类型 (应需求可提供SDS)：MDG中性雾油 操作运行电压(单相)：100-250VAC,50/60Hz 总功率：1100-1480W 预热时间：< 8分钟 DMX：有 RJ45：有 DMX风扇：有，仅限巡演版 显示屏：LCD,5键控制 TRUSS架安装：有，3x750 kg 额定耦合孔 | 2 | 台 |
|  | 8 | MA3 灯光控制台 | *1.最高可扩展至250,000个参数 *2.内置8192控制参数 3.内置6个DMX输出，1个DMX输入 *4.内置3个可折叠多点触摸屏 *5.内置3个多点触摸信息屏 6.内置3个多点触控命令屏幕 7.可连接2个外部多点触摸显示器 *8.内置41个旋转式RGB背光编码轮 9.内置5个背光双编码轮 10.内置15个背光60毫米电动推杆 11.内置60个独立的执行键 12.内置16个可分配的x键 13.支持art-net、sACN、MA3-net、MA2-net协议 14.内置3D效果模拟 15.支持效果图标涂鸦定义 16.支持屏幕截屏、图片植入 17.支持视频处理功能 18.内置键盘抽屉 19.内置不间断电源（UPS） 20.支持3个etherCON网络接口，6个USB接口，支持连接广域网 | 10 | 台 |
|  | 9 | 网络扩展器 | *1.支持4096参数扩展； *2.可兼容MA2代系统，并可扩展4096参数； 3.支持独立CUP运算； 4.要求工作电压：100-220V，50/60Hz； 5.需含接口：1 x powerCON TRUE1，2 x etherCON/RJ45，8 x DMX-512-A 输出 (5针 XLR 母座)，3 x USB 2.0 (A型)； 6.支持内置触控屏； 7.支持机柜安装； 8.支持离线和在线升级降级 *9.支持兼容MA2-net，MA3-net，art-net等协议 | 6 | 台 |
|  | 10 | 交换机 | 1.固定端口: 8个10/100/1000 Base-TX以太网端口,2个千兆SFP光纤端口 2.输入电压：100V-240V AC,50-60HZ 功耗25W 3.工作温度范围 3℃-42℃ | 4 | 台 |
|  | 11 | 信号放大器 | *1.2个DMX输入/2个直通 *2.2*5个 DMX 输出口,输入和输出，每个输出和输出之间完全隔离 3.5芯/3芯卡农可选择 *4.DMX放大和RDM功能 5.AC电源100-240V | 40 | 台 |
|  | 12 | 电源柜 | *1.一个柜体最多可以容纳48个单元模组，每个模组双路3KW可控硅调光+继电器输出，抑制电感上升时间为≥300us； *2.抽屉式数字单元模组，可以方便互换； *3.每个模组具有独立的处理器，允许热插拔工作； 4.具有配线功能的双路DMX-512 信号输入； 5.调光精度不低于4096级。 6.至少具有一个不小于7寸的彩色触摸屏； *7.每个模组具有独立的故障灯指示出错报告； 8.可以预先存储多个场景； 9.当信号中断，可瞬间保持最后一场信息。 10.高可靠性的主从机服务器具有光纤接入口、以太网RJ45接口、TCP/IP协议、ARNET协议和未来可以升级的ＡＣＮ协议空间。 11.丰富的多功能控制模组单元，适应多种场合不同的负载类型使用； 12.整机具有报告系统，提供电流、负载、信号、运行温度、过热警告等数据； | 6 | 台 |
|  | 13 | 电缆 | 4*50+1*25平方铜芯电缆 | 300 | 米 |
| 视频系统（舞台） |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 户外显示屏 | *像素65410万 亮度≧3800cd/㎡ 分辨率64*64=4096 DOTS 输出电流5v 显示颜色全彩 显示方式电脑传输 输入电压220 额定电压220V 输出电压220 额定电流220mA 输出功率220 模组尺寸250X250㎜ 输入频率≧60HZ *物理点间距3.91㎜ *物理密度65536点/㎡ *发光点颜色1R1G1B 平均功耗≤450W/㎡ 最大功耗≤900w/㎡ 刷新频率≧3840Hz | 430 | 平米 |
|  | 2 | 屏幕处理器 | *视频处理能力：支持4K视频处理，包括4K发送和4K视频处理，能够提供1040万像素的超高清晰度。 输入接口：支持多种输入接口，包括1路DP1.2、1路HDMI2.0、4路DVI。其中，4路DVI输入可拼接为一路独立的4K×2K/8K×1K输入源，支持DVI MOSAIC功能。 输出接口：提供16路千兆网口和10G光纤输出，支持高达1040万像素的带载能力。 分辨率支持：支持4K×2K@60Hz超高清输入输出，以及HDR高动态范围显示，能够提供广色域、高对比度的画面细节。 其他功能：包括一键自动备份、视频控制&光电转换双模式、4K任意缩放、8K×1K/4K×2K画面任意缩放、超强缩放效果等。 应用场景：适用于舞台、会议、活动、展会等高端租赁及小间距显示屏多种应用场景。 此外，还支持多种功能，如3D显示、多窗口显示（支持1个主窗口和2个PP窗口）、DM拼接（最大可支持4个输入拼接为一个输入源）、HDR输出等，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。还支持多种BKG设置、画面抓取功能、个性化的画质缩放等。 | 8 | 台 |
|  | 3 | 视频控制台 | *多种图层边框、阴影、遮罩等丰富操作,可调节大小、颜色等效果 让创意操作更加得心应手 屏幕资源使用情况实时展示,快速了解资源状态 支持控制多种类型设备,支持同时控制多台切换器设备 | 2 | 台 |

| 运输/差旅 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备运输 | 13M挂车往返 | 14 | 车次 | 报价中包含差旅、运输、工费、装卸等费用 |  |
|  | 2 | 叉车装卸 |  | 4 | 车次 |  |  |
|  | 3 | 人员车费 |  | 28 | 人次 |  |  |
|  | 4 | 人员餐饮 |  | 28 | 人次 | 16天 |  |
|  | 5 | 人员住宿 |  | 14 | 房 | 15晚 |  |
|  | 6 | 工费 |  | 28 | 人次 |  |  |
| （二）中国·漠河第三十四届北极光节开幕式 （三）极光篝火狂欢夜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 舞台 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 雷亚架体 |  | 800 | 根 |  |  |
|  | 3 | 电脑beam |  | 40 | 台 |  |  |
|  | 4 | LED染色 |  | 60 | 台 |  |  |
|  | 5 | 观众灯 |  | 10 | 台 |  |  |
|  | 6 | 洗墙灯 |  | 20 | 个 |  |  |
|  | 7 | 主扩音箱 |  | 12 | 只 |  |  |
|  | 8 | 中低音箱 |  | 4 | 只 |  |  |
|  | 9 | 超低音箱 |  | 4 | 只 |  |  |
| 舞台辅助设施/辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员及其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 演员更衣间 | 桁架更衣间4*8*3m高大 3*6*3m高小 | 1 | 项 | 4大2小 |  |
| （二）中国·漠河第三十四届北极光节开幕式--节目内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总片头 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频制作 |  | 1 | 项 | 视频时长10秒 |  |
|  | 2 | 配乐 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 视频素材 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目一、序《世界的漠河》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 作词 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 作曲 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 4 | 音乐制作 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 5 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 6 | 外籍歌者 |  | 10 | 人 | 此十位演员参与 极光篝火狂欢夜演出 | 供应商需对外籍歌者身份合法性做出承诺。承诺函格式自拟，需加盖供应商公章。如做出虚假承诺，由供应商承担相应法律责任。 |
|  | 7 | 舞蹈演员 |  | 40 | 人 |  |  |
|  | 8 | 演出服装 |  | 40 | 套 |  |  |
|  | 9 | 主唱歌手 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 第一篇章：篇花 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 配乐 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 视频素材 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目二、舞蹈《春意》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 3 | 舞蹈演员 |  | 20 | 人 |  |  |
|  | 4 | 道具、置景制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 5 | 演出服装 |  | 20 | 套 |  |  |
|  | 节目三、歌曲联唱《拥抱春天》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 3 | 舞蹈演员 |  | 10 | 人 |  |  |
|  | 4 | 演出服装 |  | 10 | 套 |  |  |
|  | 5 | 歌手 |  | 3 | 人 |  |  |
|  | 节目四、歌舞《一路花开》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 音乐制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 3 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 4 | 演唱 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 5 | 舞蹈演员 |  | 10 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演出服装 |  | 10 | 套 |  |  |
|  | 第二篇章：篇花 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频制作 |  | 1 | 项 | 视频时长30秒 |  |
|  | 2 | 配乐 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 视频素材 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目五、情景音乐剧《一路向北》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 音乐制作（录音） |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 4 | 主演 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 5 | 舞蹈演员 |  | 20 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演出服装 |  | 20 | 套 |  |  |
|  | 节目六、歌曲《追寻北极光》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 音乐制作（录音） |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 4 | 演唱 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 5 | 舞蹈演员 |  | 15 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演出服装 |  | 15 | 套 |  |  |
|  | 第三篇章：篇花 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频制作 |  | 1 | 项 | 视频时长30秒 |  |
|  | 2 | 配乐 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 视频素材 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目七、俄罗斯舞蹈《热情》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 外籍演员 |  | 10 | 人 |  | 供应商需对外籍歌者身份合法性做出承诺。承诺函格式自拟，需加盖供应商公章。如做出虚假承诺，由供应商承担相应法律责任。 |
|  | 2 | 中国演员 |  | 15 | 人 |  |  |
|  | 3 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 4 | 音乐制作（录音） |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 5 | 编导 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演出服装 |  | 25 | 套 |  |  |
|  | 节目八、男女对唱《风吹麦浪》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 3 | 歌手 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 4 | 舞蹈演员 |  | 20 | 人 |  |  |
|  | 5 | 演出服装 |  | 20 | 套 |  |  |
|  | 6 | 道具、置景制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目九、民族联欢《欢歌》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 3 | 舞蹈演员 |  | 40 | 人 |  |  |
|  | 4 | 音乐制作（录音） |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 5 | 演出服装 |  | 40 | 套 |  |  |
|  | 6 | 道具、置景制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 第四篇章：篇花 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频制作 |  | 1 | 项 | 视频时长30秒 |  |
|  | 2 | 配乐 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 视频素材 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目十、歌舞《冰之故乡》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 作词 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 作曲 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 4 | 音乐制作 |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 5 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演唱 |  | 1 | 人 | 拟邀请哈尔滨音乐学院付晓婷老师 |  |
|  | 7 | 舞蹈演员 |  | 20 | 人 |  |  |
|  | 8 | 演出服装 |  | 20 | 套 |  |  |
|  | 节目十一、情景歌曲《酒歌》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 音乐制作（录音） |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 4 | 演唱 |  | 4 | 人 |  |  |
|  | 5 | 舞蹈 |  | 10 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演出服装 |  | 10 | 套 |  |  |
|  | 7 | 道具、置景制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目十二、主题歌曲《来漠河看极光》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 音乐制作（录音） |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 4 | 演唱 |  | 4 | 人 |  |  |
|  | 5 | 舞蹈 |  | 10 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演出服装 |  | 10 | 套 |  |  |
|  | 7 | 道具、置景制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 节目十二、歌曲联唱《跟着走》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 视频背景 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 音乐制作（录音） |  | 1 | 首 |  |  |
|  | 3 | 编导 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 4 | 演唱 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 5 | 舞蹈 |  | 50 | 人 |  |  |
|  | 6 | 演出服装 |  | 50 | 套 |  |  |
|  | 7 | 道具、置景制作 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 8 | 全体演员 |  |  |  |  | 谢幕 |
|  | 开幕式劳务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 创意设计 | 前期策划 | 1 | 人 | 需国家级项目履历 | 供应商需提供人员姓名及国家级项目履历承诺函。承诺函格式自拟，需加盖供应商公章。 |
|  | 2 | 总导演 | 编排、现场执行 | 1 | 人 |  |  |
|  | 3 | 舞台呈现导演 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 4 | 副导演 |  | 1 | 人 |  |  |
|  | 5 | 执行导演 | 编排、现场执行 | 10 | 人 |  |  |
|  | 6 | 主持人 |  | 1 | 人 | 整场主持，需省级卫视新闻类出镜主持人（非外景） | 供应商需提供人员姓名及省级卫视新闻类出镜主持人（非外景）承诺函。承诺函格式自拟，需加盖供应商公章。 |
|  | 7 | 演出服装 |  | 1 | 套 | 节目中涉及主持人 穿着特定服装出场一次 |  |
|  | 文学创作劳务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 总撰稿 | 整场活动文案、文字撰写 | 1 | 人 |  |  |
|  | 2 | 串联词撰稿 | 整场串联词撰写 | 1 | 人 |  |  |
|  | 3 | PPT | 汇报 | 1 | 项 |  |  |
|  | 服、化、道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 造型团队 | 整场演出化妆、造型 | 1 | 项 |  |  |
|  | 2 | 梳化、道具、服装统筹管理 |  | 20 | 人 |  |  |
| 极光篝火狂欢夜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | DJ | 自带碟机 | 2 | 人 |  |  |
|  | 2 | 外籍演员 |  | 10 | 人 | 开幕式演员顺延使用 |  |
|  | 3 | 演出老师 |  | 2 | 人 |  |  |
|  | 4 | 演出学生 |  | 4 | 人 |  |  |
|  | 5 | DJ交通 |  | 7 | 人 |  |  |
|  | 6 | DJ住宿 |  | 5 | 房 |  |  |
|  | 7 | DJ餐饮 |  | 1 | 项 |  |  |
| 差旅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 漠河短途运输 |  | 1 | 项 | 报价中需包含全员吃住行自行付费，漠河市政府不负责资源对接 |  |
|  | 2 | 住宿 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 3 | 餐费 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 4 | 哈尔滨-漠河 |  | 1 | 项 |  |  |

无人机表演：

包括但不限于以下内容：

1、负责演出无人机数量约600架，时长约20分钟，每场可演出20个画面；

2、负责无人机飞行表演的动态、三维创意设计，主题设计以及每个主题无人机飞行表演的现场实施、实景视频拍摄及视频制作等；

3、负责演出前无人机设备的运输、充电、摆放、调试以及演出后的回收等工作；

4、保证无人机演出的安全性、完整性，做好突发情况的应急方案；

5、满足招标方的其他要求。
图纸（参考）：