哈尔滨市体育局第九届亚冬会比赛场馆及配套设施提升改造工程体育工艺第三方检测服务需求

一、服务内容：

项目服务内容包括但不限于：（1）根据委托人要求开展项目相关检测工作，内容具体以委托方要求为准。（2）检测方应在检测完成后5日内出具合格的检测报告。

| 序号 | 类别 | 检测依据 | 主要检测项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏系统 | GB/T 29458—2012体育场馆LED显示屏使用要求及检验方法 | 亮度、对比度、亮度均匀性、白场色品坐标 | 3 |
| 2 | 体育馆扩声系统 | JGJ/T 131—2012体育馆声学设计及测量规程 | 最大声压级、传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、混响时间、语言传输指数、总噪声 | 2 |
| 3 | 体育场照明系统 | JGJ 153—2016体育场馆照明设计及检测标准 | 水平照度、水平照度均匀度、垂直照度、垂直照度均匀度、色温、显色指数、应急照明、眩光指数 | 1 |
|  | 体育训练场馆照明系统 |  | 水平照度、水平照度均匀度、色温、显色指数 | 1 |
| 4 | 体育场智能化 | JGJ/T 179-2009体育建筑智能化系统工程技术规程 | 计时记分及现场成绩处理系统、标准时钟系统、升旗控制系统 | 3 |

二、检测技术要求：

| - 序号 | - 分类 |  | - 检测依据 | - 数量 | - 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 比赛馆 | - 冰球场地 - 系统 | - GB/T19995.3-2006《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分：运动冰场》 | - 1 | - 平滑度、冰层厚度、冰 面平整度、冰面高差、 冰面温度、冰场温度、 冰场湿度、冰场点位线及规格 |
|  |  | - 比赛场照明 - 系统 | JGJ153-2016《体育场馆照明设计及检测标准》 | - 1 | 水平照度、水平照度均匀度、垂直照度、垂直照度均匀度、色温、显色指数、应急照明、眩光指数 |
|  |  | - LED 显示屏 - 系统 | - GB/T29458-2012《体育场馆 LED显示屏使用要求及检验方法》 | - 1 | - 字符及视距、亮度及均匀性、对比度、白场色品坐标 |
|  |  | - 扩声 - 系统 | - JGJ/T131-2012《体育场馆声学设计及测量规程》 | - 1 | - 最大声压级、传输频率特性、传声增益、声场均匀度、系统总噪声&背景噪声、语言传输指数 STI、混响时间 |
|  |  | - 升降旗控制 - 系统 | - JGJ/T179-2009《体育建筑智能化系统工程技术规程》 | - 1 | - 升旗系统、机电部分、 远程控制、国旗与国歌 同步、查验世界各国国歌播放时间与国旗升到顶端时间的同步性 、现场演示并计时 |
|  |  | - 标准时钟 - 系统 | - JGJ/T179-2009《体育建筑智能化系统工程技术规程》 | - 1 | - 时钟系统、子母钟信号 传输显示、系统联网监 控功能、母钟校时与精度、子钟显示与精度 |
| - 2 | - 老训练馆 | - 照明 - 系统 | JGJ153-2016《体育场馆照明设计及检测标准》 | - 1 | 水平照度、水平照度均匀度、垂直照度、色温、显色指数、应急照明 |
|  |  | - 冰球场地 - 系统 | - GB/T19995.3-2006《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分：运动冰场》 | - 1 | - 平滑度、冰层厚度、冰面平整度、冰面高差、冰面温度、冰场温度、冰场湿度、冰场点位线及规格 |

三、检测现场要求：

| - 内容 | - 现场检测条件要求 |
| --- | --- |
| - LED显示屏系统 | 1、检测安排在天黑后进行，现场不能有其他光源影响。 2、施工单位应有专人配合检测单位进行现场检测。 - 3、施工单位应提前提供产品相关信息、安装信息及设计图纸等资料。 |
| - 照明系统 | 1、 检测安排在天黑后进行，场地照明系统并提前至少40 分钟打开预热，现场不能有其他光源影响。 2、 施工单位应有专人配合检测单位进行现场检测。 3、 施工单位应提前提供产品型号数量等相关信息及整体照明系统设计图纸等资料。 - 4、 现场应能提供 220V 电源。 |
| - 扩声系统 | 1、 施工单位应有专人配合检测单位进行现场检测。 2、 施工单位应提前提供产品型号等相关信息及整体扩声系统设计图纸等资料。 3、 现场应能提供 220V 电源。 - 4、 现场检测时，应避免周围环境有其他音源或噪音类干扰（工程建设、装修等）。 |
| - 体育馆铺面系统 | 1、 应确保场地清洁，避免场地面层上面留有大面积覆盖物或建筑垃圾等。 2、 一般待现场施工完成十天后，进行现场检测。 - 3、现场检测应开启部分照明设施。 |
| - 升降旗系统 | 1、通电，安装完成。有调试员在场。 - 2、有世界各国国歌播放时间与国旗升到顶端时间的同步性。 |